Теплогенерирующие  энергоустановки

| Реги- страц. № | Дата учета | Наименование тепловой энергоустановки или теплопровода | Характеристики тепловой энергоустановки или теплопровода |  |  |  |  |  | Место расположения | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию | Ф.И.О. ответственного лица | Дата снятия с учета, реконструкции тепловой энергоустановки (примечание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Параметры работы | Кол-во (шт) | Мощность эл. двиг. | Произво-дительность (Гкал/час, т/час) | Пропускная способность (т/час) | Теплопотреблени (Гкал/час, т/час) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 46 | 2015 | Котельная №46 | Отопление Р = 5,0/2,5 Т = 95/70 ГВС Р = 3,8/1,8 Т = 65/60 |  |  | 1,76 |  |  | г. Иваново ул. Кр.зорь,50 | Мастер СЭК | Власов С.Н. |  |
| 46.1 |  | Котел водогрейный Vitoplex 100 1PV |  | 1 |  | 0.82 |  |  |  | Мастер СЭК | Власов С.Н. |  |
| 46.2 |  | Котел водогрейный Vitoplex 100 1PV |  | 1 |  | 0.82 |  |  |  | Мастер СЭК | Власов С.Н. |  |
| 46.3 |  | Котел водогрейный Vitoplex 100 |  | 1 |  | 0.13 |  |  |  | Мастер СЭК | Власов С.Н. |  |
| 46.4 |  | Газогорелочный блок WM-G10/4-A |  | 2 |  | 0,09-1,07 |  |  |  | Мастер СЭК | Власов С.Н. |  |
| 46.5 |  | Газогорелочный блок WM-G20 N/l-C |  | 1 | 1.1 кВт | 0,03-0,17 |  |  |  | Мастер СЭК | Власов С.Н. |  |
| 46.6 |  | Насос котлового контура TPE 40-80/2 | G = 5,5 м3/ч. H = 6,5 м. | 1 | 0.25 кВт |  |  |  |  | Мастер СЭК | Власов С.Н. |  |
| 46.7 |  | Насос котлового контура ТРЕ 80-70/4 | G = 34 м3/ч. H = 6,5 м | 2 | 1.1 кВт |  |  |  |  | Мастер СЭК | Власов С.Н. |  |
| 46.8 |  | Подмешивающие насосы котлов ТРЕ 40-30/4 | G = 9 м3/ч. H = 1 м | 2 | 0.12 кВт |  |  |  |  | Мастер СЭК | Власов С.Н. |  |
| 46.9 |  | Подмешивающие насосы котлов ТРЕ 40-80/2 | G = 2 м3/ч. H = 0.5 м | 1 | 0.12 кВт |  |  |  |  | Мастер СЭК | Власов С.Н. |  |
| 46.10 |  | Насос сетевой TP 100 - 330/4 | G = 64,2 м3/ч. Н = 32 м. | 2 | 15 кВт |  |  |  |  | Мастер СЭК | Власов С.Н. |  |
| 46.11 |  | Насос ГВС TPЕ 40 - 230/2 | G = 6,5 м3/ч. H = 25 м. | 2 | 1,1 кВт |  |  |  |  | Мастер СЭК | Власов С.Н. |  |
| 46.12 |  | Повысительный насос ТРЕ 40-270/2 | G = 5 м3/ч. Н = 30 м | 2 | 1,5 кВт |  |  |  |  | Мастер СЭК | Власов С.Н. |  |
| 46.13 |  | Подогреватель «Ридан» сетевой воды НН-62 |  | 2 |  | 1,61 |  |  |  | Мастер СЭК | Власов С.Н. |  |
| 46.14 |  | Подогреватель «Vitocell 100-V» ГВС | V=750 л | 2 |  | 0,088 |  |  |  | Мастер СЭК | Власов С.Н. |  |
| 46.15 |  | Мембранный расширительный бак Reflex NG 140/6 | V=140л D=480мм H=912мм P=6бар | 2 | 1.1 кВт |  |  |  |  | Мастер СЭК | Власов С.Н. |  |
| 46.15 |  | Мембранный расширительный бак Reflex NG 50/6 | V=50л D=409мм H=493мм P=6бар | 1 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Власов С.Н. |  |
| 46.16 |  | Мембранный расширительный бак Reflex DE 60/10 | V=60л D=409мм H=740мм P=10бар | 2 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Власов С.Н. |  |
| 46.17 |  | Автоматическая установка умягчения 1 ступени Аквафлоу SF 45/2-91 | 1м3/час | 1 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Власов С.Н. |  |
| 46.18 |  | Автоматическая установка умягчения 2 ступени Аквафлоу SF 35-56T | 1м3/час | 1 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Власов С.Н. |  |
| 46.19 |  | Комплект пропорционального дозирования реагента ЭКОТРИТ В-22 Аквафлоу DC EP31506 |  | 1 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Власов С.Н. |  |
| 46.20 |  | Комплект пропорционального дозирования реагента ЭКОТРИТ В-27 Аквафлоу DC EP306 |  | 1 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Власов С.Н. |  |
| 46.21 |  | Газоход котла №1 | L = 25,705м D = 350мм нержавеющая сталь с изоляцией | 1 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Власов С.Н. |  |
| 46.22 |  | Газоход котла №2 | L = 23,732м D = 350мм нержавеющая сталь с изоляцией | 1 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Власов С.Н. |  |
| 46.23 |  | Газоход котла №3 | L = 24,289м D = 180мм нержавеющая сталь с изоляцией | 1 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Власов С.Н. |  |