Теплогенерирующие  энергоустановки

| Реги- страц. № | Дата учета | Наименование тепловой энергоустановки или теплопровода | Характеристики тепловой энергоустановки или теплопровода |  |  |  |  |  | Место расположения | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию | Ф.И.О. ответственного лица | Дата снятия с учета, реконструкции тепловой энергоустановки (примечание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Параметры работы | Кол-во (шт) | Мощность эл. двиг. | Произво-дительность (Гкал/час, т/час) | Пропускная способность (т/час) | Теплопотреблени (Гкал/час, т/час) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 44 | 1983 | Котельная №44 | Отопление Р = 4,5/2,0 Т = 95/70 |  |  | 1,634 |  |  | г. Иваново ул.1Завокзальная,24 | Старший мастер | Власов С.Н. | Работает в автоматическом режиме |
| 44.1 |  | Котел Vitoplex 100 |  | 1 |  | 0,817 |  |  |  | Старший мастер | Власов С.Н. |  |
| 44.2 |  | Котел Vitoplex 100 |  | 1 |  | 0,817 |  |  |  | Старший мастер | Власов С.Н. |  |
| 44.3 |  | Насос сетевой NB 50-200/181 | G=70.7 м3/ч, Н=38/6 м.вод.ст. | 2 | 11кВт |  |  |  |  | Старший мастер | Власов С.Н. |  |
| 44.4 |  | Насос циркуляции воды в котловом контуре ТР 50-290/2 GRUNDFOS | G=27.2 м3/ч, Н=24 м.вод.ст. | 2 | 3кВт |  |  |  |  | Старший мастер | Власов С.Н. |  |
| 44.5 |  | Насос исходной воды CR-1-3 | G=1.8 м3/ч, Н=15.4 м.вод.ст. | 2 | 0.37кВт |  |  |  |  | Старший мастер | Власов С.Н. |  |
| 44.6 |  | Рециркуляционный насос котла UPS 32-120/F GRUNDFOS | G=9 м3/ч, Н=5 м.вод.ст. | 2 | 0.4кВт |  |  |  |  | Старший мастер | Власов С.Н. |  |
| 44.7 |  | Подогреватель «РИДАН» сетевой воды НН №47 | 25 м2 | 2 |  |  |  |  |  | Старший мастер | Власов С.Н. |  |
| 44.8 |  | Мембранный Расширительный бак «Refleх» | 200-250 л. | 1 |  |  |  |  |  | Старший мастер | Власов С.Н. |  |
| 44.9 |  | Бак запаса воды | 2.5м3 | 1 |  |  |  |  |  | Старший мастер | Власов С.Н. |  |
| 44.10 |  | Система одноступенчатого Na-катионирован. Установка «АКВОФЛОУ SF 20/2-91» |  | 1 |  |  |  |  |  | Старший мастер | Власов С.Н. |  |
| 44.11 |  | Дымовая труба высота 12м, диаметр 0.4м, сталь (новая) |  | 2 |  |  |  |  |  | Старший мастер | Власов С.Н. |  |