Теплогенерирующие  энергоустановки

| Реги- страц. № | Дата учета | Наименование тепловой энергоустановки или теплопровода | Характеристики тепловой энергоустановки или теплопровода |  |  |  |  |  | Место расположения | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию | Ф.И.О. ответственного лица | Дата снятия с учета, реконструкции тепловой энергоустановки (примечание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Параметры работы | Кол-во (шт) | Мощность эл. двиг. | Произво-дительность (Гкал/час, т/час) | Пропускная способность (т/час) | Теплопотреблени (Гкал/час, т/час) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 25 | 1981 | Котельная №25 | Отопление Р = 3,0/2,5 Т = 95/70 ГВС Р = 1,4/0,5 Т = 62/56 |  |  | 1,83 |  |  | г. Иваново ул. Неждановская, 19 | Мастер СЭК | Синицын О.А. |  |
| 25.1 |  | Котел МЗК-7АГ-1 |  | 1 |  | 0,61 |  |  |  | Мастер СЭК | Синицын О.А. |  |
| 25.2 |  | Котел МЗК-7АГ-1 |  | 1 |  | 0,61 |  |  |  | Мастер СЭК | Синицын О.А. |  |
| 25.3 |  | Котел МЗК-7АГ-1 |  | 1 |  | 0,61 |  |  |  | Мастер СЭК | Синицын О.А. |  |
| 25.4 |  | Насос питательный АН-2/16 | G=2 м3/ч | 3 | 2,2 кВт |  |  |  |  | Мастер СЭК | Синицын О.А. |  |
| 25.5 |  | Вентилятор дутьевой ВД-2.7 | G=1,1тыс.м³/ч | 3 | от 1.1 до 1.5 кВт |  |  |  |  | Мастер СЭК | Синицын О.А. |  |
| 25.6 |  | Насос ГВС К 20-30 | G=20м3/ч H=30м | 1 | 4 кВт |  |  |  |  | Мастер СЭК | Синицын О.А. |  |
| 25.7 |  | Насос ГВС USP 50-180F | G=50 м3/ч H=10 м | 1 | 1 кВт |  |  |  |  | Мастер СЭК | Синицын О.А. |  |
| 25.8 |  | Насос конденсатный К 20/30 | G=20 м3/ч H=30 м | 1 | 4 кВт |  |  |  |  | Мастер СЭК | Синицын О.А. |  |
| 25.9 |  | Насос сетевой Grundfos ТР 50-190/2 | G=22,5 м3/ч H=15.5 м | 1 | 1,5 кВт |  |  |  |  | Мастер СЭК | Синицын О.А. |  |
| 25.10 |  | Насос конденсатный ТР-40-120/2 | G=11.4 м3/ч H=7.4 м | 1 | 0,37 кВт |  |  |  |  | Мастер СЭК | Синицын О.А. |  |
| 25.11 |  | Насос сетевой USP 50-180F | G=18.0 м3/ч H=10 м |  | 1 кВт |  |  |  |  | Мастер СЭК | Синицын О.А. |  |
| 25.12 |  | Подогреватель отопительный Тип 09 по ОСТ 34-588-68 |  150мм 3-х секционный S=3,4*3=10,2м2 | 1 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Синицын О.А. |  |
| 25.13 |  | Подогреватель отопительный ПП-2-9-7 II | S=9м2 2-х ходовой | 1 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Синицын О.А. |  |
| 25.14 |  | Подогреватель ГВС ПП 2-17-7-II | S= 17,2м2 | 1 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Синицын О.А. |  |
| 25.15 |  | Фильтр ХВО ФИПа I-1,0-0,6 Na | D=720 мм h=2900 мм | 1 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Синицын О.А. |  |
| 25.16 |  | Фильтр ХВО ФИПа I-1,0-0,6 Na | D=480 мм h=2000 мм | 2 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Синицын О.А. |  |
| 25.17 |  | Солерастворитель ХВО | D=350 мм h=1000 мм V= 0,1 м3 | 1 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Синицын О.А. |  |
| 25.18 |  | Бак - горячей воды накопительный | V=2,5м3 | 1 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Синицын О.А. |  |
| 25.19 |  | Бак питательный | V=2м3 по паспорту 1,25 х 0,9 х 1,8 S=10,3 м2 | 1 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Синицын О.А. |  |
| 25.20 |  | Бак конденсатный | V=2м3 по паспорту 1,25 х 0,9 х 1,8 S=10,3 м2 | 1 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Синицын О.А. |  |
| 25.21 |  | Дымовая труба сталь 7мм | высота ствола 21,5м, диаметр 630мм, | 1 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Синицын О.А. |  |