| СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета в сумме: 432643,51 руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт фасада по адресу г.Иваново ул.Калинцева 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат |  |  | Количество |  | Стоимость на единицу, руб |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Всего |  |  | Основной зарплаты |  | Экспл. машин | обслуживающ. машины |  |  |
|  |  |  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты | На един. |  | Всего |
| №1 <Нет раздела> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |
| 1 | ТЕР46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных |  |  | 4,65 |  | 164,8065 | 0 | 766,35 |  |  | 766,35 |  | 0 | 22,82 |  | 122,03 |
|  | (0) | ЗП=143,31*1,15; ЭММ=0*1,15; ЗПм=0*1,15; Мат=0*1,15; ТЗТ=22,82*1,15; ТЗТм=0*1,15 |  |  | 100 м2 |  | 143,31 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 2 | ТЕР15-02-001-01 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен |  |  | 4,65 |  | 2400,0362 | 55,11 | 11160,17 |  |  | 3378,11 |  | 368,38 | 70,88 |  | 435,89 |
|  | (0) | ЗП=549,32*1,3225; ЭММ=55,11*1,4375; ЗПм=22,52*1,4375; Мат=1205,55*1,3225; ТЗТ=70,88*1,3225; ТЗТм=2,78*1,4375 |  |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  | 549,32 | 22,52 |  |  |  |  |  | 150,53 | 2,78 |  | 18,58 |
| 3 | ТЕРр61-28-05 | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором стен и перегородок |  |  | 0,65 |  | 4468,44 | 43,69 | 2904,49 |  |  | 290,7 |  | 32,66 | 60,2 |  | 45 |
|  | (0) | ЗП=388,89*1,15; ЭММ=43,69*1,15; ЗПм=4,02*1,15; Мат=3453,02*1,15; ТЗТ=60,2*1,15; ТЗТм=0,45*1,15 |  |  | 100 м2 поверхности |  | 388,89 | 4,02 |  |  |  |  |  | 3 | 0,45 |  | 0,34 |
| 4 | ТЕРр61-26-02 | Перетирка штукатурки фасадов гладких с земли и лесов |  |  | 4,65 |  | 304,934 | 0,24 | 1417,94 |  |  | 1329,82 |  | 1,28 | 35,73 |  | 191,07 |
|  | (0) | ЗП=248,68*1,15; ЭММ=0,24*1,15; ЗПм=0*1,15; Мат=16,24*1,15; ТЗТ=35,73*1,15; ТЗТм=0*1,15 |  |  | 100 м2 перетертой поверхности |  | 248,68 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 5 | ТЕР15-04-012-01 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая |  |  | 4,65 |  | 2114,85115 | 12,09 | 9834,06 |  |  | 646,88 |  | 80,81 | 14,39 |  | 88,49 |
|  | (0) | ЗП=105,19*1,3225; ЭММ=12,09*1,4375; ЗПм=1,96*1,4375; Мат=1480,8*1,3225; ТЗТ=14,39*1,3225; ТЗТм=0,12*1,4375 |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 105,19 | 1,96 |  |  |  |  |  | 13,1 | 0,12 |  | 0,8 |
| 6 | ТЕРр53-15-02 | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2 |  |  | 0,18 |  | 4414,6545 | 124,88 | 794,64 |  |  | 500,62 |  | 25,85 | 361,5 |  | 74,83 |
|  | (0) | ЗП=2418,44*1,15; ЭММ=124,88*1,15; ЗПм=8,93*1,15; Мат=1295,51*1,15; ТЗТ=361,5*1,15; ТЗТм=1*1,15 |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности стен |  | 2418,44 | 8,93 |  |  |  |  |  | 1,85 | 1 |  | 0,21 |
| 6.1 | [404-0125] | Кирпич керамический лицевой, марка 100 |  |  | 0,78 |  | 1532,9 |  | 1195,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1000 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРр53-15-05 | Стесывание неровностей толщиной до 40 мм |  |  | 0,2 |  | 3172,3785 | 89,28 | 634,48 |  |  | 613,94 |  | 20,53 | 399 |  | 91,77 |
|  | (0) | ЗП=2669,31*1,15; ЭММ=89,28*1,15; ЗПм=0*1,15; Мат=0*1,15; ТЗТ=399*1,15; ТЗТм=0*1,15 |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности стен |  | 2669,31 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 8 | ТЕРр62-9-06 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35 % |  |  | 1,4 |  | 1629,4925 | 9,2 | 2281,29 |  |  | 1576,62 |  | 14,81 | 140,7 |  | 226,53 |
|  | (0) | ЗП=979,27*1,15; ЭММ=9,2*1,15; ЗПм=1,43*1,15; Мат=428,48*1,15; ТЗТ=140,7*1,15; ТЗТм=0,16*1,15 |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 979,27 | 1,43 |  |  |  |  |  | 2,3 | 0,16 |  | 0,26 |
| 8.1 | 101-0407 | Краски для наружных работ: голубая 475 |  |  | 0,03 |  | 15688,76 |  | 470,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕРр56-9-01 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах |  |  | 0,02 |  | 1864,012 | 462,6 | 37,28 |  |  | 26,64 |  | 10,64 | 179,3 |  | 4,12 |
|  | (0) | ЗП=1158,28*1,15; ЭММ=462,6*1,15; ЗПм=35,45*1,15; Мат=0*1,15; ТЗТ=179,3*1,15; ТЗТм=3,97*1,15 |  |  | 100 коробок |  | 1158,28 | 35,45 |  |  |  |  |  | 0,82 | 3,97 |  | 0,09 |
| 10 | ТЕРр56-10-01 | Снятие дверных полотен |  |  | 0,04 |  | 267,0185 | 0 | 10,68 |  |  | 10,68 |  | 0 | 36,28 |  | 1,67 |
|  | (0) | ЗП=232,19*1,15; ЭММ=0*1,15; ЗПм=0*1,15; Мат=0*1,15; ТЗТ=36,28*1,15; ТЗТм=0*1,15 |  |  | 100 м2 дверных полотен |  | 232,19 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 11 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 |  |  | 0,04 |  | 7215,82335 | 1721,08 | 288,63 |  |  | 40,82 |  | 98,96 | 104,28 |  | 5,52 |
|  | (0) | ЗП=771,67*1,3225; ЭММ=1721,08*1,4375; ЗПм=117,35*1,4375; Мат=2813,79*1,3225; ТЗТ=104,28*1,3225; ТЗТм=13,34*1,4375 |  |  | 100 м2 проемов |  | 771,67 | 117,35 |  |  |  |  |  | 6,75 | 13,34 |  | 0,77 |
| 11.1 | 203-9057 | Блоки дверные |  |  | 3,6 |  | 406,32 |  | 1462,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | 101-9411 | Скобяные изделия |  |  | 2 |  | 40 |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕРр61-20-01 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов |  |  | 0,33 |  | 6015,2705 | 3,25 | 1985,04 |  |  | 919,25 |  | 1,23 | 323,4 |  | 122,73 |
|  | (0) | ЗП=2422,27*1,15; ЭММ=3,25*1,15; ЗПм=0*1,15; Мат=2805,15*1,15; ТЗТ=323,4*1,15; ТЗТм=0*1,15 |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 2422,27 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 13 | ТЕРр68-12-04 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных |  |  | 0,02 |  | 8895,802 | 6107,47 | 177,92 |  |  | 37,44 |  | 140,47 | 243,35 |  | 5,6 |
|  | (0) | ЗП=1628,01*1,15; ЭММ=6107,47*1,15; ЗПм=369,61*1,15; Мат=0*1,15; ТЗТ=243,35*1,15; ТЗТм=41,39*1,15 |  |  | 100 м3 конструкций |  | 1628,01 | 369,61 |  |  |  |  |  | 8,5 | 41,39 |  | 0,95 |
| 14 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня |  |  | 0,03 |  | 5545,182125 | 3692,93 | 166,36 |  |  | 6,25 |  | 159,26 | 24,19 |  | 0,96 |
|  | (0) | ЗП=157,48*1,3225; ЭММ=3692,93*1,4375; ЗПм=211,46*1,4375; Мат=21,42*1,3225; ТЗТ=24,19*1,3225; ТЗТм=20,6*1,4375 |  |  | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 157,48 | 211,46 |  |  |  |  |  | 9,12 | 20,6 |  | 0,89 |
| 14.1 | 408-0019 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 600, фракция 20-40 мм |  |  | 3 |  | 177,01 |  | 531,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 |  |  | 0,06 |  | 4730,660125 | 2809,32 | 283,84 |  |  | 23,55 |  | 242,3 | 38,3 |  | 3,04 |
|  | (0) | ЗП=296,83*1,3225; ЭММ=2809,32*1,4375; ЗПм=201,78*1,4375; Мат=226,62*1,3225; ТЗТ=38,3*1,3225; ТЗТм=19,12*1,4375 |  |  | 1000 м2 покрытия |  | 296,83 | 201,78 |  |  |  |  |  | 17,4 | 19,12 |  | 1,65 |
| 15.1 | 410-9010 | Смесь асфальтобетонная |  |  | 6,14 |  | 444,01 |  | 2726,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ТЕРр57-2-04 | Разборка покрытий полов цементных |  |  | 0,08 |  | 3524,1865 | 2300,57 | 281,93 |  |  | 70,28 |  | 211,65 | 111,2 |  | 10,23 |
|  | (0) | ЗП=763,94*1,15; ЭММ=2300,57*1,15; ЗПм=187,53*1,15; Мат=0*1,15; ТЗТ=111,2*1,15; ТЗТм=21*1,15 |  |  | 100 м2 покрытий |  | 763,94 | 187,53 |  |  |  |  |  | 17,25 | 21 |  | 1,93 |
| 17 | ТЕР11-01-015-01 | Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм |  |  | 0,08 |  | 1016,0181 | 192,46 | 81,28 |  |  | 27,38 |  | 22,13 | 40,43 |  | 4,28 |
|  | (0) | ЗП=258,75*1,3225; ЭММ=192,46*1,4375; ЗПм=22,52*1,4375; Мат=300,31*1,3225; ТЗТ=40,43*1,3225; ТЗТм=2,84*1,4375 |  |  | 100 м2 покрытия |  | 258,75 | 22,52 |  |  |  |  |  | 2,59 | 2,84 |  | 0,33 |
| 17.1 | 401-0003 | Бетон тяжелый, класс в 7,5 (м100) |  |  | 0,24 |  | 742,48 |  | 178,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ТЕР11-01-015-02 | Устройство покрытий бетонных на каждые 5 мм изменения толщины |  |  | 0,08 |  | 20,8012 | 7,46 | 1,66 |  |  | 0,81 |  | 0,86 | 1,19 |  | 0,13 |
|  | (0) | ЗП=7,62*1,3225; ЭММ=7,46*1,4375; ЗПм=1,61*1,4375; Мат=0*1,3225; ТЗТ=1,19*1,3225; ТЗТм=0,19*1,4375 |  |  | 100 м2 покрытия |  | 7,62 | 1,61 |  |  |  |  |  | 0,19 | 0,19 |  | 0,02 |
| 18.1 | 401-0003 | Бетон тяжелый, класс в 7,5 (м100) |  |  | 0,57 |  | 742,48 |  | 423,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ТЕР08-07-001-02 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ |  |  | 1,85 |  | 916,39245 | 6,72 | 1695,33 |  |  | 740,74 |  | 17,87 | 43,5 |  | 106,43 |
|  | (0) | ЗП=302,76*1,3225; ЭММ=6,72*1,4375; ЗПм=0*1,4375; Мат=382,86*1,3225; ТЗТ=43,5*1,3225; ТЗТм=0,07*1,4375 |  |  | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов |  | 302,76 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0,07 |  | 0,19 |
| 20 | СССЦ2-2008 | Вывоз мусора на 20км.(130,26руб/4,43) |  |  | 7,92 |  | 29,4 | 0 | 232,85 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | СССЦ2-2008 | Погрузка строительного мусора(51,14/4,43) |  |  | 7,92 |  | 11,54 | 0 | 91,4 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | тонн |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | 35999,03 |  |  | 11006,88 |  | 1449,69 | 1540,32 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 233,4 | 27,01 |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Прямые |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  | 11006,88*8,95 |  |  |  |  |  |  | 8,95 |  |  | 98511,58 |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 1449,69*3,54 |  |  |  |  |  |  | 3,54 |  |  | 5131,9 |  |
| Материалы |  |  |  |  |  | 23542,4*4,43 |  |  |  |  |  |  | 4,43 |  |  | 104292,83 |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5872,07 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 213808,38 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | (29,8+26,52)*8,95*1,42*0,94 |  |  |  |  |  |  | 1,42 |  |  | 672,82 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | (29,8+26,52)*8,95*0,8075 |  |  |  |  |  |  | 0,8075 |  |  | 407,03 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | (37,44+8,5)*8,95*1,04*0,94 |  |  |  |  |  |  | 1,04 |  |  | 401,95 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | (37,44+8,5)*8,95*0,6 |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  | 246,7 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | (40,82+6,75)*8,95*1,062*0,94 |  |  |  |  |  |  | 1,062 |  |  | 425,02 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | (40,82+6,75)*8,95*0,5355 |  |  |  |  |  |  | 0,5355 |  |  | 227,99 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | (740,74+0)*8,95*1,098*0,94 |  |  |  |  |  |  | 1,098 |  |  | 6842,57 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | (740,74+0)*8,95*0,68 |  |  |  |  |  |  | 0,68 |  |  | 4508,14 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | (1576,62+2,3)*8,95*0,8*0,94 |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  | 10626,76 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | (1576,62+2,3)*8,95*0,5 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  | 7065,67 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | (4024,99+163,63)*8,95*0,945*0,94 |  |  |  |  |  |  | 0,945 |  |  | 33300,72 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | (4024,99+163,63)*8,95*0,4675 |  |  |  |  |  |  | 0,4675 |  |  | 17525,71 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | (28,19+2,78)*8,95*1,107*0,94 |  |  |  |  |  |  | 1,107 |  |  | 288,43 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | (28,19+2,78)*8,95*0,6375 |  |  |  |  |  |  | 0,6375 |  |  | 176,7 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | (70,28+17,25)*8,95*0,8*0,94 |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  | 589,11 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | (70,28+17,25)*8,95*0,68 |  |  |  |  |  |  | 0,68 |  |  | 532,71 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | (37,32+0,82)*8,95*0,82*0,94 |  |  |  |  |  |  | 0,82 |  |  | 263,11 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | (37,32+0,82)*8,95*0,62 |  |  |  |  |  |  | 0,62 |  |  | 211,64 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | (766,35+0)*8,95*1,1*0,94 |  |  |  |  |  |  | 1,1 |  |  | 7092,03 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | (766,35+0)*8,95*0,7 |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  | 4801,18 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | (1114,56+1,85)*8,95*0,86*0,94 |  |  |  |  |  |  | 0,86 |  |  | 8077,43 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | (1114,56+1,85)*8,95*0,7 |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  | 6994,31 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | (2539,77+3)*8,95*0,79*0,94 |  |  |  |  |  |  | 0,79 |  |  | 16899,94 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | (2539,77+3)*8,95*0,5 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  | 11378,9 |  |
| Итого Накладные расходы |  |  |  |  |  | 85479,89 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 85479,89 |  |
| Итого Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 54076,68 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 54076,68 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 353364,95 |  |
| Временные здания и сооружения |  |  |  |  |  | 353364,95*0,003 |  |  |  |  |  |  | 0,3% |  |  | 1060,09 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 354425,04 |  |
| Зимнее удорожание |  |  |  |  |  | 354425,04*0,0142 |  |  |  |  |  |  | 1,42% |  |  | 5032,84 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 359457,88 |  |
| Непредвиденные расходы |  |  |  |  |  | 359457,88*0,02 |  |  |  |  |  |  | 2% |  |  | 7189,16 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 366647,04 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 366647,04 |  |
| НДС |  |  |  |  |  | 366647,04*0,18 |  |  |  |  |  |  | 18% |  |  | 65996,47 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 432643,51 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 432643,51 |  |
| СОСТАВИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |