1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВНУТРЕННЕЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛ. СВОБОДЫ, 3а, Г.ИВАНОВО

Л О К А Л Ь Н А Я   С М Е Т А

НА  ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- 5-Й ЭТАЖ ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛ. СВОБОДЫ, 3а, Г. ИВАНОВО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ          1378,451 Тыс.Руб.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ       2917  ЧЕЛ.-Ч

СОСТАВЛЕНА В  ценах 2000-2006г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:         :                                :          :СТОИМ. ЕД.,Руб     :    ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,Руб      :ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-

:         :                                :          :-------------------:-----------------------------:ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч  НЕ ЗА-

N  :ШИФР И N :  НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,  :          :  ВСЕГО  : ЭКСПЛ.  :         :         : ЭКСПЛ.  :НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН

ПП : ПОЗИЦИИ :    ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ           :КОЛИЧЕСТВО:         : МАШИН   :         :ОСНОВНОЙ : МАШИН   :-------------------

:НОРМАТИВА:                                :          :-------------------:  ВСЕГО  :ЗАРПЛАТЫ :---------:ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ

:         :                                :          :ОСНОВНОЙ :В Т.Ч.   :         :         :В Т.Ч.   :-------------------

:         :                                :          :ЗАРПЛАТЫ :ЗАРПЛАТЫ :         :         :ЗАРПЛАТЫ :НА ЕДИН. : ВСЕГО

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАЗДЕЛ   1.  МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

===============================================

1 Ц0803-572-3-Блок управления шкафного                    293,77     29,26                           527      2,32       42

исполнения или                     18     --------- ---------     5288       414   --------- --------- ---------

распределительный пункт                      23,01     1,35                             24       0,2        4

[шкаф], устанавливаемый на

стене, высота и ширина, мм,

до 600х600

шт.

2 Ц0803-599-1–Щитки устанавливаемые в                      76,87      4,33                            35      0,17        1

нише распорными дюбелями            8     --------- ---------      615        14   --------- --------- ---------

масса, кг, до 6                               1,69      0,14                             1      0,02        -

шт.

3 Ц0803-526-1-Автомат одно-, двух-,                       281,74      2,28                           114      1,56       78

трехполюсный, устанавливаемый      50     --------- ----------   14087       743   --------- --------- ---------

на конструкции на стене или                  14,85      0,03                             2     0,004        -

колонне, на ток, А, до 25

шт.

4 Ц0803-526-2-Автомат одно-, двух-,                       312,08      3,19                            51      2,32       37

трехполюсный, устанавливаемый      16     --------- ---------     4993       353   --------- --------- ---------

на конструкции на стене или                  22,09      0,07                             1      0,01        -

колонне, на ток, А, до 100

шт.

5 Ц0803-600-1–Счетчики устанавливаемые на                   6,07      2,31                            37      0,34        5

готовом основании, однофазные      16     --------- ---------       97        54   --------- --------- ---------

шт.                     3,37      0,14                             2      0,02        -

6 Ц0801-068-1-Шина медная или алюминиевая                 773,97     155,6                             5      52,5        2

сечением, мм2, до 250           0,035     --------- ---------       27        18   --------- --------- ---------

100м                  505,58     60,21                             2      6,13        -

2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 Ц0803-574-1-Кабели или провода сечением,               3019,41      2,31                            47      16,8      343

мм2, до 10                      20,41     --------- ---------    61626      3402   --------- --------- ---------

(РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И                  166,66      0,14                             3      0,02        -

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ

ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К

БЛОКАМ ЗАЖИМОВ И К ЗАЖИМАМ

АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,

УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ)

100жил

8 Ц0803-604-1-Звонок с кнопкой                              4611    391,66                            67      76,5       13

0,17     --------- ---------      784       129   --------- --------- ---------

100комп.                 758,88      1,35                             -      0,27        -

9 Ц0803-591-4-Выключатель двухклавишный                  1559,81    132,09                             7      43,9        2

неутопленного типа при           0,05     --------- ---------       78        22   --------- --------- ---------

открытой проводке                           435,49      0,54                             -      0,08        -

100шт.

10 Ц0803-591-5-Выключатель двухклавишный                   365,92      9,21                             3      32,8       10

утопленного типа при             0,31     --------- ---------      113       101   --------- --------- ---------

скрытой проводке                            325,38      0,54                             -      0,08        -

100шт.

11 Ц0803-591-1-Выключатель одноклавишный                   1524,4    129,77                            10      39,5        3

неутопленного типа при           0,08     --------- ---------      122        31   --------- --------- ---------

открытой проводке                           391,84      0,41                             -      0,06        -

100шт.

12 Ц0803-591-2-Выключатель одноклавишный                   359,96      9,21                             1      32,2        4

утопленного типа при             0,11     --------- ---------       40        35   --------- --------- ---------

скрытой проводке                            319,42      0,54                             -      0,08        -

100шт.

13 Ц0803-591-3-Выключатель полугерметичный                1458,04      60,6                             5        76        7

и герметичный                    0,09     --------- ---------      131        68   --------- --------- ---------

753,92      1,35                             -       0,2        -

100шт.

14 Ц0803-591-9–Розетка штепсельная                         472,99      9,21                             9      38,1       37

утопленного типа при             0,97     --------- ---------      459       367   --------- --------- ---------

скрытой проводке                            377,95      0,54                             1      0,08        -

100шт.

15 Ц0803-593-6-Светильник потолочный или                  7569,77    2124,9                           361      88,3       15

настенный с креплением           0,17     --------- ---------     1287       149   --------- --------- ---------

винтами для помещений с                     875,94    510,20                            87      45,1        8

нормальными условиями среды

одноламповый

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП

НАКАЛИВАНИЯ

100шт.

16 Ц0803-593-5-Светильник потолочный или                  7416,72   1921,26                           653      93,4       32

настенный с креплением           0,34     --------- ---------     2522       315   --------- --------- ---------

винтами или болтами                         926,53    474,80                           161      41,6       14

для помещений с тяжелыми

условиями среды

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП

НАКАЛИВАНИЯ

100шт.

3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17Ц0803-593-11-Люстры и подвесы с                          105,71      33,3                           799      1,21       29

количеством ламп до 5              24     --------- ---------     2537       288   --------- --------- ---------

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП                            12     11,62                           279      1,01       24

НАКАЛИВАНИЯ

шт.

18 Ц0802-407-2-Труба по установленным                     3204,97   1144,97                          3675      41,5      133

конструкциям, по стенам с        3,21     --------- ---------    10288      1254   --------- --------- ---------

креплением скобами, диаметр,                390,52    321,68                          1033      28,4       91

мм, до 40

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПО

УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ

100м

19 Ц0802-409-4-Труба по потолкам                          2521,67    502,06                          6989      27,3      380

винипластовая;                  13,92     --------- ---------    35102      3576   --------- --------- ---------

гофрированная,кабель-канал                  256,89    137,86                          1919      12,2      170

диаметр, мм, до 50

ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО

УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ

100м

20 Ц0802-409-1-Труба по стенам и колоннам                  2561,19    581,65                         9743      23,8      399

с креплением скобами,           16,75     ---------- ---------   42890      3751   --------- --------- ---------

кабель-канал                                 223,96    184,77                         3095        16      268

диаметр, мм, до 25

ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО

УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ

100м

21 Ц0802-409-2-Труба по стенам и колоннам                  2977,07    890,65                         1532      34,4       59

с креплением скобами,            1,72     ---------- ---------    5121       557   --------- --------- ---------

диаметр, мм, до 50                           323,70    277,06                          477      24,3       42

ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО

УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ

100м

22 Ц0802-412-1-Провод первый одножильный                    635,20      2,31                           75      5,61      182

или многожильный в общей        32,46     ---------- ---------   20619      1714   --------- --------- ---------

оплетке, суммарное сечение,                   52,79      0,14                            5      0,02        1

мм2,до 2,5

100м

23 Ц0802-412-2-Провод первый одножильный                    648,45      4,60                            4      6,74        6

или многожильный в общей         0,89     ---------- ---------     577        56   --------- --------- ---------

оплетке, суммарное сечение,                   63,42      0,27                            -      0,04        -

мм2,до 6

100м

24 Ц0802-412-9-Провод каждый последующий                    219,25      2,31                           12      2,29       12

одножильный или                  5,23     ---------- ---------    1147       113   --------- --------- ---------

многожильный в общей                          21,55      0,14                            1      0,02        -

оплетке, суммарное сечение,

мм2,до 6

100м

4

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25Ц0802-412-10-Провод каждый последующий                       283     18,41                           68      5,61       21

одножильный или                  3,67     ---------- ---------    1039       194   --------- --------- ---------

многожильный в общей                          52,79      1,08                            4      0,16        1

оплетке, суммарное сечение,

мм2,до 35

100м

26 ТЕР4603-9-1 -Пробивка в кирпичных стенах                1614,39   1346,44                         1872     36,21       50

гнезд под ЩДУП, розетки и       1,39     ---------- ---------    2244       372   --------- --------- ---------

выключатели                                 267,95     87,66                          122     11,37       16

100шт

27 ТЕР4603-9-6 -Пробивка в кирпичных стенах                1585,50   1209,36                         1971     50,83       83

отверстий круглых               1,63     ---------- ---------    2584       613   --------- --------- ---------

376,14    112,72                          184     14,62       24

100шт

28 ТЕР4603-10-1-Пробивка в бетонных стенах и                631,48    515,13                          294     15,17        9

полах толщиной 100 мм           0,57     ---------- ---------     360        66   --------- --------- ---------

отверстий площадью до 20 см2                116,35     33,54                           19      4,35        2

100шт

29 ТЕР4603-11-1-Пробивка в кирпичных                        596,52    480,78                         6308     15,64      205

стенах борозд площадью,        13,12     ---------- ---------    7826      1519   --------- --------- ---------

см2, до 20                                  115,74      31,3                          411      4,06       53

100м

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ     1    Руб                                                 35274               2199

----                           224603     20288   ---------          ----------

Руб                                                  7833                718

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -                 Руб                            211589        -         -                   -

МАТЕРИАЛЫ -                                 Руб                            169042        -         -                   -

ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                    Руб                              -        24815        -                   -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 95х0,94%              Руб                             22160        -         -                   -

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 65%                     Руб                             16130        -         -                   -

ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -           Руб                            249879        -         -                   -

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -              ЧЕЛ.-Ч                           -           -         -                2475

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -              Руб                              -        24815        -                   -

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -          Руб                             13014        -         -                   -

МАТЕРИАЛЫ -                                 Руб                              -           -         -                   -

ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                    Руб                              -         3306        -                   -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ  110х0,94%            Руб                              3418        -         -                   -

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ    70%                  Руб                              2314        -         -                   -

ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -    Руб                             18746        -         -                   -

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -              ЧЕЛ.-Ч                           -           -         -                 442

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -              Руб                              -         3306        -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ  1 В ЦЕНАХ 2000Г        Руб                            268625        -         -                   -

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -               ЧЕЛ.-Ч                           -           -         -                2917

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -               Руб                              -        28121        -                   -

5

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПЕРЕСЧЕТ В ЦЕНЫ III КВ 2006Г:

МОНТАЖНЫХ РАБОТ:

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА    24815х0,81х5,75              РУБ                           115576

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН  17732х1,06х3,03              РУБ                            56952

МАТЕРИАЛЫ        169042х0,99х2,99               РУБ                           500381

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ    22160х0,81х5,75             РУБ                           103210

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ      16130х0,81х5,75             РУБ                            75125

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ:

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА    3306х5,75                    РУБ                            19010

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН   9709х3,03                   РУБ                            29418

МАТЕРИАЛЫ             -                         РУБ                              -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ     3418х5,75                  РУБ                            19654

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ       2314х5,75                  РУБ                            13306

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 В ЦЕНАХ 2005Г         РУБ.                          932632

РАЗДЕЛ   2.  ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ

===============================================

30 14-001     -Щит ЩРН-24                           2      824,09      -          1648     -         -        -          -

шт                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                             -        -          -

31 14-002     -Щит ПУ 1/2-7                        16       229,5      -          3672     -         -        -          -

--------- ---------                     --------- --------- ---------

шт                      -         -                             -        -          -

32 14-003     -ЩИТ ЩДУП                             8      473,87      -          3791     -         -        -          -

шт                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                             -        -          -

33 13-001     -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1-кл О.П.                8       26,54      -           212     -         -        -          -

шт                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                             -        -          -

6

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

34 13-002     -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1-кл С.П.               11       27,93      -           307     -         -        -          -

шт                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                             -        -          -

35 13-003     -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-кл О.П.                5       29,48      -           147     -         -        -          -

--------- ---------                     --------- --------- ---------

шт                      -         -                             -        -          -

36 13-004     -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-кл С.П.               31       30,65      -           950     -         -        -          -

--------- ---------                     --------- --------- ---------

шт                      -         -                             -        -          -

37 13-005     -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ О.П. П.Г.                9       43,76      -           394     -         -        -          -

шт                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                             -        -          -

38 13-006     -СЧЕТЧИК ОДНОФАЗНЫЙ ДВУХТАРИФНЫЙ     16      1347,6      -         21562     -         -        -          -

МЕРКУРИЙ 200.02                           --------- ---------                     --------- --------- ---------

шт                      -         -                             -        -          -

39 13-007     -СВЕТИЛЬНИК ВЛАГОЗАЩ.IP-54            4       46,98      -           188     -         -        -          -

НСП 03-60                                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

шт                      -         -                             -        -          -

40 13-008     -то же НСП 11-100                    30      302,32      -          9070     -         -        -          -

шт                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                             -        -          -

41 13-009     -то же RKL 260                        5       207,6      -          1038     -         -        -          -

--------- ---------                     --------- --------- ---------

шт                      -         -                             -        -          -

42 13-010     -то же RKL 160                        4      123,83      -           495     -         -        -          -

--------- ---------                     --------- --------- ---------

шт                      -         -                             -        -          -

43 13-011     -СВЕТИЛЬНИК ОДНОЛАМП.                 8      142,32      -          1139     -         -        -          -

БЫТОВОЙ 100 Вт                            --------- ---------                     --------- --------- ---------

шт                      -         -                             -        -          -

44 13-012     -СВЕТИЛЬНИК БЫТОВОЙ С Л.Н.           10      334,07      -          3341     -         -        -          -

3Х60                                      --------- ---------                     --------- --------- ---------

шт                      -         -                             -        -          -

45 13-013     -СВЕТИЛЬНИК БЫТОВОЙ С Л.Н.           14      383,90      -          5375     -         -        -          -

5Х60                  шт                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                             -        -          -

46 13-014     -АВАРИЙНЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ             4     2096,07      -          8384     -         -        -          -

СВЕТИЛЬНИК DINASTI OA-888A                --------- ---------                     --------- --------- ---------

шт                      -         -                             -        -          -

47 13-015     -ШИНА ЗЕМЛЯ                          26        15,4      -           400     -         -        -          -

шт                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                             -        -          -

48 13-016     -ЗВОНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЗП-220         17       96,99      -          1649     -         -        -          -

--------- ---------                     --------- --------- ---------

шт                      -         -                             -        -          -

7

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

49 13-017     -КНОПКА К ЗВОНКУ КОУ-220             17        6,00      -           102     -         -        -          -

--------- ---------                     --------- --------- ---------

шт                      -         -                             -        -          -

50 13-018     -РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С.П.            97       40,87      -          3964     -         -        -          -

IP-20 СО ШТОРКАМИ                         --------- ---------                     --------- --------- ---------

шт                      -         -                             -        -          -

51 13-019     -ПРОВОД ПВ-1  10мм2                  45       25,37      -          1142     -         -        -          -

--------- ---------                     --------- --------- ---------

м                      -         -                             -        -          -

52 13-020     -то же 2,5 мм2                      260         6,2      -          1612     -         -        -          -

--------- ---------                     --------- --------- ---------

м                      -         -                             -        -          -

53 13-021      -ПРОВОД ПВ-3 1,5 мм2               235        5,17      -          1215     -         -        -          -

--------- ---------                     --------- --------- ---------

м                      -         -                             -        -          -

54 13-022      -то же  2,5  мм2                     8         6,2      -            50     -         -        -          -

--------- ---------                     --------- --------- ---------

м                      -         -                             -        -          -

55 13-023      -то же  4  мм2                     632       12,67      -          8007     -         -        -          -

--------- ---------                     --------- --------- ---------

м                      -         -                             -        -          -

56 13-026     -ПРОВОД ПУНП 3х1,5                 1319       13,04      -         17200     -         -        -          -

--------- ---------                     --------- --------- ---------

м                      -         -                             -        -          -

57 13-027     -ПРОВОД ПУНП 3х2,5                 1685       23,06      -         38856     -         -        -          -

--------- ---------                     --------- --------- ---------

м                      -         -                             -        -          -

58 13-028     -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ          16       29,73      -           476     -         -        -          -

ОДНОФАЗНЫЙ ВА 47-29 32А                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

шт                      -         -                             -        -          -

59 13-029     -то же  16 А                         18       29,73      -           535     -         -        -          -

--------- ---------                     --------- --------- ---------

шт                      -         -                             -        -          -

60 13-030     -то же   6 А                         16       29,73      -           476     -         -        -          -

--------- ---------                     --------- --------- ---------

шт                      -         -                             -        -          -

61 13-031     -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ          16      701,02      -         11216     -         -        -          -

ОДНОФАЗНЫЙ УЗО ВКЗ22 25А                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

шт                      -         -                             -        -          -

62 13-032      -ТРУБА ПВХ d-40 (жест.)             17       18,67      -           317     -         -        -          -

--------- ---------                     --------- --------- ---------

м                      -         -                             -        -          -

8

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

63 13-033     -то же  d-32                        123       14,34      -          1764     -         -        -          -

--------- ---------                     --------- --------- ---------

м                      -         -                             -        -          -

64 13-034     -то же  d-20                         54        6,64      -           359     -         -        -          -

--------- ---------                     --------- --------- ---------

м                      -         -                             -        -          -

65 13-035     -то же  d-16 (гофр.)               2715        4,04      -         10969     -         -        -          -

--------- ---------                     --------- --------- ---------

м                      -         -                             -        -          -

66 13-036     -КАБЕЛЬ-КАНАЛ 25х25                 330       15,04      -          4963     -         -        -          -

--------- ---------                     --------- --------- ---------

м                      -         -                             -        -          -

67 13-038    -то же  d-32                         321      106,91      -         34318     -         -        -          -

--------- ---------                     --------- --------- ---------

м                      -         -                             -        -          -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ     2    Руб                             201303     -         -                   -

----                                              ---------           ---------

Руб                                                  -                   -

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО СМЕТЕ                           Руб                            1133935

ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 1%              Руб                              11339

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО СМЕТЕ                           Руб                            1145274

НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2 %     Руб                              22905

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО СМЕТЕ                          Руб                            1168179

НДС 18 %                                Руб                             210272

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВСЕГО ПО СМЕТЕ                                                          1378451

СОСТАВИЛА                             ЗАХАРОВА Г.И.