| ФОРМА № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование стройки - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость - |  |  |  |  | 6611,716 тыс.руб |  |  |  |  |
| Чертежи № |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативная трудоемкость - |  |  |  |  | 12594,96 чел-ч |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата - |  |  |  |  | 1009,146 тыс.руб |  |  |  |  |
| Составлена в ценах 3 кв. 2009 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |  |  |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. машин |  | Материалы | Всего |  | Основной зарплаты |  | Экспл. машин |  |  | Материалы | обслуживающ. машины |  |  |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  | На един. |  | Всего |
| №1 <Нет раздела> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 | 12 |  | 13 |
| 1 | ТЕРр54-4-01 | Ремонт деревянных балок с заменой концов | 1,92 | 28878,76 | 2714,35 |  | 19645,31 | 55447,22 |  | 12516,67 |  | 5211,55 |  |  | 37719 | 914,32 |  | 1755,4944 |
|  | (0) |  | 100 концов | 6519,1 | 211,64 |  |  |  |  |  |  | 406,35 |  |  |  | 23,7 |  | 45,504 |
| 1.1 | 999-9900 | Строительный мусор | 19,0464 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР10-01-090-03 | Антисептирование концов балок | 0,4608 | 678,3 | 5,16 |  | 612,64 | 312,56 |  | 27,88 |  | 2,38 |  |  | 282,3 | 8,1765 |  | 3,76773 |
|  | (0) сб.ОУр.п.1.13 | ЗП=52,61*1,15; ЭММ=4,13*1,25; ЗПм=0,1*1,25; ТЗТ=7,11*1,15; ТЗТм=0,04*1,25 | 100 м2 стен, перекрытий, перегородок, покрытий | 60,5 | 0,13 |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  | 0,05 |  | 0,02304 |
| 3 | ТЕР46-01-004-03 | Устройство напряженных поясов | 1,6 | 8905,06 | 224,14 |  | 7268,53 | 14248,1 |  | 2259,82 |  | 358,62 |  |  | 11629,65 | 202,93 |  | 324,688 |
|  | (0) |  | 1 т | 1412,39 | 7,86 |  |  |  |  |  |  | 12,58 |  |  |  | 0,96 |  | 1,536 |
| 4 | ТЕРр57-10-01 | Ремонт балконов | 0,16 | 588,9 | 27,62 |  | 281,46 | 94,22 |  | 44,77 |  | 4,42 |  |  | 45,03 | 40,73 |  | 6,5168 |
|  | (0) |  | 100 шт | 279,82 | 2,86 |  |  |  |  |  |  | 0,46 |  |  |  | 0,32 |  | 0,0512 |
| 4.1 | 999-9900 | Строительный мусор | 0,048 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утепление наружных стен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР08-07-001-02 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 11,32 | 692,34 | 6,72 |  | 382,86 | 7837,29 |  | 3427,24 |  | 76,07 |  |  | 4333,98 | 43,5 |  | 492,42 |
|  | (0) |  | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 302,76 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0,07 |  | 0,7924 |
| 6 | ТЕР15-04-014-03 | Обработка кирпичных стен грунтовочным составом | 9,62 | 64,53 | 6,48 |  | 0 | 620,78 |  | 558,44 |  | 62,34 |  |  | 0 | 7,751 |  | 74,56462 |
|  | (0) сб.46 п.1.28 | ЗП=50,48*1,15; ЭММ=5,18*1,25; ЗПм=0,82*1,25; ТЗТ=6,74*1,15; ТЗТм=0,05*1,25 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 58,05 | 1,03 |  |  |  |  |  |  | 9,91 |  |  |  | 0,0625 |  | 0,60125 |
| 7 | Прайс лист | Грунт-слой "Лаэс" | 144,3 |  | 0 |  | 51,34 |  |  |  |  |  |  |  | 7408,36 |  |  |  |
|  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР15-02-019-03 | Нанесение полимерцементного состава на стены | 9,62 | 480,69 | 39,1 |  | 0 | 4624,24 |  | 4248,1 |  | 376,14 |  |  | 0 | 59,6735 |  | 574,05907 |
|  | (0) сб.46 п.1.28 | ЗП=383,99*1,15; ЭММ=31,28*1,25; ЗПм=14,54*1,25; ТЗТ=51,89*1,15; ТЗТм=1,87*1,25 | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 441,59 | 18,18 |  |  |  |  |  |  | 174,89 |  |  |  | 2,3375 |  | 22,48675 |
| 9 | Прайс лист | Клеевой и армирующий состав полимерцементный "Адгезив" | 2925 |  | 0 |  | 49,32 |  |  |  |  |  |  |  | 144261 |  |  |  |
|  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР26-01-048-04 | Устройство каркаса на плоских и криволинейных поверхностях из сетки | 10,5 | 155,69 | 67,21 |  | 0 | 1634,75 |  | 929,04 |  | 705,71 |  |  | 0 | 12,88 |  | 135,24 |
|  | (0) сб.ОУр.п.1.13 | ЗП=76,94*1,15; ЭММ=53,77*1,25; ЗПм=9,13*1,25; ТЗТ=11,2*1,15; ТЗТм=0,56*1,25 | 100 м2 изолируемой поверхности | 88,48 | 11,41 |  |  |  |  |  |  | 119,81 |  |  |  | 0,7 |  | 7,35 |
| 11 | Прайс лист | Сетка стеклотканевая основеая | 825 |  | 0 |  | 1,52 |  |  |  |  |  |  |  | 1254 |  |  |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Прайс лист | Сетка стеклотканевая угловая | 220 |  | 0 |  | 1,52 |  |  |  |  |  |  |  | 334,4 |  |  |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Прайс лист | Сетка стеклотканевая панцирная | 110 |  | 0 |  | 9,81 |  |  |  |  |  |  |  | 1079,1 |  |  |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР26-01-037-01 | Изоляция изделиями из волокнистных и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных | 100 | 293,82 | 115,21 |  | 0 | 29382 |  | 17861 |  | 11521 |  |  | 0 | 23,046 |  | 2304,6 |
|  | (0) сб.ОУр.п.1.13 | ЗП=155,31*1,15; ЭММ=92,17*1,25; ЗПм=11,25*1,25; ТЗТ=20,04*1,15; ТЗТм=0,69*1,25 | 1 м3 изоляции | 178,61 | 14,06 |  |  |  |  |  |  | 1406 |  |  |  | 0,8625 |  | 86,25 |
| 14.1 | 104-0103 | Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного | 97 |  |  |  | 2287,12 |  |  |  |  |  |  |  | 221850,64 |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР26-01-038-01 | Устройство противопожарных поясов из ячеистых материалов на растворе | 25 | 138,24 | 39,68 |  | 44,77 | 3456 |  | 1345 |  | 992 |  |  | 1119,25 | 8,1765 |  | 204,4125 |
|  | (0) сб.ОУр.п.1.13 | ЗП=46,78*1,15; ЭММ=31,74*1,25; ЗПм=4,57*1,25; ТЗТ=7,11*1,15; ТЗТм=0,28*1,25 | 1 м3 изоляции | 53,8 | 5,71 |  |  |  |  |  |  | 142,75 |  |  |  | 0,35 |  | 8,75 |
| 15.1 | 104-0004 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ9573-82) | 24 |  |  |  | 1908 |  |  |  |  |  |  |  | 45792 |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ТЕРр69-2-01 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм | 39 | 48,24 | 10,52 |  | 0 | 1881,36 |  | 1471,08 |  | 410,28 |  |  | 0 | 5,49 |  | 214,11 |
|  | (0) |  | 100 отверстий | 37,72 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 16.1 | 999-9900 | Строительный мусор | 0,234 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР06-01-015-07 | Установка дюбелей | 0,117 | 1862,9 | 48,61 |  | 0 | 217,96 |  | 212,27 |  | 5,69 |  |  | 0 | 248,193 |  | 29,03858 |
|  | (0) сб.ОУр.п.1.13 | ЗП=1577,64*1,15; ЭММ=38,89*1,25; ЗПм=1,55*1,25; Мат=7087,22*0; ТЗТ=215,82*1,15; ТЗТм=0,36*1,25 | 1 т | 1814,29 | 1,94 |  |  |  |  |  |  | 0,23 |  |  |  | 0,45 |  | 0,05265 |
| 18 | Прайс лист | Дюбели | 3900 |  | 0 |  | 5,08 |  |  |  |  |  |  |  | 19812 |  |  |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ТЕР07-05-039-01 | Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клею в один ряд | 6,61 | 1139,62 | 189,7 |  | 896,71 | 7532,89 |  | 351,72 |  | 1253,92 |  |  | 5927,25 | 7,2795 |  | 48,1175 |
|  | (0) сб.ОУр.п.1.13 | ЗП=46,27*1,15; ЭММ=151,76*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=6,33*1,15; ТЗТм=0,1*1,25 | 100 м шва | 53,21 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0,125 |  | 0,82625 |
| 20 | ТЕР15-02-036-03 | Финишное покрытие | 9,62 | 1526,17 | 83,41 |  | 0 | 14681,76 |  | 13879,35 |  | 802,4 |  |  | 0 | 186,162 |  | 1790,87844 |
|  | (0) сб.46 п.1.28 | ЗП=1254,57*1,15; ЭММ=66,73*1,25; ЗПм=14,28*1,25; ТЗТ=161,88*1,15; ТЗТм=1,7*1,25 | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1442,76 | 17,85 |  |  |  |  |  |  | 171,72 |  |  |  | 2,125 |  | 20,4425 |
| 21 | Прайс лист | Финишное покрытие | 3150 |  | 0 |  | 51,86 |  |  |  |  |  |  |  | 163359 |  |  |  |
|  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена конструции пола 1-го этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ТЕРр57-1-01 | Разборка оснований покрытия полов кирпичных столбиков под лаги | 4,32 | 54,7 | 0 |  | 0 | 236,3 |  | 236,3 |  | 0 |  |  | 0 | 8,71 |  | 37,6272 |
|  | (0) |  | 100 м2 основания | 54,7 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 22.1 | 999-9900 | Строительный мусор | 15,6384 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ТЕРр57-1-02 | Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков | 4,32 | 48,17 | 0 |  | 0 | 208,09 |  | 208,09 |  | 0 |  |  | 0 | 7,67 |  | 33,1344 |
|  | (0) |  | 100 м2 основания | 48,17 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 23.1 | 999-9900 | Строительный мусор | 3,024 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ТЕРр57-2-09 | Разборка покрытий полов дощатых | 4,32 | 270,07 | 29,55 |  | 0 | 1166,7 |  | 1039,05 |  | 127,66 |  |  | 0 | 38,3 |  | 165,456 |
|  | (0) |  | 100 м2 покрытий | 240,52 | 7,68 |  |  |  |  |  |  | 33,18 |  |  |  | 0,86 |  | 3,7152 |
| 24.1 | 999-9900 | Строительный мусор | 10,7568 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ТЕРр57-3-01 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 4,968 | 23,68 | 0 |  | 0 | 117,64 |  | 117,64 |  | 0 |  |  | 0 | 3,77 |  | 18,72936 |
|  | (0) |  | 100 м плинтусов | 23,68 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 25.1 | 999-9900 | Строительный мусор | 0,54648 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ТЕР11-01-012-01 | Укладка лаг по кирпичным столбикам | 4,32 | 3647,05 | 74,61 |  | 3219,28 | 15755,26 |  | 1525,61 |  | 322,32 |  |  | 13907,29 | 51,405 |  | 222,0696 |
|  | (0) сб.ОУр.п.1.13 | ЗП=307,09*1,15; ЭММ=59,69*1,25; ЗПм=1,08*1,25; ТЗТ=44,7*1,15; ТЗТм=0,62*1,25 | 100 м2 пола | 353,15 | 1,35 |  |  |  |  |  |  | 5,83 |  |  |  | 0,775 |  | 3,348 |
| 27 | ТЕР11-01-033-01 | Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм | 4,32 | 6057,58 | 134,71 |  | 5443,14 | 26168,75 |  | 2072,39 |  | 581,95 |  |  | 23514,36 | 69,828 |  | 301,65696 |
|  | (0) сб.ОУр.п.1.13 | ЗП=417,15*1,15; ЭММ=107,77*1,25; ЗПм=4,91*1,25; ТЗТ=60,72*1,15; ТЗТм=1,42*1,25 | 100 м2 покрытий | 479,72 | 6,14 |  |  |  |  |  |  | 26,52 |  |  |  | 1,775 |  | 7,668 |
| 28 | ТЕР11-01-039-01 | Устройство плинтусов деревянных | 4,968 | 497,68 | 9,6 |  | 427,64 | 2472,47 |  | 300,27 |  | 47,69 |  |  | 2124,52 | 8,7975 |  | 43,70598 |
|  | (0) сб.ОУр.п.1.13 | ЗП=52,56*1,15; ЭММ=7,68*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=7,65*1,15; ТЗТм=0,08*1,25 | 100 м плинтусов | 60,44 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0,1 |  | 0,4968 |
| 29 | ТЕР15-04-025-03 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов и плинтусов | 4,752 | 1348,39 | 14,06 |  | 902,49 | 6407,55 |  | 2052,1 |  | 66,81 |  |  | 4288,63 | 59,0755 |  | 280,72678 |
|  | (0) сб.46 п.1.28 | ЗП=375,51*1,15; ЭММ=11,25*1,25; ЗПм=1,96*1,25; ТЗТ=51,37*1,15; ТЗТм=0,13*1,25 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 431,84 | 2,45 |  |  |  |  |  |  | 11,64 |  |  |  | 0,1625 |  | 0,7722 |
| 30 | ТЕРр53-16-01 | Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичной | 2,1 | 399,23 | 32,88 |  | 137,73 | 838,38 |  | 480,1 |  | 69,05 |  |  | 289,23 | 35,39 |  | 74,319 |
|  | (0) |  | 1 м3 кладки | 228,62 | 3,84 |  |  |  |  |  |  | 8,06 |  |  |  | 0,43 |  | 0,903 |
| 30.1 | 404-0005 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 | 0,8442 |  |  |  | 8307,31 |  |  |  |  |  |  |  | 7013,03 |  |  |  |
|  |  |  | 1000 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ТЕР12-01-013-03 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | 4,4 | 1249,92 | 191,14 |  | 657,1 | 5499,65 |  | 1767,39 |  | 841,02 |  |  | 2891,24 | 52,371 |  | 230,4324 |
|  | (0) сб.ОУр.п.1.13 | ЗП=349,29*1,15; ЭММ=152,91*1,25; ЗПм=5,69*1,25; ТЗТ=45,54*1,15; ТЗТм=0,83*1,25 | 100 м2 утепляемого покрытия | 401,68 | 7,11 |  |  |  |  |  |  | 31,28 |  |  |  | 1,0375 |  | 4,565 |
| 31.1 | 104-0004 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ9573-82) | 453,2 |  |  |  | 1908 |  |  |  |  |  |  |  | 864705,6 |  |  |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ТЕРр58-6-01 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов обыкновенного профиля | 0,75 | 3471,08 | 275,28 |  | 2637,96 | 2603,31 |  | 418,38 |  | 206,46 |  |  | 1978,47 | 81,2 |  | 60,9 |
|  | (0) |  | 100 м2 покрытий | 557,84 | 21,52 |  |  |  |  |  |  | 16,14 |  |  |  | 2,41 |  | 1,8075 |
| 32.1 | 999-9900 | Строительный мусор | 1,1025 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 1,7544 | 942,4 | 265,95 |  | 0 | 1653,35 |  | 1186,76 |  | 466,58 |  |  | 0 | 103,91 |  | 182,2997 |
|  | (0) |  | 100 м2 | 676,45 | 65,48 |  |  |  |  |  |  | 114,88 |  |  |  | 7,74 |  | 13,57906 |
| 34 | ТЕР10-01-039-03 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | 1,7544 | 4328,21 | 468,1 |  | 2905,26 | 7593,41 |  | 1675,17 |  | 821,23 |  |  | 5096,99 | 132,25 |  | 232,0194 |
|  | (0) сб.ОУр.п.1.13 | ЗП=830,3*1,15; ЭММ=374,48*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=115*1,15; ТЗТм=3,9*1,25 | 100 м2 проемов | 954,84 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 4,875 |  | 8,5527 |
| 34.1 | 203-0201 | Блоки дверные однопольные с полотном под остекление ДО 21-8, пл.1.59 м2 | 76,32 |  |  |  | 1288,2 |  |  |  |  |  |  |  | 98315,42 |  |  |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 203-0202 | Блоки дверные однопольные с полотном под остекление ДО 21-9, пл.1.80 м2; до 21-10, пл.2.00 м2" | 32,4 |  | 0 |  | 1288,2 |  |  |  |  |  |  |  | 41737,68 |  |  |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 203-0198 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-7, пл.1.39 м2; ДГ 21-8, пл.1.59 м2" | 66,72 |  | 0 |  | 1308,54 |  |  |  |  |  |  |  | 87305,79 |  |  |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ТЕР15-05-002-01 | Остекление стеклом оконным прочих дверей на штапиках по замазке | 0,4349 | 5241,62 | 109,24 |  | 4385,16 | 2279,58 |  | 324,97 |  | 47,51 |  |  | 1907,11 | 108,767 |  | 47,30277 |
|  | (0) сб.46 п.1.28 | ЗП=649,76*1,15; ЭММ=87,39*1,25; ЗПм=10,91*1,25; ТЗТ=94,58*1,15; ТЗТм=0,79*1,25 | 100 м2 площади остекления дверей и витрин | 747,22 | 13,64 |  |  |  |  |  |  | 5,93 |  |  |  | 0,9875 |  | 0,42946 |
| 38 | Прайс код 319824 | Петля | 260 |  | 0 |  | 34,58 |  |  |  |  |  |  |  | 8990,8 |  |  |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Прайс код 178728 | Ручкв дверная | 130 |  | 0 |  | 198,3 |  |  |  |  |  |  |  | 25779 |  |  |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ТЕР10-01-041-01 | Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками дверными с полотнами спаренными площадью проема до 3 м2 | 0,2512 | 6484,25 | 2209,45 |  | 2962,22 | 1628,84 |  | 329,72 |  | 555,01 |  |  | 744,11 | 184,092 |  | 46,24391 |
|  | (0) сб.ОУр.п.1.13 | ЗП=1141,37*1,15; ЭММ=1767,56*1,25; ЗПм=120,36*1,25; ТЗТ=160,08*1,15; ТЗТм=13,72*1,25 | 100 м2 проемов | 1312,58 | 150,45 |  |  |  |  |  |  | 37,79 |  |  |  | 17,15 |  | 4,30808 |
| 40.1 | 203-0178 | Блоки балконные дверные с двойным остеклением со спаренными полотнами однопольные БС 22-7.5, пл.1.57 м2 | 25,12 |  |  |  | 2491,56 |  |  |  |  |  |  |  | 62587,99 |  |  |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Прайс код 319824 | Петля | 32 |  | 0 |  | 34,58 |  |  |  |  |  |  |  | 1106,56 |  |  |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Прайс код 178728 | Ручкв дверная | 16 |  | 0 |  | 198,3 |  |  |  |  |  |  |  | 3172,8 |  |  |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ТЕР15-05-001-08 | Остекление оконным стеклом дверей балконных с одинарным переплетом | 0,25056 | 2264,54 | 31,98 |  | 2084,35 | 567,4 |  | 37,14 |  | 8,01 |  |  | 522,25 | 21,574 |  | 5,40558 |
|  | (0) сб.46 п.1.28 | ЗП=128,88*1,15; ЭММ=25,58*1,25; ЗПм=3,15*1,25; ТЗТ=18,76*1,15; ТЗТм=0,23*1,25 | 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробо | 148,21 | 3,94 |  |  |  |  |  |  | 0,99 |  |  |  | 0,2875 |  | 0,07204 |
| 44 | ТЕР46-04-012-02 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок | 1,7236 | 1390,62 | 265,95 |  | 0 | 2396,87 |  | 1938,48 |  | 458,39 |  |  | 0 | 172,76 |  | 297,76914 |
|  | (0) |  | 100 м2 | 1124,67 | 65,48 |  |  |  |  |  |  | 112,86 |  |  |  | 7,74 |  | 13,34066 |
| 45 | ТЕР10-01-027-01 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2 | 1,482 | 6252,56 | 1473,78 |  | 3212,84 | 9266,29 |  | 2320,72 |  | 2184,14 |  |  | 4761,43 | 216,89 |  | 321,43098 |
|  | (0) сб.ОУр.п.1.13 | ЗП=1361,69*1,15; ЭММ=1179,02*1,25; ЗПм=70,21*1,25; ТЗТ=188,6*1,15; ТЗТм=9,01*1,25 | 100 м2 проемов | 1565,94 | 87,76 |  |  |  |  |  |  | 130,06 |  |  |  | 11,2625 |  | 16,69103 |
| 45.1 | 203-0015 | Блоки оконные | 148,2 |  |  |  | 2304 |  |  |  |  |  |  |  | 341452,8 |  |  |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | ТЕР10-01-027-02 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема более 2 м2 | 0,2416 | 4532,83 | 1179,76 |  | 2222,23 | 1095,13 |  | 273,21 |  | 285,03 |  |  | 536,89 | 154,698 |  | 37,37504 |
|  | (0) сб.ОУр.п.1.13 | ЗП=983,34*1,15; ЭММ=943,81*1,25; ЗПм=54,08*1,25; ТЗТ=134,52*1,15; ТЗТм=7,4*1,25 | 100 м2 проемов | 1130,84 | 67,6 |  |  |  |  |  |  | 16,33 |  |  |  | 9,25 |  | 2,2348 |
| 46.1 | 203-0008 | Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками одностворные, с форточной створкой ОС 18-9, пл.1.53 м2 | 24,16 |  |  |  | 2773,02 |  |  |  |  |  |  |  | 66996,16 |  |  |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Прайс код 319824 | Петля | 164 |  | 0 |  | 34,58 |  |  |  |  |  |  |  | 5671,12 |  |  |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Прайс код 178728 | Ручкв дверная | 82 |  | 0 |  | 198,3 |  |  |  |  |  |  |  | 16260,6 |  |  |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | ТЕР15-04-025-04 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных | 4,0104 | 1413,59 | 11,23 |  | 622,83 | 5669,06 |  | 3126,27 |  | 45,04 |  |  | 2497,8 | 106,6395 |  | 427,66705 |
|  | (0) сб.46 п.1.28 | ЗП=677,86*1,15; ЭММ=8,98*1,25; ЗПм=1,55*1,25; ТЗТ=92,73*1,15; ТЗТм=0,1*1,25 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 779,54 | 1,94 |  |  |  |  |  |  | 7,78 |  |  |  | 0,125 |  | 0,5013 |
| 50 | ТЕР15-04-025-05 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов оконных | 3,67356 | 1795,21 | 11,23 |  | 618,84 | 6594,81 |  | 4280,25 |  | 41,25 |  |  | 2273,35 | 159,39 |  | 585,52873 |
|  | (0) сб.46 п.1.28 | ЗП=1013,17*1,15; ЭММ=8,98*1,25; ЗПм=1,55*1,25; ТЗТ=138,6*1,15; ТЗТм=0,1*1,25 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1165,15 | 1,94 |  |  |  |  |  |  | 7,13 |  |  |  | 0,125 |  | 0,4592 |
| 51 | ТЕРр63-6-01 | Смена обоев обыкновенного качества | 11,5 | 504,83 | 13,04 |  | 125,55 | 5805,55 |  | 4211,76 |  | 149,96 |  |  | 1443,83 | 52,62 |  | 605,13 |
|  | (0) |  | 100 м2 оклеенной поверхности | 366,24 | 1,79 |  |  |  |  |  |  | 20,59 |  |  |  | 0,2 |  | 2,3 |
| 51.1 | 101-1830 | Обои обыкновенного качества | 12,88 |  |  |  | 870,2 |  |  |  |  |  |  |  | 11208,18 |  |  |  |
|  |  |  | 100 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | ТЕРр62-1-01 | Побелка потолков | 6,5 | 173,27 | 8,24 |  | 74,06 | 1126,25 |  | 591,3 |  | 53,56 |  |  | 481,39 | 13,7 |  | 89,05 |
|  | (0) |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проем | 90,97 | 1,34 |  |  |  |  |  |  | 8,71 |  |  |  | 0,15 |  | 0,975 |
| 53 | ТЕРр58-10-01 | Прямые звенья с земли, лестниц или подмостей | 0,106 | 267,85 | 12,48 |  | 2,55 | 28,39 |  | 26,8 |  | 1,32 |  |  | 0,27 | 36,8 |  | 3,9008 |
|  | (0) |  | 100 м | 252,82 | 1,16 |  |  |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  | 0,13 |  | 0,01378 |
| 53.1 | Прайс код 119318 | Трубы | 12,137 |  |  |  | 116,1 |  |  |  |  |  |  |  | 1409,11 |  |  |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | ТЕРр58-10-06 | Воронки с земли, лестниц или подмостей | 0,01 | 374,52 | 7,68 |  | 2,04 | 3,75 |  | 3,65 |  | 0,08 |  |  | 0,02 | 53,1 |  | 0,531 |
|  | (0) |  | 100 шт. | 364,8 | 0,71 |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,08 |  | 0,0008 |
| 54.1 | Прайс код 119316 | Изделия | 1 |  |  |  | 127,97 |  |  |  |  |  |  |  | 127,97 |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | ТЕРр58-10-03 | Колена с земли, лестниц и подмостей | 0,02 | 448,71 | 7,68 |  | 2,04 | 8,97 |  | 8,78 |  | 0,15 |  |  | 0,04 | 63,9 |  | 1,278 |
|  | (0) |  | 100 шт. | 438,99 | 0,71 |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,08 |  | 0,0016 |
| 55.1 | Прайс код 119317 | Изделия | 2 |  |  |  | 64,24 |  |  |  |  |  |  |  | 128,48 |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | ТЕРр65-35-01 | Прочистка вентиляционных каналов | 0,2 | 158,18 | 0,34 |  | 29,37 | 31,64 |  | 25,69 |  | 0,07 |  |  | 5,87 | 18,7 |  | 3,74 |
|  | (0) |  | 100 м каналов | 128,47 | 0,09 |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  | 0,01 |  | 0,002 |
| 57 | ТЕРр53-16-01 | Ремонт вент.шахт | 0,006 | 399,23 | 32,88 |  | 137,73 | 2,4 |  | 1,37 |  | 0,2 |  |  | 0,83 | 35,39 |  | 0,21234 |
|  | (0) |  | 1 м3 кладки | 228,62 | 3,84 |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  | 0,43 |  | 0,00258 |
| 57.1 | 404-0005 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 | 0,002412 |  |  |  | 8307,31 |  |  |  |  |  |  |  | 20,04 |  |  |  |
|  |  |  | 1000 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | ССЦ03.2009 п.31 | Погрузочные работы: Мусор строительный | 52 | 15,67 | 0 |  | 0 | 814,84 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | тонн | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | ССЦ03.2009 Табл.2.6 | Расстояние перевозки - от 19,1 до 20 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 26 | 52 | 168,13 | 0 |  | 0 | 8742,76 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  | 249196,92 |  | 89711,74 |  | 29163,01 |  |  | 130322,38 | 12313,54976 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3040,64 |  |  |  | 281,40583 |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  | Прямые |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  | 89711,74*10,88 |  |  |  |  |  |  | 10,88 |  |  |  | 976064 |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 29163,01*4,37 |  |  |  |  |  |  | 4,37 |  |  |  | 127442 |  |
| Материалы |  |  |  |  |  | 130322,38*4,95 |  |  |  |  |  |  | 4,95 |  |  |  | 645096 |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2249140 |  |
| ТЗР |  |  |  |  |  | 2249140*0,05 |  |  |  |  |  |  | 5% |  |  |  | 112457 |  |
| Итого по перевозке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8743 |  |
| Итого по погрузке/разгрузке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 815 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4119757 |  |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве:промышленном. Ремонт (17, 18) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | (212,27+0,23)*10,88*0,945*0,94 |  |  |  |  |  |  | 0,945 |  |  |  | 2054 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | (212,27+0,23)*10,88*0,5525 |  |  |  |  |  |  | 0,5525 |  |  |  | 1277 |  |
| Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве:жилищно-гражданском. Ремонт (19) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | (351,72+0)*10,88*1,395*0,94 |  |  |  |  |  |  | 1,395 |  |  |  | 5018 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | (351,72+0)*10,88*0,85 |  |  |  |  |  |  | 0,85 |  |  |  | 3253 |  |
| Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка при ремонте. Ремонт (56) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | (25,69+0,02)*10,88*0,74*0,94 |  |  |  |  |  |  | 0,74 |  |  |  | 195 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | (25,69+0,02)*10,88*0,5 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 140 |  |
| Деревянные конструкции. Ремонт (2, 34, 35, 36, 40, 45, 46) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | (4626,7+184,24)*10,88*1,062*0,94 |  |  |  |  |  |  | 1,062 |  |  |  | 52253 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | (4626,7+184,24)*10,88*0,5355 |  |  |  |  |  |  | 0,5355 |  |  |  | 28030 |  |
| Конструкции из кирпича и блоков. Ремонт (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | (3427,24+0)*10,88*1,098*0,94 |  |  |  |  |  |  | 1,098 |  |  |  | 38486 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | (3427,24+0)*10,88*0,68 |  |  |  |  |  |  | 0,68 |  |  |  | 25356 |  |
| Кровли. Ремонт (31) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | (1767,39+31,28)*10,88*1,08*0,94 |  |  |  |  |  |  | 1,08 |  |  |  | 19867 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | (1767,39+31,28)*10,88*0,5525 |  |  |  |  |  |  | 0,5525 |  |  |  | 10812 |  |
| Крыши, кровли при ремонте. Ремонт (32, 53, 54, 55) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | (457,61+16,28)*10,88*0,83*0,94 |  |  |  |  |  |  | 0,83 |  |  |  | 4023 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | (457,61+16,28)*10,88*0,65 |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  |  | 3351 |  |
| Малярные работы при ремонте. Ремонт (52) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | (591,3+8,71)*10,88*0,8*0,94 |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  | 4909 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | (591,3+8,71)*10,88*0,5 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 3264 |  |
| Отделочные работы. Ремонт (6, 7, 8, 9, 20, 21, 29, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 47, 48, 49, 50) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | (28506,62+389,99)*10,88*0,945*0,94 |  |  |  |  |  |  | 0,945 |  |  |  | 279277 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | (28506,62+389,99)*10,88*0,4675 |  |  |  |  |  |  | 0,4675 |  |  |  | 146980 |  |
| Перекрытия при ремонте. Ремонт (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | (12516,67+406,35)*10,88*0,85*0,94 |  |  |  |  |  |  | 0,85 |  |  |  | 112341 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | (12516,67+406,35)*10,88*0,8 |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  | 112482 |  |
| Полы. Ремонт (26, 27, 28) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | (3898,27+32,35)*10,88*1,107*0,94 |  |  |  |  |  |  | 1,107 |  |  |  | 44501 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | (3898,27+32,35)*10,88*0,6375 |  |  |  |  |  |  | 0,6375 |  |  |  | 27263 |  |
| Полы при ремонте. Ремонт (4, 22, 23, 24, 25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | (1645,85+33,64)*10,88*0,8*0,94 |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  | 13741 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | (1645,85+33,64)*10,88*0,68 |  |  |  |  |  |  | 0,68 |  |  |  | 12426 |  |
| Прочие ремонтно-строительные работы. Ремонт (16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | (1471,08+0)*10,88*0,78*0,94 |  |  |  |  |  |  | 0,78 |  |  |  | 11735 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | (1471,08+0)*10,88*0,5 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 8003 |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов). Ремонт (3, 33, 44) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | (5385,06+240,32)*10,88*1,1*0,94 |  |  |  |  |  |  | 1,1 |  |  |  | 63285 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | (5385,06+240,32)*10,88*0,7 |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  | 42843 |  |
| Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте. Ремонт (51) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | (4211,76+20,59)*10,88*0,77*0,94 |  |  |  |  |  |  | 0,77 |  |  |  | 33330 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | (4211,76+20,59)*10,88*0,5 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 23024 |  |
| Стены при ремонте. Ремонт (30, 57, 58, 59) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | (481,47+8,08)*10,88*0,86*0,94 |  |  |  |  |  |  | 0,86 |  |  |  | 4306 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | (481,47+8,08)*10,88*0,7 |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  | 3728 |  |
| Теплоизоляционные работы. Ремонт (10, 11, 12, 13, 14, 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | (20135,04+1668,56)*10,88*0,9*0,94 |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  | 200691 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | (20135,04+1668,56)*10,88*0,595 |  |  |  |  |  |  | 0,595 |  |  |  | 141148 |  |
| Итого Накладные расходы |  |  |  |  |  | 890012 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 890012 |  |
| Итого Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 593380 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 593380 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5603149 |  |
| Временные здания и сооружения |  |  |  |  |  | 5603149*0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5603149 |  |
| Зимнее удорожание |  |  |  |  |  | 5603149*0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5603149 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5603149 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5603149 |  |
| НДС |  |  |  |  |  | 5603149*0,18 |  |  |  |  |  |  | 18% |  |  |  | 1008567 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6611716 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6611716 |  |
| СОСТАВИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Ведомость объемов работ |  |  |
| --- | --- | --- |
| на общестроительные работы |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Количество |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Ремонт деревянных балок с заменой концов | 100 концов |
|  | 1/1,92 | 1,92 |
| 2 | Антисептирование концов балок | 100 м2 стен, перекрытий, перегородок, покрытий |
|  | 2/0,4608 | 0,4608 |
| 3 | Устройство напряженных поясов | 1 т |
|  | 3/1,6 | 1,6 |
| 4 | Ремонт балконов | 100 шт |
|  | 4/0,16 | 0,16 |
| 5 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов |
|  | 5/11,32 | 11,32 |
| 6 | Обработка кирпичных стен грунтовочным составом | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | 6/9,62 | 9,62 |
| 7 | Нанесение полимерцементного состава на стены | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |
|  | 8/9,62 | 9,62 |
| 8 | Устройство каркаса на плоских и криволинейных поверхностях из сетки | 100 м2 изолируемой поверхности |
|  | 10/10,5 | 10,5 |
| 9 | Изоляция изделиями из волокнистных и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных | 1 м3 изоляции |
|  | 14/100 | 100 |
| 10 | Устройство противопожарных поясов из ячеистых материалов на растворе | 1 м3 изоляции |
|  | 15/25 | 25 |
| 11 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм | 100 отверстий |
|  | 16/39 | 39 |
| 12 | Установка дюбелей | 1 т |
|  | 17/0,117 | 0,117 |
| 13 | Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клею в один ряд | 100 м шва |
|  | 19/6,61 | 6,61 |
| 14 | Финишное покрытие | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |
|  | 20/9,62 | 9,62 |
| 15 | Разборка оснований покрытия полов кирпичных столбиков под лаги | 100 м2 основания |
|  | 22/4,32 | 4,32 |
| 16 | Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков | 100 м2 основания |
|  | 23/4,32 | 4,32 |
| 17 | Разборка покрытий полов дощатых | 100 м2 покрытий |
|  | 24/4,32 | 4,32 |
| 18 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов |
|  | 25/4,968 | 4,968 |
| 19 | Укладка лаг по кирпичным столбикам | 100 м2 пола |
|  | 26/4,32 | 4,32 |
| 20 | Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм | 100 м2 покрытий |
|  | 27/4,32 | 4,32 |
| 21 | Устройство плинтусов деревянных | 100 м плинтусов |
|  | 28/4,968 | 4,968 |
| 22 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов и плинтусов | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | 29/4,752 | 4,752 |
| 23 | Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичной | 1 м3 кладки |
|  | 30/2,1 | 2,1 |
| 24 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | 100 м2 утепляемого покрытия |
|  | 31/4,4 | 4,4 |
| 25 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов обыкновенного профиля | 100 м2 покрытий |
|  | 32/0,75 | 0,75 |
| 26 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 |
|  | 33/1,7544 | 1,7544 |
| 27 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов |
|  | 34/1,7544 | 1,7544 |
| 28 | Остекление стеклом оконным прочих дверей на штапиках по замазке | 100 м2 площади остекления дверей и витрин |
|  | 37/0,4349 | 0,4349 |
| 29 | Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками дверными с полотнами спаренными площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов |
|  | 40/0,2512 | 0,2512 |
| 30 | Остекление оконным стеклом дверей балконных с одинарным переплетом | 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробо |
|  | 43/0,25056 | 0,25056 |
| 31 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок | 100 м2 |
|  | 44/1,7236 | 1,7236 |
| 32 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2 | 100 м2 проемов |
|  | 45/1,482 | 1,482 |
| 33 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема более 2 м2 | 100 м2 проемов |
|  | 46/0,2416 | 0,2416 |
| 34 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | 49/4,0104 | 4,0104 |
| 35 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов оконных | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | 50/3,67356 | 3,67356 |
| 36 | Смена обоев обыкновенного качества | 100 м2 оклеенной поверхности |
|  | 51/11,5 | 11,5 |
| 37 | Побелка потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проем |
|  | 52/6,5 | 6,5 |
| 38 | Прямые звенья с земли, лестниц или подмостей | 100 м |
|  | 53/0,106 | 0,106 |
| 39 | Воронки с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. |
|  | 54/0,01 | 0,01 |
| 40 | Колена с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. |
|  | 55/0,02 | 0,02 |
| 41 | Прочистка вентиляционных каналов | 100 м каналов |
|  | 56/0,2 | 0,2 |
| 42 | Ремонт вент.шахт | 1 м3 кладки |
|  | 57/0,006 | 0,006 |