Форма № 4.

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| __________________________ |  | __________________________ |
| «____»__________________г. |  | «____»__________________г. |

Локальный СМЕТный расчет

«Капитальный ремонт помещений СДЮШОР № 3»

| Основание: чертежи № |  |
| --- | --- |
| Составлен в базовых ценах: | 2001г. |

| Сметная стоимость работ:_______ | 144 659 | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: _____________ | 469 | Чел.час. |
| Средства на оплату труда: ________ | 19 144 | Руб. |

| № | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ |  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ |  |  | затр.тр.раб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | всего | зарплата | экс.маш. | затр.тр.маш. |  |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш |  |  | ЗП маш | единич | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Туалеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр56-10-1 | Снятие дверных полотен [АП-3230/06 Пр.2 пп.2: (Кз=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15)] | 0,102 100 м2 дверных полотен | 267,02 267,02 | 0,00 0,00 | 27 | 27 | 0 0 | 41,72 4,57 | 4,26 0,47 |
| 2 | ТЕРр56-11-1 | Снятие наличников [АП-3230/06 Пр.2 пп.2: (Кз=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15)] | 0,616 100 м наличников | 30,98 30,98 | 0,00 0,00 | 19 | 19 | 0 0 | 4,84 4,57 | 2,98 2,81 |
| 3 | ТЕРр56-9-4 | Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках [АП-3230/06 Пр.2 пп.2: (Кз=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15)] | 0,07 100 коробок | 496,06 496,06 | 0,00 0,00 | 35 | 35 | 0 0 | 77,51 4,57 | 5,43 0,32 |
| 4 | ТЕРр63-7-5 | Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток [АП-3230/06 Пр.2 пп.2: (Кз=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15)] | 0,97 100 м2 поверхности облицовки | 775,47 541,72 | 233,75 20,44 | 752 | 525 | 227 20 | 85,44 2,29 | 82,88 2,22 |
| 5 | ТЕРр57-2-3 | Разборка покрытий полов из керамических плиток [АП-3230/06 Пр.2 пп.2: (Кз=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15)] | 0,145 100 м2 покрытий | 608,91 552,01 | 56,90 14,79 | 88 | 80 | 8 2 | 80,35 1,66 | 11,65 0,24 |
| 6 | ТЕР10-01-039-3 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 [К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3: (Кз=1,35; Кэм=1,35; Ктр=1,35)] | 0,114 100 м2 проемов | 4826,23 1289,04 | 631,93 0,00 | 550 | 147 | 72 0 | 178,54 6,58 | 20,35 0,75 |
|  | 203-9057 | Блоки дверные ц.=2400/1,18/3,02*1,1=740,82 | 11,4 м2 | 740,82 |  | 8445 |  |  |  |  |
|  | 101-0889 | Скобяные изделия ц.=94,68*0,99=93,73 | 7 комплект | 93,73 |  | 656 |  |  |  |  |
|  | 101-0951 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни ц.=92,52*0,99=91,59 | 2 шт. | 91,59 |  | 183 |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР11-01-011-1 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм [МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3: (Кз=1,35; Кэм=1,35; Ктр=1,35); К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,145 100 м2 стяжки | 494,52 392,57 | 91,24 18,12 | 72 | 57 | 13 3 | 61,34 2,14 | 8,89 0,31 |
|  | 402-0004 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | 0,2958 М3 | 639,62 |  | 189 |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР11-01-011-2 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 [МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3: (Кз=1,35; Кэм=1,35; Ктр=1,35); К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,29 100 м2 стяжки | 21,66 4,97 | 16,69 3,00 | 6 | 1 | 5 1 | 0,78 0,35 | 0,23 0,10 |
|  | 402-0004 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | 0,1479 М3 | 639,62 |  | 95 |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР11-01-027-3 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем [МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3: (Кз=1,35; Кэм=1,35; Ктр=1,35); К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,145 100 м2 покрытия | 12578,68 1311,01 | 235,71 37,53 | 1824 | 190 | 34 5 | 185,96 4,96 | 26,96 0,72 |
| 10 | ТЕРр61-1-2 | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм [АП-3230/06 Пр.2 пп.2: (Кз=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15)] | 0,97 100 м2 поверхности | 1027,87 325,98 | 25,29 6,58 | 997 | 316 | 25 6 | 48,73 0,74 | 47,26 0,71 |
| 11 | ТЕР15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону [МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3: (Кз=1,35; Кэм=1,35; Ктр=1,35); К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,97 100 м2 поверхности облицовки | 10431,12 1834,37 | 57,26 21,80 | 10118 | 1779 | 56 21 | 247,89 2,78 | 240,45 2,70 |
| 12 | НЕР15-01-053-04 | Устройство подвесных реечных потолков без заполняющего профиля с зажимом и тягой [МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3: (Кз=1,35; Кэм=1,35; Ктр=1,35); К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); Коэф. к ФЭР: (Кз=0,81; Кэм=1,06; Км=0,99; Ком=0,99)] | 0,145 100 м2 | 5390,54 1135,07 | 71,53 13,01 | 782 | 165 | 10 2 | 119,46 1,32 | 17,32 0,19 |
|  | 201-9009-44 | Профиль реечный ц.=340/1,18/3,02*1,1=104,95 | 105 м2 | 27,50 |  | 2888 |  |  |  |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  | 27726 | 3341 | 450 60 |  | 468,67 11,55 |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  | 12456 |  |  |  |  |
| Итого в текущих ценах {Индекс пересчета в текущие цены на 3 кв. 2006 г.} k=5,73 на зарплату k=2,98 на эксплуатацию машин k=3,02 на материалы k=3,02 на основные материалы |  |  |  |  |  | 92769 | 19144 | 1341 344 |  | 468,67 11,55 |
| Итого |  |  |  |  |  | 92 769 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Ремонт : проемы) (k=0,94; 82%) |  |  |  |  |  | 358 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Ремонт : стекольные, обойные и облицовочные работы) (k=0,94; 77%) |  |  |  |  |  | 2 260 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Ремонт : полы) (k=0,94; 80%) |  |  |  |  |  | 353 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Деревянные конструкции) (k=0,846; 118%) |  |  |  |  |  | 841 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Полы) (k=0,846; 123%) |  |  |  |  |  | 1 533 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Ремонт : штукатурные работы) (k=0,94; 79%) |  |  |  |  |  | 1 370 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Отделочные работы) (k=0,846; 105%) |  |  |  |  |  | 10 012 |  |  |  |  |
| Итого накладных расходов |  |  |  |  |  | 16 726 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 109 496 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Ремонт : проемы) (62%) |  |  |  |  |  | 288 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Ремонт : стекольные, обойные и облицовочные работы) (50%) |  |  |  |  |  | 1 562 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Ремонт : полы) (68%) |  |  |  |  |  | 319 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Деревянные конструкции) (k=0,85; 63%) |  |  |  |  |  | 451 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Полы) (k=0,85; 75%) |  |  |  |  |  | 939 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Ремонт : штукатурные работы) (50%) |  |  |  |  |  | 923 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Отделочные работы) (k=0,85; 55%) |  |  |  |  |  | 5 269 |  |  |  |  |
| Итого сметной прибыли |  |  |  |  |  | 9 750 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 119 246 |  |  |  |  |
| В с е г о |  |  |  |  |  | 119246 | 19144 | 1341 344 |  | 468,67 11,55 |
| В том числе основные материалы |  |  |  |  |  | 37617 |  |  |  |  |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО |  |  | 119 246 |
| Временные здания и сооруж. |  | 0,25 | 298 |
| ИТОГО |  |  | 119 544 |
| Зимнее удорожание | 1,1 | 0,49 | 644 |
| ИТОГО |  |  | 120 188 |
| Непредвиденные расходы |  | 2 | 2 404 |
| ИТОГО |  |  | 122 592 |
| НДС |  | 18 | 22 067 |
| В С Е Г О |  |  | 144 659 |

| Составил | ___________________ |
| --- | --- |
| Проверил | ___________________ |