ШКОЛА 62

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1

(локальная смета)

на ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ПОЖАРА

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: чертежи №

Сметная стоимость 237 974,87 руб.

- Средства  на оплату труда 39928,4678 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на  1 КВ. 2006 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр57-01-02 | Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 0,54 | 48,17 | 48,17 |  | 26,01 | 26,01 |  | 7,67 4,1418 |  |  |
| 2 | ТЕРр57-01-03 | Разборка оснований покрытия полов простильных полов | 100 м2 основания | 0,54 | 109,52 | 109,52 |  | 59,14 | 59,14 |  | 17,44 9,4176 |  |  |
| 3 | ТЕРр53-15-07 | Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2 | 100 м2 отремонтированной поверхности стен | 0,18 | 4182,43 | 2418,44 | 468,48 98,23 | 752,84 | 435,32 | 84,33 17,68 | 361,5 65,07 | 11 1,98 |  |
| 4 | 404-9001 | Кирпич | т.шт | 0,936 | 1630,00 |  |  | 1525,68 |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР08-02-003-01 | Кладка из кирпича конструкций столбов прямоугольных армированных при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 1,8 | 349,32 | 66,62 | 59,80 4,34 | 628,78 | 119,92 | 107,64 7,81 | 8,8 15,84 | 0,47 0,846 |  |
| 6 | 404-9036 | Кирпич керамический или силикатный | т.шт | 0,7272 | 1630,00 |  |  | 1185,34 |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРр61-04-07 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,12 | 3593,70 | 2095,75 | 24,74 6,43 | 431,24 | 251,49 | 2,97 0,77 | 290,27 34,8324 | 0,72 0,0864 |  |
| 8 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,036 | 5306,54 | 771,67 | 1721,08 117,35 | 191,04 | 27,78 | 61,96 4,22 | 104,28 3,7541 | 13,34 0,4802 |  |
| 9 | 203-9057 | Блоки дверные | м2 | 3,6 | 520,00 |  |  | 1872,00 |  |  |  |  |  |
| 10 | 101-9411 | Скобяные изделия | компл | 1 | 120,00 |  |  | 120,00 |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР10-01-040-01 | Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах площадью проема до 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,03 | 13487,82 | 3478,54 | 429,21 | 404,63 | 104,36 | 12,88 | 442 13,26 | 4,47 0,1341 |  |
| 12 | 203-9059 | Полотна для блоков дверных | м2 | 2,55 | 360,00 |  |  | 918,00 |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР11-01-012-01 | Укладка лаг по кирпичным столбикам | 100 м2 пола | 0,54 | 3586,06 | 307,09 | 59,69 1,08 | 1936,47 | 165,83 | 32,23 0,58 | 44,7 24,138 | 0,62 0,3348 |  |
| 14 | ТЕР11-01-033-02 | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 покрытий | 0,57 | 7475,93 | 458,30 | 139,00 6,43 | 4261,28 | 261,23 | 79,23 3,67 | 66,71 38,0247 | 1,86 1,0602 |  |
| 15 | ТЕР11-01-036-01 | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат | 100 м2 покрытия | 0,87 | 7497,47 | 283,66 | 60,04 2,96 | 6522,80 | 246,78 | 52,23 2,58 | 42,4 36,888 | 0,85 0,7395 |  |
| 16 | ТЕР11-01-039-01 | Устройство плинтусов деревянных | 100 м плинтусов | 0,28 | 487,88 | 52,56 | 7,68 | 136,61 | 14,72 | 2,15 | 7,65 2,142 | 0,08 0,0224 |  |
| 17 | ТЕРр61-07-01 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,36 | 5610,70 | 2765,69 | 39,86 10,36 | 2019,85 | 995,65 | 14,35 3,73 | 383,06 137,9016 | 1,16 0,4176 |  |
| 18 | ЭСН 15-01-052-4 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗМ*1,25 | Устройство подвесных потолков с подшивкой ГКЛ по одноуровневому каркасу Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) | 100м2 потолков | 0,54 | 9099,76 | 1820,76 | 358,28 9,98 | 4913,87 | 983,21 | 193,47 5,39 |  |  |  |
| 19 | ФЕР15-04-005-06 ОЗП*0,9315; ЭМ*1,325; ЗПМ*1,0125; МАТ*0,99; ТЗМ*1,0125 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) ТЕР-2001 К ФЕР-2001 (ОЗП*0,81; ЭМ*1,06; ЗПМ*0,81; МАТ*0,99) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,8 | 1330,73 | 238,97 | 10,26 1,17 | 2395,31 | 430,15 | 18,47 2,11 | 28,6 51,48 | 0,1114 0,2005 |  |
| 20 | ТЕР10-04-001-02 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25 | Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки, толщиной перегородки 108 мм Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) | 100 м2 перегородок | 0,38 | 12041,12 | 1480,69 | 188,24 7,24 | 4575,63 | 562,66 | 71,53 2,75 | 219,3625 83,3578 | 1,75 0,665 |  |
| 21 | ФЕР15-04-005-05 ОЗП*0,9315; ЭМ*1,325; ЗПМ*1,0125; МАТ*0,99; ТЗ*0,81; ТЗМ*1,0125 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) ТЕР-2001 К ФЕР-2001 (ОЗП*0,81; ЭМ*1,06; ЗПМ*0,81; МАТ*0,99) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,6 | 1209,99 | 212,32 | 10,26 1,17 | 1935,98 | 339,71 | 16,42 1,87 | 20,5821 32,9314 | 0,1114 0,1782 |  |
| 22 | ТЕРр62-07-06 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,56 | 1023,48 | 526,80 | 9,20 1,43 | 573,15 | 295,01 | 5,15 0,80 | 75,69 42,3864 | 0,16 0,0896 |  |
| 23 | 101-9840 | Краски масляные готовые к применению для внутренних работ | т | 0,012 | 12403,00 |  |  | 148,84 |  |  |  |  |  |
| 24 | ТЕРр62-09-05 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,52 | 1054,11 | 714,79 | 9,20 1,43 | 548,14 | 371,69 | 4,78 0,74 | 102,7 53,404 | 0,16 0,0832 |  |
| 25 | 101-9840 | Краски масляные готовые к применению для внутренних работ | т | 0,011 | 12403,00 |  |  | 136,43 |  |  |  |  |  |
| 26 | ТЕРр65-23-02 | Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы 3р | 1000 м3 объема здания | 8,4 | 8,72 | 8,72 |  | 73,25 | 73,25 |  | 1,27 10,668 |  |  |
| 27 | ТЕР16-03-001-03 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл- полимерных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0,12 | 9581,42 | 787,00 | 138,60 0,72 | 1149,77 | 94,44 | 16,63 0,09 | 100 12 | 0,44 0,0528 |  |
| 28 | 300-9910 | Фасонные и соединительные части к многослойным металл-полимерным трубам /комбинированные/ | шт | 16 | 32,00 |  |  | 512,00 |  |  |  |  |  |
| 29 | 300-9910 | Фасонные и соединительные части к многослойным металл-полимерным трубам /РР/ | шт | 12 | 1,40 |  |  | 16,80 |  |  |  |  |  |
| 30 | ТЕР16-02-004-03 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм | 100 м трубопровода | 0,3 | 8656,10 | 627,63 | 230,12 3,82 | 2596,83 | 188,29 | 69,04 1,15 | 79,75 23,925 | 1,77 0,531 |  |
| 31 | ТЕР16-07-003-03 МАТ*0,25 | Врезки в существующие регистры отопления диаметром 25 мм Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (МАТ*0,25) | 1 врезка | 22 | 50,37 | 35,64 | 5,25 | 1108,14 | 784,08 | 115,50 | 4,46 98,12 | 0,01 0,22 |  |
| 32 | ТЕРр65-17-01 | Установка заглушек на трубопроводах диаметром до 100 мм | 100 заглушек | 0,24 | 3001,68 | 798,56 | 9,60 0,89 | 720,40 | 191,65 | 2,30 0,21 | 112 26,88 | 0,1 0,024 |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 44396,25 | 7022,37 | 963,26 56,15 | 820,56 | 8,15 |  |
| К ТЕР ОЗП=1,15,ЭМ=1,25,ЗПМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  | 1294,17 | 1053,36 | 240,82 14,04 |  |  |  |
| ОЗП=5,49,ЭМ=2,92,ЗПМ=5,49,МАТ=2,76 |  |  |  |  |  |  |  | 97462,66 | 31530,44 | 1849,46 252,11 |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 143153,08 | 39606,17 | 3053,53 322,30 | 820,56 | 8,15 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 36084,45 |  |  |  |  |  |
| 80,00%*0,94 ФОТ (от 4 249,27) |  |  |  |  |  |  |  | 3195,45 |  |  |  |  |  |
| 86,00%*0,94 ФОТ (от 2 556,69) |  |  |  |  |  |  |  | 2066,83 |  |  |  |  |  |
| 122,00%*0,846 ФОТ (от 721,18) |  |  |  |  |  |  |  | 744,34 |  |  |  |  |  |
| 79,00%*0,94 ФОТ (от 7 059,70) |  |  |  |  |  |  |  | 5242,53 |  |  |  |  |  |
| 118,00%*0,846 ФОТ (от 3 958,68) |  |  |  |  |  |  |  | 3951,87 |  |  |  |  |  |
| 123,00%*0,846 ФОТ (от 3 922,68) |  |  |  |  |  |  |  | 4081,87 |  |  |  |  |  |
| 105,00%*0,846 ФОТ (от 9 941,10) |  |  |  |  |  |  |  | 8830,68 |  |  |  |  |  |
| 103,00%*0,94 ФОТ (от 1 495,24) |  |  |  |  |  |  |  | 1447,69 |  |  |  |  |  |
| 128,00%*0,846 ФОТ (от 6 023,93) |  |  |  |  |  |  |  | 6523,19 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 22436,08 |  |  |  |  |  |
| 68,00% ФОТ (от 480,25) |  |  |  |  |  |  |  | 326,57 |  |  |  |  |  |
| 70,00% ФОТ (от 2 556,69) |  |  |  |  |  |  |  | 1789,68 |  |  |  |  |  |
| 80,00%*0,85 ФОТ (от 721,18) |  |  |  |  |  |  |  | 490,40 |  |  |  |  |  |
| 50,00% ФОТ (от 10 828,73) |  |  |  |  |  |  |  | 5414,36 |  |  |  |  |  |
| 63,00%*0,85 ФОТ (от 3 958,68) |  |  |  |  |  |  |  | 2119,87 |  |  |  |  |  |
| 75,00%*0,85 ФОТ (от 3 922,68) |  |  |  |  |  |  |  | 2500,71 |  |  |  |  |  |
| 55,00%*0,85 ФОТ (от 9 941,10) |  |  |  |  |  |  |  | 4647,46 |  |  |  |  |  |
| 60,00% ФОТ (от 1 495,24) |  |  |  |  |  |  |  | 897,14 |  |  |  |  |  |
| 83,00%*0,85 ФОТ (от 6 023,93) |  |  |  |  |  |  |  | 4249,88 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 201673,62 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 36301,25 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 237974,87 |  |  |  |  |  |

## Составил

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил

должность, подпись( инициалы, фамилия)