МДОУ 181

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: чертежи №

Сметная стоимость 100 035,49 руб.

- Средства  на оплату труда 13815,4833 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 КВ 2006 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр65-06-12 | Смена санитарных приборов унитазов типа "Компакт" | 100 приборов | 0,03 | 3509,90 | 3016,84 | 97,79 13,40 | 105,30 | 90,51 | 2,93 0,40 | 412,7 12,381 | 1,5 0,045 |
| 2 | 300-9400 | Санитарные приборы | компл | 3 | 440,00 |  | 440,00 | 1320,00 |  | 1320,00 |  |  |
| 3 | ТЕРр57-10-02 | Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2 | 100 мест | 0,08 | 1187,49 | 476,43 | 58,70 6,07 | 95,00 | 38,11 | 4,70 0,49 | 69,35 5,548 | 0,68 0,0544 |
| 4 | ТЕРр65-06-25 | Смена санитарных приборов шарового крана смывного бачка | 100 приборов | 0,03 | 4116,41 | 658,59 | 6,52 0,89 | 123,49 | 19,76 | 0,20 0,03 | 87 2,61 | 0,1 0,003 |
| 5 | ТЕРр65-06-11 | Смена санитарных приборов смывных кранов | 100 приборов | 0,03 | 817,34 | 731,00 | 26,07 3,57 | 24,52 | 21,93 | 0,78 0,11 | 100 3 | 0,4 0,012 |
| 6 | 300-9400 | Санитарные приборы | компл | 3 | 35,00 |  | 42,00 | 105,00 |  | 126,00 |  |  |
| 7 | ТЕРр65-06-06 | Смена санитарных приборов манжетов резиновых к унитазам | 100 приборов | 0,03 | 1014,11 | 584,80 | 3,57 0,45 | 30,42 | 17,54 | 0,11 0,01 | 80 2,4 | 0,05 0,0015 |
| 8 | ТЕРр65-06-15 | Смена санитарных приборов моек на 1 отделение | 100 приборов | 0,04 | 2845,32 | 2393,29 | 91,26 12,50 | 113,81 | 95,73 | 3,65 0,50 | 327,4 13,096 | 1,4 0,056 |
| 9 | 300-9400 | Санитарные приборы | компл | 4 | 160,00 |  |  | 640,00 |  |  |  |  |
| 10 | ТЕРр65-05-07 | Смена арматуры смесителей без душевой сетки | 100 шт. | 0,04 | 1629,98 | 1462,00 | 8,64 0,80 | 65,20 | 58,48 | 0,35 0,03 | 200 8 | 0,09 0,0036 |
| 11 | 300-9450 | Смесители | шт | 4 | 125,00 |  |  | 500,00 |  |  |  |  |
| 12 | ТЕРр65-06-10 | Смена санитарных приборов гибких подводок | 100 приборов | 0,12 | 2443,56 | 383,04 | 6,52 0,89 | 293,23 | 45,96 | 0,78 0,11 | 52,4 6,288 | 0,1 0,012 |
| 13 | ТЕРр65-06-03 | Смена санитарных приборов сифонов | 100 приборов | 0,04 | 4093,26 | 557,75 | 17,91 2,41 | 163,73 | 22,31 | 0,72 0,10 | 76,3 3,052 | 0,27 0,0108 |
| 14 | ТЕР16-02-005-01 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм | 100 м трубопровода | 0,46 | 3840,89 | 478,73 | 133,26 1,96 | 1766,81 | 220,22 | 61,30 0,90 | 60,83 27,9818 | 1,06 0,4876 |
| 15 | ТЕР16-03-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0,43 | 5313,34 | 881,44 | 126,70 0,72 | 2284,74 | 379,02 | 54,48 0,31 | 112 48,16 | 0,44 0,1892 |
| 16 | 300-9910 | Фасонные и соединительные части к многослойным металл-полимерным трубам | шт | 26 | 12,50 |  |  | 325,00 |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт | 12 | 72,96 | 10,75 | 3,91 | 875,52 | 129,00 | 46,92 | 1,47 17,64 | 0,01 0,12 |
| 18 | 300-9009 | Клапан обратный | шт | 3 | 28,50 |  |  | 85,50 |  |  |  |  |
| 19 | 300-9009 | Вентиль д 15мм | шт | 8 | 19,00 |  |  | 152,00 |  |  |  |  |
| 20 | ТЕР16-07-003-02 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм | 1 врезка | 4 | 71,84 | 35,64 | 5,25 | 287,36 | 142,56 | 21,00 | 4,46 17,84 | 0,01 0,04 |
| 21 | ТЕРр65-10-01 МАТ*0,15 | Очистка канализационной сети внутренней Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (МАТ*0,15) | 100 м трубопровода | 0,14 | 11390,27 | 211,88 | 0,96 0,09 | 1594,64 | 29,66 | 0,13 0,01 | 32,2 4,508 | 0,01 0,0014 |
| 22 | ТЕР16-07-004-01 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм | 1 врезка | 2 | 121,31 | 48,43 | 0,96 | 242,62 | 96,86 | 1,92 | 7,05 14,1 | 0,01 0,02 |
| 23 | ТЕР16-04-001-01 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,28 | 4639,08 | 513,28 | 13,12 0,20 | 1298,94 | 143,72 | 3,67 0,06 | 64,24 17,9872 | 0,13 0,0364 |
| 24 | 300-9240 | Крепления | шт | 2 | 4,50 |  |  | 9,00 |  |  |  |  |
| 25 | 300-9240 | Переход с манжетами | шт | 2 | 24,00 |  |  | 48,00 |  |  |  |  |
| 26 | ТЕР16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0,56 | 7918,91 | 492,18 | 28,86 0,62 | 4434,59 | 275,62 | 16,16 0,35 | 61,6 34,496 | 0,28 0,1568 |
| 27 | ТЕР16-07-004-02 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм | 1 врезка | 6 | 200,05 | 61,42 | 0,96 | 1200,30 | 368,52 | 5,76 | 8,94 53,64 | 0,01 0,06 |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 18184,72 | 2195,51 | 1671,56 3,41 | 292,73 | 1,31 |
| К ТЕР ОЗП=1,15,ЭМ=1,25,ЗПМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  | 316,13 | 263,33 | 52,80 0,40 |  |  |
| Переход в цены 2кв. 2006г. ОЗП=5,61,ЭМ=2,96,ЗПМ=5,61,МАТ=2,92 |  |  |  |  |  |  |  | 42204,86 | 11335,24 | 3379,75 17,59 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 60705,71 | 13794,08 | 5104,11 21,40 | 292,73 | 1,31 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 14584,10 |  |  |  |  |
| 103,00%*0,94 ФОТ (от 2 095,39) |  |  |  |  |  |  |  | 2028,76 |  |  |  |  |
| 80,00%*0,94 ФОТ (от 216,55) |  |  |  |  |  |  |  | 162,84 |  |  |  |  |
| 128,00%*0,846 ФОТ (от 11 337,10) |  |  |  |  |  |  |  | 12276,72 |  |  |  |  |
| 74,00%*0,94 ФОТ (от 166,45) |  |  |  |  |  |  |  | 115,78 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 9486,03 |  |  |  |  |
| 60,00% ФОТ (от 2 095,39) |  |  |  |  |  |  |  | 1257,24 |  |  |  |  |
| 68,00% ФОТ (от 216,55) |  |  |  |  |  |  |  | 147,25 |  |  |  |  |
| 83,00%*0,85 ФОТ (от 11 337,10) |  |  |  |  |  |  |  | 7998,32 |  |  |  |  |
| 50,00% ФОТ (от 166,45) |  |  |  |  |  |  |  | 83,22 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 84775,84 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 15259,65 |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 100035,49 |  |  |  |  |

## Составил

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил

должность, подпись( инициалы, фамилия)