| Согласовано: Утверждаю: Директор ООО «Колорит» Директор ДХШ Комолов Н.Б.__________ Копысов П.И.________ Смета на текущий ремонт фасада и цоколя МУДО Детская художественная школа по адресу: г.Иваново, пр.Ленина, д.25а Смета составлена в базисных ценах 2000г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк Маш | З/п Мех | Матер. |  | Осн.З/п | Эк Маш | З/п Мех | Матер. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ТЕР 61-17-1 | Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм | 100м2 | 0,08 | 3282,93 | 1878,19 | 1,63 |  | 1403,11 | 262,63 | 150,26 | 0,13 |  | 112,25 |
| 2 | ТЕР 61-10-3 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100м2 | 1,1 | 2731,97 | 1327,16 | 1,7 |  | 1403,11 | 3005,17 | 1459,88 | 1,87 |  | 1543,42 |
| 3 | ТЕР 61-10-4 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 100м2 | 1,1 | 928,75 | 226,87 | 0,86 |  | 701,02 | 1021,63 | 249,56 | 0,95 |  | 771,12 |
| 4 | ТЕР 62-21-10 (101-9841) | Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски более 35 % с земли и лесов Краски масляные для наружных работ | 100м2 т | 2,6 0,0145 | 804,6 0,038 | 438,92 | 9,84 | 0,89 | 355,84 16052,82 | 2091,96 610,01 | 1141,19 | 25,58 | 2,31 | 925,18 610,01 |
| 5 | ТЕР 57-10-2 | Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2 | 100 мест | 0,9 | 1187,49 | 476,43 | 58,7 | 6,07 | 652,36 | 858,78 | 77,64 | 50,08 | 0,23 | 731,08 |
| 6 | ТЕР 62-25-1 | Огрунтовка фасадов простых с земли и лесов | 100м2 | 2,6 | 330,3 | 29,86 | 19,26 | 0,09 | 281,18 | 538,39 | 48,67 | 31,39 | 0,15 | 458,32 |
| 7 | ТЕР 62-25-7 | Шпаклевка фасадов простых с земли и лесов | 100м2 | 1,63 | 1015,41 | 162,13 | 2,16 | 0,18 | 851,12 | 1655,12 | 264,27 | 3,52 | 0,29 | 1387,33 |
| 8 | ТЕР 61-28-1 | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям | 100м2 | 0,8 | 3829,64 | 512,45 | 12,72 | 1,16 | 3304,47 | 3063,71 | 409,96 | 10,18 | 0,93 | 2643,57 |

Итого:	13107,4	3801,43	123,7	3,91	 9182,29

ФОТ машинистов 3,91х6,41	25

ФОТ рабочих 3801,43х6,14	24367

Машины и механизмы 123,7х3,14	388

Материалы  9182,29х3,7	33975

Итого:		58755

Накладные расходы 80% от 77,87х6,41х0,7 	280

Сметная прибыль 68% от 77,87х6,41х0,9	306

Накладные расходы 79% от 2270,59х6,41х0,7	8049

Сметная прибыль 50% от 2270,59х6,41х0,9	6550

Накладные расходы 80% от 1456,88х6,41х0,7	5230

Сметная прибыль 50% от 1456,88х6,41х0,9	4202

Итого:	83372

Расчет уплаты НДС

НДС на механизмы (388х0,18)	70

НДС на материалы (33975х0,18)	6116

НДС на накладные расходы (9530х0,183х0,18)	312

НДС на сметную прибыль (4203х0,15х0,18)	111

Всего по смете:		89981

Смету составил:

Инженер ООО «Строймодуль»	__________В.И.Келлер