| ЗАКАЗЧИК: МУ ЦБС Детских библиотек Администрации г. Иванова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «Верхняя Волга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |
|  |  | СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на ремонт системы энергоснабжения в детской библиотеке-филиал №1 (Кохомское шоссе д.17) (1 этап) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонтно-строительные работы (ТЕРр) и строительные работы (ТЕР). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость на единицу, руб. |  |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  | Эксплуат. машин |  | Материалы | Всего | Основной зарплаты | Эксплуат. машин |  | Материалы |
|  |  |  |  |  | Основной зарплаты |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  | В т. ч. зарплаты |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
| 1 | ТЕРр67-4-4 | Демонтаж светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0,1 | 68,92 |  | 1,03 |  | 0 | 6,892 | 6,789 | 0,103 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 67,89 |  | 0,27 |  |  |  |  | 0,027 |  |  |
| 2 | ТЕРр67-4-5 | Демонтаж светильников с люминесцентными лампами | 100 шт. | 0,4 | 118,32 |  | 2,75 |  | 0 | 47,328 | 46,228 | 1,1 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 115,57 |  | 0,71 |  |  |  |  | 0,284 |  |  |
| 3 | ТЕРр67-1-1 | Демонтаж электропроводки | 100 м | 1,25 | 15,95 |  | 0 |  | 0 | 19,9375 | 19,9375 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 15,95 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 4 | ТЕРр67-4-1 | Демонтаж выключателей, розеток | 100 шт. | 0,1 | 36,68 |  | 0 |  | 0 | 3,668 | 3,668 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 36,68 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 5 | ТЕР46-03-009-4 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 38 см | 100 отв. | 0,12 | 2243,64 |  | 1746,21 |  | 0 | 269,2368 | 59,6916 | 209,5452 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 497,43 |  | 162,76 |  |  |  |  | 19,5312 |  |  |
| Электромонтажные работы (ГЭСНм-2001-08). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество |  |  |  |  |  | Сметная стоимость (руб) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на единицу измерения |  |  | общее |  |  | единицы |  |  | общая |  |
| 1 | 08-02-409-1 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям | 100м |  |  |  | 0,62 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (ср. разр. раб-3,8) | чел.-час | 23,8 |  |  | 14,756 |  |  | 48,57 |  |  | 860,04 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 16 |  |  | 9,92 |  |  | 57,18 |  |  | 680,67 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,11 |  |  | 0,0682 |  |  | 134,65 |  |  | 11,02 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,11 |  |  | 0,0682 |  |  | 95,53 |  |  | 7,82 |  |
|  | к=1,2 | Подъемники гидравлические | маш.-час | 15,8 |  |  | 9,796 |  |  | 31,14 |  |  | 366,06 |  |
|  | к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 2,7 |  |  | 1,674 |  |  | 8,1 |  |  | 16,27 |  |
|  | к=1,2 | Перфораторы электрические | маш.-час | 4,84 |  |  | 3,0008 |  |  | 2,08 |  |  | 7,49 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 408,66 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9070 | Патрубки | 10 шт. | 1,8 |  |  | 1,116 |  |  | 559,14 |  |  | 624,00 |  |
|  | 500--9061 | Втулки изолирующие | шт. | 18 |  |  | 11,16 |  |  | 2,32 |  |  | 25,89 |  |
|  | 500-9031 | Скобы | 10 шт. | 6,7 |  |  | 4,154 |  |  | 132,26 |  |  | 549,41 |  |
|  | 500-9030 | Заглушки | 10 шт. | 1 |  |  | 0,62 |  |  | 41,89 |  |  | 25,97 |  |
|  | 101-0813 | Проволока стальная | т | 0,0021 |  |  | 0,001302 |  |  | 39956,8 |  |  | 52,02 |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0,96 |  |  | 0,5952 |  |  | 48 |  |  | 28,57 |  |
|  | 113-9042 | Клей БМК-5к | кг | 0,2 |  |  | 0,124 |  |  | 74,75 |  |  | 9,27 |  |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 13,4 |  |  | 8,308 |  |  | 8 |  |  | 66,46 |  |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 13,4 |  |  | 8,308 |  |  | 12 |  |  | 99,70 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1481,29 |  |
|  |  | Труба ПВХ жесткая D16 | м | 32 |  |  |  |  |  | 6,17 |  |  | 197,44 |  |
|  |  | Труба ПВХ жесткая D20 | м | 30 |  |  |  |  |  | 6,8 |  |  | 204,00 |  |
|  |  | Отводы для ПВХ труб D20 | шт. | 11 |  |  |  |  |  | 7,6 |  |  | 83,60 |  |
|  |  | Клипсы для крепления ПВХ труб | шт. | 65 |  |  |  |  |  | 1,7 |  |  | 110,50 |  |
|  |  | Муфты для ПВХ труб | шт. | 16 |  |  |  |  |  | 4,2 |  |  | 67,20 |  |
| 2 | 08-02-412-3 | Затягивание проводов в проложенные трубы | 100м |  |  |  | 1,05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (ср. разр. раб-3,8) | чел.-час | 7,86 |  |  | 8,253 |  |  | 48,57 |  |  | 481,02 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,08 |  |  | 0,084 |  |  | 57,18 |  |  | 5,76 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,04 |  |  | 0,042 |  |  | 134,65 |  |  | 6,79 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,04 |  |  | 0,042 |  |  | 95,53 |  |  | 4,81 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,60 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1764 | Тальк молотый сорт 1 | т | 0,00105 |  |  | 0,0011025 |  |  | 4623 |  |  | 5,10 |  |
|  | 500--9061 | Втулки изолирующие | шт. | 12,2 |  |  | 12,81 |  |  | 2,32 |  |  | 29,72 |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,32 |  |  | 0,336 |  |  | 173,53 |  |  | 58,31 |  |
|  | 500-9041 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0,31 |  |  | 0,3255 |  |  | 1840 |  |  | 598,92 |  |
|  | 500-9140 | Гильзы соединительные | 100 шт. | 0,05 |  |  | 0,0525 |  |  | 7086 |  |  | 372,02 |  |
|  | 500-9056 | Колпачки изолирующие | 10 шт. | 0,8 |  |  | 0,84 |  |  | 37,7 |  |  | 31,67 |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,002 |  |  | 0,0021 |  |  | 291,6 |  |  | 0,61 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,02 |  |  | 0,021 |  |  | 25 |  |  | 0,53 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1096,86 |  |
|  |  | Кабель ВВГ 5*2,5 | м | 25 |  |  |  |  |  | 42,14 |  |  | 1053,50 |  |
|  |  | Провод ПУНП 3*2,5 | м | 80 |  |  |  |  |  | 22,05 |  |  | 1764,00 |  |
| 3 | 08-02-472-10 | Заземляющие проводники | 100м |  |  |  | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (ср. разр. раб-3,8) | чел.-час | 46,6 |  |  | 9,32 |  |  | 48,57 |  |  | 543,21 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,06 |  |  | 0,012 |  |  | 57,18 |  |  | 0,82 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,03 |  |  | 0,006 |  |  | 134,65 |  |  | 0,97 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,03 |  |  | 0,006 |  |  | 95,53 |  |  | 0,69 |  |
|  | к=1,2 | Дрели электрические | маш.-час | 12,8 |  |  | 0,1536 |  |  | 1,95 |  |  | 0,36 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,02 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9031 | Скобы | 10 шт. | 20,4 |  |  | 4,08 |  |  | 132,26 |  |  | 539,62 |  |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 2,04 |  |  | 0,408 |  |  | 200 |  |  | 81,60 |  |
|  | 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 2,04 |  |  | 0,408 |  |  | 15 |  |  | 6,12 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 627,34 |  |
|  |  | Провод ПВ1 (1*4) | м | 20 |  |  |  |  |  | 12,7 |  |  | 254,00 |  |
| 4 | 08-03-574-1 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов. | 100 жил |  |  |  | 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (ср. разр. раб-4,2) | чел.-час | 16,8 |  |  | 21,84 |  |  | 51,24 |  |  | 1342,90 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,02 |  |  | 0,026 |  |  | 57,18 |  |  | 1,78 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,01 |  |  | 0,013 |  |  | 134,65 |  |  | 2,10 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,01 |  |  | 0,013 |  |  | 95,53 |  |  | 1,49 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,59 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 102 |  |  | 132,6 |  |  | 15 |  |  | 1989,00 |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,2 |  |  | 0,26 |  |  | 173,53 |  |  | 45,12 |  |
|  | 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,02 |  |  | 0,026 |  |  | 42 |  |  | 1,09 |  |
|  | 500--9619 | Нитки швейные | кг | 0,01 |  |  | 0,013 |  |  | 34 |  |  | 0,44 |  |
|  | 101-0501 | Лаки канифольные | кг | 0,0001 |  |  | 0,00013 |  |  | 36 |  |  | 0,00 |  |
|  | 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,1 |  |  | 0,13 |  |  | 24 |  |  | 3,12 |  |
|  | 500-9623 | Лента К226 | 100 м | 0,1 |  |  | 0,13 |  |  | 120 |  |  | 15,60 |  |
|  | 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0,1 |  |  | 0,13 |  |  | 140 |  |  | 18,20 |  |
|  | 500-9502 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 1,02 |  |  | 1,326 |  |  | 48,02 |  |  | 63,67 |  |
|  | 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые | кг | 0,08 |  |  | 0,104 |  |  | 173 |  |  | 17,99 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2154,24 |  |
| 5 | 08-03-545-1 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 | шт. |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (ср. разр. раб-3,8) | чел.-час | 3,31 |  |  | 52,96 |  |  | 48,57 |  |  | 3086,72 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,002 |  |  | 0,032 |  |  | 57,18 |  |  | 2,20 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,002 |  |  | 0,032 |  |  | 134,65 |  |  | 5,17 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,002 |  |  | 0,032 |  |  | 95,53 |  |  | 3,67 |  |
|  | к=1,2 | Дрели электрические | маш.-час | 0,04 |  |  | 0,64 |  |  | 1,95 |  |  | 1,50 |  |
|  | к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 0,25 |  |  | 4 |  |  | 8,1 |  |  | 38,88 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,22 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,031 |  |  | 0,496 |  |  | 291,6 |  |  | 144,63 |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,04 |  |  | 0,64 |  |  | 173,53 |  |  | 111,06 |  |
|  | 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,004 |  |  | 0,064 |  |  | 42 |  |  | 2,69 |  |
|  | 500--9619 | Нитки швейные | кг | 0,002 |  |  | 0,032 |  |  | 34 |  |  | 1,09 |  |
|  | 101-9760 | Лак электроизоляционный | кг | 0,02 |  |  | 0,32 |  |  | 36 |  |  | 11,52 |  |
|  | 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,02 |  |  | 0,32 |  |  | 24 |  |  | 7,68 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,03 |  |  | 0,48 |  |  | 25 |  |  | 12,00 |  |
|  | 500-9502 | Бирки оконцеватели | 100 шт. | 0,2 |  |  | 3,2 |  |  | 48,02 |  |  | 153,66 |  |
|  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,049 |  |  | 0,784 |  |  | 21 |  |  | 16,46 |  |
|  | 201-9408 | Конструкции стальные решетчатые | т | 0,002 |  |  | 0,032 |  |  | 18000 |  |  | 576,00 |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0,07 |  |  | 1,12 |  |  | 48 |  |  | 53,76 |  |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,014 |  |  | 0,224 |  |  | 200 |  |  | 44,80 |  |
|  | 500-9081 | Перемычки гибкие | шт. | 1 |  |  | 16 |  |  | 15 |  |  | 240,00 |  |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 1,22 |  |  | 19,52 |  |  | 8 |  |  | 156,16 |  |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 1,22 |  |  | 19,52 |  |  | 12 |  |  | 234,24 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1765,76 |  |
|  |  | Коробка 85*85 с г/в | шт. | 16 |  |  |  |  |  | 24,5 |  |  | 392,00 |  |
| 6 | 08-03-591-11 | Розетка штепсельная трехполюсная | 100 шт. |  |  |  | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (ср. разр. раб-4,2) | чел.-час | 73,4 |  |  | 6,606 |  |  | 51,24 |  |  | 406,19 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,12 |  |  | 0,0108 |  |  | 57,18 |  |  | 0,74 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,12 |  |  | 0,0108 |  |  | 134,65 |  |  | 1,75 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,12 |  |  | 0,0108 |  |  | 95,53 |  |  | 1,24 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,98 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1755 | Сталь полосовая Ст3сп | т | 0,0096 |  |  | 0,000864 |  |  | 14250 |  |  | 12,31 |  |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 20,4 |  |  | 1,836 |  |  | 8 |  |  | 14,69 |  |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 20,4 |  |  | 1,836 |  |  | 12 |  |  | 22,03 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,03 |  |
|  |  | Розетка с заземляющим контактом | шт. | 9 |  |  |  |  |  | 28 |  |  | 252,00 |  |
| 7 | 08-03-591-3 | Выключатель электрический п/г | 100 шт. |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (ср. разр. раб-4,2) | чел.-час | 76 |  |  | 9,12 |  |  | 51,24 |  |  | 560,77 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,2 |  |  | 0,024 |  |  | 57,18 |  |  | 1,65 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,1 |  |  | 0,012 |  |  | 134,65 |  |  | 1,94 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,1 |  |  | 0,012 |  |  | 95,53 |  |  | 1,38 |  |
|  | к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 4,64 |  |  | 0,5568 |  |  | 8,1 |  |  | 5,41 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,73 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1755 | Сталь полосовая Ст3сп | т | 0,014 |  |  | 0,00168 |  |  | 14250 |  |  | 23,94 |  |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 9,76 |  |  | 1,1712 |  |  | 8 |  |  | 9,37 |  |
|  | 101-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | 0,0027 |  |  | 0,000324 |  |  | 21735,18 |  |  | 7,04 |  |
|  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 3,54 |  |  | 0,4248 |  |  | 21 |  |  | 8,92 |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0,024 |  |  | 0,00288 |  |  | 48 |  |  | 0,14 |  |
|  | 101-9109 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 9,76 |  |  | 1,1712 |  |  | 12 |  |  | 14,05 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,47 |  |
|  |  | Выключатель электрический п/г | шт. | 12 |  |  |  |  |  | 28,2 |  |  | 338,40 |  |
| 8 | 08-03-594-7 | Светильники с люминесцентными лампами | 100 шт. |  |  |  | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (ср. разр. раб-4,2) | чел.-час | 148 |  |  | 44,4 |  |  | 51,24 |  |  | 2730,07 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 63,8 |  |  | 19,14 |  |  | 57,18 |  |  | 1313,31 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 2,74 |  |  | 0,822 |  |  | 134,65 |  |  | 132,82 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 2,74 |  |  | 0,822 |  |  | 95,53 |  |  | 94,23 |  |
|  | к=1,2 | Подъемники гидравлические | маш.-час | 58,3 |  |  | 17,49 |  |  | 31,14 |  |  | 653,57 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 880,62 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 3,09 |  |  | 0,927 |  |  | 60 |  |  | 55,62 |  |
|  | 500-9129 | Розетка потолочная | 100 шт. | 2,04 |  |  | 0,612 |  |  | 206 |  |  | 126,07 |  |
|  | 101-0219 | Гипсовые вяжущие | т | 0,00315 |  |  | 0,000945 |  |  | 2810,42 |  |  | 2,66 |  |
|  | 500-9109 | Крюк | шт. | 204 |  |  | 61,2 |  |  | 3 |  |  | 183,60 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 367,95 |  |
|  |  | Светильники ЛПО 46-2*40 | шт. | 18 |  |  |  |  |  | 340 |  |  | 6120,00 |  |
|  |  | Светильники Арктик 236 | шт. | 12 |  |  |  |  |  | 640 |  |  | 7680,00 |  |
|  |  | Лампа люминесцентная | шт. | 60 |  |  |  |  |  | 23 |  |  | 1380,00 |  |
|  |  | Стартер СК-220 | шт. | 60 |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  | 210,00 |  |
| 9 | 08-03-593-6 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100 шт. |  |  |  | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (ср. разр. раб-4,2) | чел.-час | 88,3 |  |  | 12,362 |  |  | 51,24 |  |  | 760,11 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 45,1 |  |  | 6,314 |  |  | 57,18 |  |  | 433,24 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 1,36 |  |  | 0,1904 |  |  | 134,65 |  |  | 30,76 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 1,36 |  |  | 0,1904 |  |  | 95,53 |  |  | 21,83 |  |
|  | к=1,2 | Подъемники гидравлические | маш.-час | 42,4 |  |  | 5,936 |  |  | 31,14 |  |  | 221,82 |  |
|  | к=1,2 | Дрели электрические | маш.-час | 25,6 |  |  | 3,584 |  |  | 1,95 |  |  | 8,39 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 282,79 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,31 |  |  | 0,0434 |  |  | 173,53 |  |  | 7,53 |  |
|  | 500-9129 | Розетка потолочная | 100 шт. | 1,02 |  |  | 0,1428 |  |  | 206 |  |  | 29,42 |  |
|  | 500-9041 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 2,04 |  |  | 0,2856 |  |  | 825 |  |  | 235,62 |  |
|  | 101-0115 | Винты с полукруглой головкой | т | 0,00306 |  |  | 0,0004284 |  |  | 20000 |  |  | 8,57 |  |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 4,08 |  |  | 0,5712 |  |  | 200 |  |  | 114,24 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 395,38 |  |
|  |  | Светильник НСО 17-150 | шт. | 12 |  |  |  |  |  | 148,96 |  |  | 1787,52 |  |
|  |  | Светильник НПБ01*60 | шт. | 2 |  |  |  |  |  | 163 |  |  | 326,00 |  |
|  |  | Лампа ЛОН | шт. | 14 |  |  |  |  |  | 5,1 |  |  | 71,40 |  |
| 10 | 08-02-396-20 | Монтаж короба по стенам и потолкам | 100м |  |  |  | 1,30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (ср. разр. раб-3,8) | чел.-час | 15,99 |  |  | 20,787 |  |  | 48,57 |  |  | 1211,55 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов (средний разряд работы-5) | чел.-час | 0,28 |  |  | 0,364 |  |  | 57,18 |  |  | 24,98 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,14 |  |  | 0,182 |  |  | 95,53 |  |  | 20,86 |  |
|  | к=1,2 | Подъемники мачтовые | маш.-час | 0,141 |  |  | 0,1833 |  |  | 31,14 |  |  | 6,85 |  |
|  | к=1,2 | Дрели электрические | маш.-час | 1,66 |  |  | 2,158 |  |  | 1,95 |  |  | 5,05 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,76 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-9101 | Дюбели монтажные | 10 шт. | 20 |  |  | 26 |  |  | 8 |  |  | 208,00 |  |
|  | 101-1481 | Шурупы | т | 0,001 |  |  | 0,0013 |  |  | 40000 |  |  | 52,00 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260,00 |  |
|  |  | Кабель-канал 16*16 | м | 70 |  |  |  |  |  | 6,8 |  |  | 476,00 |  |
|  |  | Кабель-канал 40*16 | м | 60 |  |  |  |  |  | 18,4 |  |  | 1104,00 |  |
| 11 | 08-02-399-1 | Прокладка проводов в коробах | 100м |  |  |  | 3,35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (ср. разр. раб-3,8) | чел.-час | 3,52 |  |  | 11,792 |  |  | 48,57 |  |  | 687,28 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов (средний разряд работы-5) | чел.-час | 1,58 |  |  | 5,293 |  |  | 57,18 |  |  | 363,18 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,01 |  |  | 0,0335 |  |  | 134,65 |  |  | 5,41 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,01 |  |  | 0,0335 |  |  | 95,53 |  |  | 3,84 |  |
|  | к=1,2 | Подъемники гидравлические | маш.-час | 1,56 |  |  | 5,226 |  |  | 31,14 |  |  | 195,29 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 204,54 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9623 | Лента К226 | 100 м | 0,05 |  |  | 0,1675 |  |  | 120 |  |  | 20,10 |  |
|  | 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0,02 |  |  | 0,067 |  |  | 140 |  |  | 9,38 |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,32 |  |  | 1,072 |  |  | 173,53 |  |  | 186,02 |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,05 |  |  | 0,1675 |  |  | 291,6 |  |  | 48,84 |  |
|  | 500-9826 | Сжим соединительный | 100 шт. | 0,1 |  |  | 0,335 |  |  | 1840 |  |  | 616,40 |  |
|  | 500-9719 | Полоски для крепления проводов | 100 шт. | 0,26 |  |  | 0,871 |  |  | 32 |  |  | 27,87 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,05 |  |  | 0,1675 |  |  | 25 |  |  | 4,19 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 912,81 |  |
|  |  | Провод ПУНП 3*1,5 | м | 205 |  |  |  |  |  | 12,6 |  |  | 2583,00 |  |
|  |  | Провод ПУНП 3*2,5 | м | 130 |  |  |  |  |  | 22,05 |  |  | 2866,50 |  |
| 12 | 08-03-526-1 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) на ток до 25 А | шт. |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (ср. разр. раб-3,9) | чел.-час | 1,56 |  |  | 20,28 |  |  | 49,16 |  |  | 1196,36 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,004 |  |  | 0,052 |  |  | 57,18 |  |  | 3,57 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,002 |  |  | 0,026 |  |  | 134,65 |  |  | 4,20 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,002 |  |  | 0,026 |  |  | 95,53 |  |  | 2,98 |  |
|  | к=1,2 | Дрели электрические | маш.-час | 0,04 |  |  | 0,52 |  |  | 1,95 |  |  | 1,22 |  |
|  | к=1,2 | Прессы гидравлические | маш.-час | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |
|  | к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 0,13 |  |  | 1,69 |  |  | 8,1 |  |  | 16,43 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,83 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,02 |  |  | 0,26 |  |  | 291,6 |  |  | 75,82 |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,012 |  |  | 0,156 |  |  | 173,53 |  |  | 27,07 |  |
|  | 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,001 |  |  | 0,013 |  |  | 42 |  |  | 0,55 |  |
|  | 500--9619 | Нитки швейные | кг | 0,001 |  |  | 0,013 |  |  | 34 |  |  | 0,44 |  |
|  | 101-9760 | Лак электроизоляционный | кг | 0,006 |  |  | 0,078 |  |  | 36 |  |  | 2,81 |  |
|  | 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,006 |  |  | 0,078 |  |  | 24 |  |  | 1,87 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,036 |  |  | 0,468 |  |  | 25 |  |  | 11,70 |  |
|  | 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 6,1 |  |  | 79,3 |  |  | 15 |  |  | 1189,50 |  |
|  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,049 |  |  | 0,637 |  |  | 21 |  |  | 13,38 |  |
|  | 201-9408 | Конструкции стальные решетчатые | т | 0,001 |  |  | 0,013 |  |  | 18000 |  |  | 234,00 |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0,07 |  |  | 0,91 |  |  | 48 |  |  | 43,68 |  |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,014 |  |  | 0,182 |  |  | 200 |  |  | 36,40 |  |
|  | 500-9081 | Перемычки гибкие | шт. | 1 |  |  | 13 |  |  | 15 |  |  | 195,00 |  |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 1,22 |  |  | 15,86 |  |  | 8 |  |  | 126,88 |  |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 1,22 |  |  | 15,86 |  |  | 12 |  |  | 190,32 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2149,41 |  |
|  |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29 | шт. | 8 |  |  |  |  |  | 28,21 |  |  | 225,68 |  |
|  |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29 | шт. | 1 |  |  |  |  |  | 86 |  |  | 86,00 |  |
|  |  | Устройство защитного отключения ВКЗ-22 | шт. | 4 |  |  |  |  |  | 690 |  |  | 2760,00 |  |
| 13 | 08-03-573-4 | Пульт (шкаф) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600*600*350 | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (ср. разр. раб-4,2) | чел.-час | 2,37 |  |  | 2,37 |  |  | 51,24 |  |  | 145,73 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов (средний разряд работы-5) | чел.-час | 0,36 |  |  | 0,36 |  |  | 57,18 |  |  | 24,70 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,07 |  |  | 0,07 |  |  | 134,65 |  |  | 11,31 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,07 |  |  | 0,07 |  |  | 95,53 |  |  | 8,02 |  |
|  | к=1,2 | Компрессоры передвижные | маш.-час | 0,22 |  |  | 0,22 |  |  | 90 |  |  | 23,76 |  |
|  | к=1,2 | Молотки бурильные | маш.-час | 0,22 |  |  | 0,22 |  |  | 49,39 |  |  | 13,04 |  |
|  | к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 0,71 |  |  | 0,71 |  |  | 8,1 |  |  | 6,90 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,04 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0,1 |  |  | 0,1 |  |  | 48 |  |  | 4,80 |  |
|  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,1 |  |  | 0,1 |  |  | 21 |  |  | 2,10 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,02 |  |  | 0,02 |  |  | 25 |  |  | 0,50 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,40 |  |
|  |  | Щит электрический ЩРН-36 | шт. | 1 |  |  |  |  |  | 1215,98 |  |  | 1215,98 |  |
|  |  | Шина РЕ | шт. | 1 |  |  |  |  |  | 42 |  |  | 42,00 |  |
|  |  | Шина N | шт. | 1 |  |  |  |  |  | 44 |  |  | 44,00 |  |
|  |  | Заглушка на 12 модулей | шт. | 2 |  |  |  |  |  | 13 |  |  | 26,00 |  |
| 14 | 08-03-573-4 | Пульт (шкаф) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600*600*350 (демонтаж) | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*0,4 | Затраты труда рабочих-монтажников (ср. разр. раб-4,2) | чел.-час | 2,37 |  |  | 2,37 |  |  | 51,24 |  |  | 58,29 |  |
|  | к=1,2*0,4 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,36 |  |  | 0,36 |  |  | 57,18 |  |  | 9,88 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*0,4 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,07 |  |  | 0,07 |  |  | 134,65 |  |  | 4,52 |  |
|  | к=1,2*0,4 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,07 |  |  | 0,07 |  |  | 95,53 |  |  | 3,21 |  |
|  | к=1,2*0,4 | Компрессоры передвижные | маш.-час | 0,22 |  |  | 0,22 |  |  | 90 |  |  | 9,50 |  |
|  | к=1,2*0,4 | Молотки бурильные | маш.-час | 0,22 |  |  | 0,22 |  |  | 49,39 |  |  | 5,22 |  |
|  | к=1,2*0,4 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 0,71 |  |  | 0,71 |  |  | 8,1 |  |  | 2,76 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,21 |  |
| 15 | 08-03-526-1 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) на ток до 25 А (демонтаж) | шт. |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*0,4 | Затраты труда рабочих-монтажников (ср. разр. раб-3,9) | чел.-час | 1,56 |  |  | 18,72 |  |  | 49,16 |  |  | 441,73 |  |
|  | к=1,2*0,4 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,004 |  |  | 0,048 |  |  | 57,18 |  |  | 1,32 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*0,4 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,002 |  |  | 0,024 |  |  | 134,65 |  |  | 1,55 |  |
|  | к=1,2*0,4 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,002 |  |  | 0,024 |  |  | 95,53 |  |  | 1,10 |  |
|  | к=1,2*0,4 | Дрели электрические | маш.-час | 0,04 |  |  | 0,48 |  |  | 1,95 |  |  | 0,45 |  |
|  | к=1,2*0,4 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 0,13 |  |  | 1,56 |  |  | 8,1 |  |  | 6,07 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,17 |  |
| Испытания и измерения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество |  |  |  |  |  | Общая стоимость (руб) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на единицу измерения |  |  | общее |  |  | единицы |  |  | общая |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 8 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |
| 1 | ГЭСНп-2001 1-11-028-1 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром | 1 линия |  |  |  | 15 |  |  | 66,84 |  |  | 481,25 |  |
|  |  | Затраты труда пусконаладочного персонала К=1,2 | чел-час | 0,4 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ГЭСНп-2001 1-11-011-1 | Измерение цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек |  |  |  | 0,2 |  |  | 66,84 |  |  | 256,67 |  |
|  |  | Затраты труда пусконаладочного персонала К=1,2 | чел-час | 16 |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ГЭСНп-2001 1-11-013-1 | Измерение полного сопротивления цепи фаза-нуль | 1 токопр. |  |  |  | 15 |  |  | 66,84 |  |  | 1804,68 |  |
|  |  | Затраты труда пусконаладочного персонала К=1,2 | чел-час | 1,5 |  |  | 22,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ГЭСНп-2001 1-11-023-1 | Снятие характеристик выключателя автоматического | 1 ед. |  |  |  | 12 |  |  | 66,84 |  |  | 1924,99 |  |
|  |  | Затраты труда пусконаладочного персонала К=1,2 | чел-час | 2 |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ГЭСНп-2001 1-11-023-2 | Снятие характеристик УЗО | 1 ед. |  |  |  | 4 |  |  | 66,84 |  |  | 962,50 |  |
|  |  | Затраты труда пусконаладочного персонала К=1,2 | чел-час | 3 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Прямые |  |
| ФОТ машинистов (ТЕРр 67-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,41 |  |  | 1,99 |  |
| ФОТ машинистов (ГЭСНм 08-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2867,81 |  |
| ФОТ машинистов (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,41 |  |  | 125,19 |  |
| ФОТ рабочих (ТЕРр 67-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,41 |  |  | 491,15 |  |
| ФОТ рабочих (ГЭСНм 08-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 14511,97 |  |
| ФОТ рабочих (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,41 |  |  | 382,62 |  |
| ФОТ пусконаладочного персонала (ГЭСНп-2001-01) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  | 4344,07 |  |
| Машины и механизмы (ТЕР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,14 |  |  | 661,75 |  |
| Машины и механизмы (ГЭСНм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,14 |  |  | 6310,60 |  |
| Итого машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6972,34 |  |
| Материалы (ТЕР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,7 |  |  | 0 |  |
| Материалы (ГЭСНм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 11330,94 |  |
| Итого поматериалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11330,94 |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31759,28 |  |
| ТЗР |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5% |  |  | 1587,96 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71380,33 |  |
| Накладные расходы (ТЕРр67-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85%*0,94 |  |  | 394,02 |  |
| Сметная прибыль (ТЕРр67-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65% |  |  | 320,54 |  |
| Накладные расходы (ГЭСНм08-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95%*0,94 |  |  | 15520,14 |  |
| Сметная прибыль (ГЭСНм08-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65% |  |  | 11296,85 |  |
| Накладные расходы (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110%*0,94 |  |  | 525,08 |  |
| Сметная прибыль (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70% |  |  | 355,47 |  |
| Накладные расходы (ГЭСНп-2001-10-Пусконаладочные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65%*0,94 |  |  | 2654,22 |  |
| Сметная прибыль (ГЭСНп-2001-10-Пусконаладочные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40% |  |  | 1737,63 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104184,29 |  |
| НДС 18%: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18753,17 |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122937 |  |
| Обоснование коэфициентов(влияние условий производства работ ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К= 1,0 - МДС81-35.2004, Прил.1 Т.3 п.1(в существующих зданиях - ремонтно-строительные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К=1,2 -- МДС81-35.2004, Прил.1 Т.2 п.1(в существующих зданиях - монтажные работы ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К=1,2 -- МДС81-35.2004, Прил.1 Т.4 п.1(в существующих зданиях - пусконаладочн. работы ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М.П. Заказчик: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М.П. Исполнитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |