|  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждаю |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Директор МУП ЖХ№4 /Конов Ю.Н./ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | "09" ОКТЯБРЯ 2007 г. |  |  |  |
| Локальная смета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На восстановление линий наружного освещения на внутридомовой территории жилого дома по ул. 2 Чайковского, 10, г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2кв.2007г |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №п.п | Шифры, коды нормативов и ресурсов | Наименование работ и затрат |  |  | Ед. изм | Норматив на единицу измерения | Количество единиц измерения | Ст-ть на ед.изм |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | единицы | общая |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 08-03-526-1 | Автомат одно-,двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене, ток до 25 А |  |  | шт. |  | 1,00 |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих -3,9 |  |  |  | 1,5600 | 1,56 | 49,16 | 77 |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  | чел.час | 0,0020 | 0,002 | 63,8 | 0 |
|  | 400002 | автомобили бортовые |  |  | маш.час | 0,0020 | 0,002 | 337,38 | 1 |
|  | 21102 | краны на автомобильном ходу |  |  | маш.час | 0,0020 | 0,002 | 410,67 | 1 |
|  | 40502 | установка для сварки ручной |  |  | маш.час | 0,1300 | 0,130 | 15,45 | 2 |
|  | 330206 | дрели электрические |  |  | маш.час | 0,040 | 0,04 | 4,01 | 0 |
|  |  | Итого эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  | 101-1924 | электроды д=4мм |  |  | кг | 0,07 | 0,07 | 47,20 | 3 |
|  | 101-1977 | болты строительные с гайками и шайбами |  |  | кг | 0,049 | 0,05 | 38,60 | 2 |
|  | 101-9100 | патроны для пристрелки |  |  | 10шт | 1,22 | 1,22 | 9,890 | 12 |
|  | 101-9103 | дюбели распорные |  |  | 100шт | 0,014 | 0,01 | 45,20 | 1 |
|  | 101-9109 | дюбели для пристрелки |  |  | 10шт | 1,22 | 1,22 | 8,95 | 11 |
|  | 101-9760 | лак изоляционный 318 |  |  | кг | 0,006 | 0,006 | 78,96 | 0 |
|  | 542-9033 | вазелин технический |  |  | кг | 0,006 | 0,006 | 97,98 | 1 |
|  | 201-9408 | конструкции стальные |  |  | тн | 0,001 | 0,001 | 28420,98 | 28 |
|  | 101-9852 | краска масляная |  |  | кг | 0,036 | 0,04 | 34,13 | 1 |
|  | 500-9062 | наконечники кабельные |  |  | шт | 6,1 | 6,10 | 2,50 | 15 |
|  | 500-9081 | перемычки гибкие ПГС-50 |  |  | шт | 1 | 1,00 | 24,40 | 24 |
|  | 500-9500 | бирки маркировочные |  |  | 100шт | 0,02 | 0,020 | 45,41 | 1 |
|  | 544-0089 | лента липкая изоляционная |  |  | кг | 0,012 | 0,012 | 209,73 | 3 |
|  |  | Автомат защиты 10 А |  |  | шт. | 1,00 | 1,00 | 699,54 | 700 |
|  |  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  |  |  | 802 |
| 2 | 08-03-530-4 | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 40 |  |  | шт |  | 1,00 |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих -3,7 |  |  | чел.час | 3,17 | 3,17 | 48,01 | 152 |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  | чел.час | 0,012 | 0,012 | 63,8 | 1 |
|  | 400002 | автомобили бортовые |  |  | маш.час | 0,0060 | 0,006 | 337,38 | 2 |
|  | 21102 | краны на автомобильном ходу |  |  | маш.час | 0,0060 | 0,006 | 410,67 | 2 |
|  | 40502 | установка для сварки ручной |  |  | маш.час | 0,130 | 0,130 | 15,45 | 2 |
|  | 330206 | дрели электрические |  |  | маш.час | 0,0400 | 0,040 | 4,01 | 0 |
|  |  | Итого эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  | 500-9500 | бирки маркировочные |  |  | 100шт | 0,031 | 0,031 | 291,60 | 9 |
|  | 544-0089 | лента изоляционная |  |  | кг | 0,024 | 0,024 | 209,73 | 5 |
|  | 101-9760 | лак изоляционный 318 |  |  | кг | 0,012 | 0,012 | 78,96 | 1 |
|  | 542-9033 | вазелин технический |  |  | кг | 0,012 | 0,012 | 97,98 | 1 |
|  | 101-9852 | краска |  |  | кг | 0,039 | 0,039 | 54,11 | 2 |
|  | 101-1977 | болты строительные с гайками и шайбами |  |  | кг | 0,373 | 0,373 | 38,60 | 14 |
|  | 101-9103 | дюбели распорные |  |  | 100шт | 0,014 | 0,014 | 35,20 | 0 |
|  | 500-9081 | перемычки гибкие ПГС-50 |  |  | шт | 1 | 1,00 | 24,40 | 24 |
|  | 101-9109 | дюбели для пристрелки |  |  | 10шт | 1,22 | 1,22 | 8,95 | 11 |
|  | 101-9100 | патроны для пристрелки |  |  | 10шт | 1,22 | 1,22 | 11,890 | 15 |
|  |  | Пускатель магнитный ПМЕ 10А |  |  | шт | 1,00 | 1,00 | 407,63 | 408 |
|  |  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  |  |  | 490 |
| 3 | 08-03-574-1 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 10мм2 |  |  | 100шт |  | 0,12 |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих -4,2 |  |  | чел.час | 16,80 | 2,016 | 51,24 | 103 |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  | чел.час | 0,010 | 0,00 | 63,8 | 0 |
|  | 400002 | автомобили бортовые |  |  | маш.час | 0,0100 | 0,001 | 337,38 | 0 |
|  | 21102 | краны на автомобильном ходу |  |  | маш.час | 0,0100 | 0,001 | 410,67 | 0 |
|  |  | Итого эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | 101-0501 | лаки канифольные КФ-965 |  |  | тн | 0,0001 | 0,00001 | 180420,80 | 2 |
|  | 500-9062 | наконечники кабельные |  |  | шт | 102 | 12,24 | 6,50 | 80 |
|  | 500-9101 | кнопки монтажные |  |  | 1000шт | 0,1 | 0,012 | 350,01 | 4 |
|  | 500-9502 | бирки-оконцеватели |  |  | 100шт | 1,02 | 0,1224 | 53,76 | 7 |
|  | 500-9623 | лента К226 |  |  | 100м | 0,1 | 0,012 | 426,41 | 5 |
|  | 522-0077 | припои оловянно-свинцовые ПОС30 |  |  | кг | 0,08 | 0,01 | 118,80 | 1 |
|  | 542-9033 | вазелин технический |  |  | кг | 0,1 | 0,012 | 117,10 | 1 |
|  | 544-0089 | лента липкая изоляционная |  |  | кг | 0,2 | 0,024 | 209,73 | 5 |
|  |  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  |  |  | 105 |
| 4 | 08-02-364-2 | Кронштейн на стене |  |  | шт |  | 2 |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих -4,2 |  |  | чел.час | 1,05 | 2,10 | 51,24 | 108 |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  | чел.час | 0,08 | 0,16 | 63,8 | 10 |
|  | 400002 | автомобили бортовые |  |  | маш.час | 0,04 | 0,080 | 337,38 | 27 |
|  | 21102 | краны на автомобильном ходу |  |  | маш.час | 0,04 | 0,080 | 410,67 | 33 |
|  |  | Итого эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  | 60 |
|  | 101-9852 | краска |  |  | кг | 0,05 | 0,100 | 51,03 | 5 |
|  | 101-1977 | болты строительные с гайками и шайбами |  |  | кг | 0,08 | 0,160 | 38,60 | 6 |
|  |  | кронштейн для светильника |  |  | шт | 2,00 | 2,00 | 320,00 | 640 |
|  |  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  |  |  | 651 |
| 5 | 08-01-083-1 | Устройства сигнально блокировочные - фотоэлементы |  |  | шт |  | 1 |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих -4,0 |  |  | чел.час | 2,25 | 2,25 | 49,76 | 112 |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  | чел.час | 0,002 | 0,002 | 63,8 | 0 |
|  | 400002 | автомобили бортовые |  |  | маш.час | 0,002 | 0,002 | 337,38 | 1 |
|  | 21102 | краны на автомобильном ходу |  |  | маш.час | 0,002 | 0,002 | 410,67 | 1 |
|  |  | Итого эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 101-1148 | прокат для армирования ж/бетонных конструкций круглый и периодического профиля, горячекатанный и термомеханический, термически упроченный класс А-1 диаметром 6мм |  |  | тн | 0,002 | 0,002 | 18645,00 | 37 |
|  | 101-1977 | болты строительные с гайками и шайбами |  |  | кг | 0,11 | 0,1100 | 22,60 | 2 |
|  | 101-9940 | шплинт проволочный |  |  | кг | 0,4 | 0,40 | 19,96 | 8 |
|  | 500-9807 | оконцеватели маркировочные |  |  | 100шт | 0,08 | 0,08 | 23,89 | 2 |
|  |  | ФР-7М (с кабелем 25м) |  |  | шт | 1,00 | 1,00 | 1057,76 | 1058 |
|  |  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  |  |  | 1107 |
| 6 | 08-03-595-2 | СВЕТИЛЬНИКИ С РТУТНЫМИ ЛАМПАМИ на стенах, колоннах и фермах |  |  | 100шт. |  | 0,02 |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих -4,2 |  |  | чел.час | 291,00 | 5,82 | 51,24 | 298 |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  | чел.час | 98,27 | 1,965 | 63,8 | 125 |
|  | 400002 | автомобили бортовые |  |  | маш.час | 1,73 | 0,035 | 337,38 | 12 |
|  | 21102 | краны на автомобильном ходу |  |  | маш.час | 1,73 | 0,035 | 410,67 | 14 |
|  | 30902 | подъемники гидравлические высотой подъема 10 м |  |  | маш.час | 96,54 | 1,931 | 94,34 | 182 |
|  |  | Итого эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  | 208 |
|  | 544-0089 | лента липкая изоляционная |  |  | кг | 0,11 | 0,00 | 209,73 | 0 |
|  | 500-9062 | наконечники кабельные |  |  | шт | 102 | 2,04 | 6,50 | 13 |
|  | 101-1977 | болты строительные с гайками и шайбами |  |  | кг | 1,25 | 0,03 | 88,60 | 2 |
|  | 500-9056 | колпачки изолирующие |  |  | 10шт | 20,4 | 0,41 | 27,520 | 11 |
|  | 500-9140 | гильзы соединительные |  |  | 100 шт | 2,04 | 0,0408 | 854,74 | 35 |
|  |  | Светильник ЖКУ 30-150 |  |  | 100 шт | 100,00 | 2,00 | 1878,05 | 3756 |
|  |  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  |  |  | 3817 |
| 7 | 08-02-407-1 | Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 |  |  | 100м |  | 0,21 |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих -3,8 |  |  | чел.час | 30,80 | 6,468 | 48,57 | 314 |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  | чел.час | 20,900 | 4,39 | 63,8 | 280 |
|  | 400002 | автомобили бортовые |  |  | маш.час | 0,4700 | 0,099 | 337,38 | 33 |
|  | 21102 | краны на автомобильном ходу |  |  | маш.час | 0,4700 | 0,099 | 410,67 | 41 |
|  | 30902 | подъемники гидравлические высотой подъема 10 м |  |  | маш.час | 20 | 4,200 | 94,34 | 396 |
|  | 40502 | установка для сварки ручной |  |  | маш.час | 6,420 | 1,348 | 15,45 | 21 |
|  | 331451 | перфораторы электрические |  |  | маш.час | 6,180 | 1,298 | 5,00 | 6 |
|  |  | Итого эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  | 497 |
|  | 500-9627 | лента ФУМ |  |  | кг | 0,03 | 0,006 | 519,65 | 3 |
|  | 110-9105 | гайки установочные заземляющие |  |  | 100шт | 0,65 | 0,137 | 832,78 | 114 |
|  | 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм |  |  | тн | 0,0021 | 0,0004 | 25389,00 | 10 |
|  | 500-9030 | заглушки |  |  | 10шт | 1,02 | 0,21 | 62,83 | 13 |
|  | 101-1924 | электроды д=4мм |  |  | кг | 1,05 | 0,22 | 47,20 | 10 |
|  | 500-9081 | перемычки гибкие ПГС-50 |  |  | шт | 8 | 1,680 | 24,40 | 41 |
|  | 500-9140 | гильзы соединительные |  |  | 100 шт | 0,08 | 0,0168 | 854,74 | 14 |
|  | 500-9031 | скобы |  |  | 10шт | 4,1 | 0,861 | 21,64 | 19 |
|  | 101-9852 | краска |  |  | кг | 0,68 | 0,14 | 51,03 | 7 |
|  |  | труба стальная д. 20 мм |  |  | 100 м | 100 | 21,00 | 47,85 | 1005 |
|  |  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  |  |  | 1236 |
| 8 | 08-02-409-1 | Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 |  |  | 100м |  | 0,61 |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих -3,8 |  |  | чел.час | 23,80 | 14,518 | 48,57 | 705 |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  | чел.час | 16,000 | 9,76 | 63,8 | 623 |
|  | 400002 | автомобили бортовые |  |  | маш.час | 0,1100 | 0,067 | 337,38 | 23 |
|  | 21102 | краны на автомобильном ходу |  |  | маш.час | 0,1100 | 0,067 | 410,67 | 28 |
|  | 30902 | подъемники гидравлические высотой подъема 10 м |  |  | маш.час | 15,8 | 9,638 | 94,34 | 909 |
|  | 331451 | перфораторы электрические |  |  | маш.час | 4,840 | 2,952 | 5,00 | 15 |
|  |  | Итого эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  | 960 |
|  | 500-9061 | втулки изолирующие |  |  | шт | 18,00 | 10,98 | 0,95 | 10 |
|  | 500-9031 | скобы |  |  | 10шт | 6,7 | 4,087 | 21,64 | 88 |
|  | 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм |  |  | тн | 0,0021 | 0,0013 | 25389,00 | 33 |
|  | 500-9030 | заглушки |  |  | 10шт | 1 | 0,61 | 62,83 | 38 |
|  |  | труба ПВХ жест д. 20 мм |  |  | 100 м | 100 | 61,00 | 16,90 | 1031 |
|  |  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  |  |  | 1200 |
| 9 | 08-02-148-2 | КАБЕЛИ ДО 35 кВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ массой 1 м, кг, до 2 |  |  | 100м |  | 0,82 |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих -4,0 |  |  | чел.час | 18,30 | 15,01 | 49,76 | 747 |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  | чел.час | 5,38 | 4,41 | 63,8 | 281 |
|  | 400002 | автомобили бортовые |  |  | маш.час | 0,560 | 0,459 | 337,38 | 155 |
|  | 21102 | краны на автомобильном ходу |  |  | маш.час | 0,560 | 0,459 | 410,67 | 189 |
|  | 30408 | лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) |  |  | маш.час | 4,26 | 3,493 | 696,66 | 2434 |
|  | 30203 | домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т |  |  | маш.час | 4,26 | 3,493 | 3,89 | 14 |
|  |  | Итого эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  | 2792 |
|  | 500-9500 | бирки маркировочные |  |  | 100шт | 0,0041 | 0,003 | 291,60 | 1 |
|  | 500-9623 | лента К226 |  |  | 100м | 0,0096 | 0,008 | 154,64 | 1 |
|  | 500-9101 | кнопки монтажные |  |  | 1000шт | 0,00832 | 0,01 | 350,01 | 2 |
|  | 101-0813 | проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм |  |  | тн | 0,00004 | 0,0000 | 25389,00 | 0 |
|  | 101-0865 | роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм |  |  | тн | 0,0008 | 0,00066 | 102880,40 | 67 |
|  | 522-0077 | припои оловянно-свинцовые ПОС30 |  |  | кг | 0,5 | 0,41 | 118,80 | 49 |
|  | 101-1786 | лак битумный БТ-123 |  |  | т | 0,00006 | 0,000049 | 21735,18 | 1 |
|  |  | кабель АВВГ 2х16 |  |  | м | 82,00 | 82,00 | 16,25 | 1333 |
|  |  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  |  |  | 1454 |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу |  |  |  |  |  |  | 18022 |
|  |  | Накладные расходы на ФОТ 95*0,94% |  |  | 3936 |  | 0,893 |  | 3515 |
|  |  | Сметная прибыль на ФОТ 65% |  |  | 3936 |  | 0,65 |  | 2558 |
| 10 | 46-03-009-8 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых до 50 мм при толщине стен до 51 см |  |  | 100шт |  | 0,02 |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих -3,6 |  |  | чел.час | 97,13 | 1,94 | 47,46 | 92 |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  | чел.час | 28,42 | 0,570 | 63,8 | 36 |
|  | 50102 | компрессор |  |  | маш.час | 28,42 | 0,570 | 219,95 | 125 |
|  | 331452 | перфораторы пневматические |  |  | маш.час | 56,840 | 1,140 | 38,39 | 44 |
|  |  | Итого эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  | 169 |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу |  |  |  |  |  |  | 261 |
|  |  | Накладные расходы на ФОТ 110*0,94% |  |  | 128 |  | 1,034 |  | 132 |
|  |  | Сметная прибыль на ФОТ 70% |  |  | 128 |  | 0,7 |  | 90 |
|  |  | ВСЕГО прямые затраты |  |  |  |  |  |  | 18283 |
|  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 3647 |
|  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 2648 |
|  |  | Итого с накладными и плановыми |  |  |  |  |  |  | 24578 |
|  |  | НДС 18% |  |  |  | 0,18 | 24578 |  | 4424 |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |  | 29002 |
|  | ФОТ рабочих |  | 2708 | руб |  |  |  |  |  |
|  | ФОТ машинистов |  | 1356 | руб |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  | 10862 | руб |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Смету составил__________________/Мединина Г.В./ |  |  |  |  |  |