ИЗВЕЩЕНИЕ

Дата «1»_ноября 2007 г.

Регистрационный  №827

| 1 | Наименование муниципального заказчика | Муниципальное унитарное предприятие по организации капитального строительства города Иваново |
| --- | --- | --- |
| 2 | Почтовый адрес | 153021 г.Иваново, проезд Красных Зорь, 1 «Б» |
| 3 | Адрес электронной почты | mail@mup-oks-ivanovo.ru |
| 4 | Контактное лицо | Богомолова Ирина Александровна |
| 5 | Номер контактного телефона | 38-44-08 |
| 6 | Место подачи котировочных заявок | г. Иваново, пл. Револючии, 6 ком. 519, Соколова Юлия Викторовна |
| 7 | Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 14.11.2007 до 15:30 |

| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Единица измере-ния | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стол неонатальный реанимацион- ный | Требования к качеству товаров,работ | Гарантийный срок оборудования - в соответствии с паспортом завода-изготовителя, гарантийное обслуживание – не менее 1 года, гарантийный срок монтажных работ - в соответствии с действующим законодательством Регистрационное удостоверение МЗ РФ, сертификат ГОСТ Установка оборудования и ввод в эксплуатацию должны производиться представителем производителем представителем производителя (уполномоченным представителем производителя). Санитарно-Эпидемиологическое заключение Авторизованное письмо от производителя | штук | 1 |
|  | Технические характеристики товаров, работ | Наличие: -Инфракрасный обогреватель cверху, -Управление ручное или автоматическое на основе показаний датчиков с использованием дисплея, - Режим автоматического регулирования мощности излучения по температуре кожи ребенка, -Температурные датчики, размещенные на коже ребёнка, -Кроватка с пенным матрасом Softbed, -Чёткие текстовые сообщения тревоги и информации на дисплее, -Мониторинг кожной температуры, -Керамические нагревательные элементы, -Лампа фототерапии, -Осветительные лампы - два уровня яркости (рабочий и ночной), -Диапазон углов наклона кроватки от –15 до + 20 град (плавная регулировка) -Обогрев и освещение ложа не зависимо от положения верхнего источника излучения -Возможность отведения верхнего источника в сторону для удобства работы с ребенком. -Теплоизлучатель с тремя уровнями мощности, -Греющая мощность на расстоянии 80 см (от теплоизлучателя до поверхности ложа)- 10 мВт/см2. -Накожные датчики- система сервоконтроля кожной температуры ребенка -Тележка с фиксированной высотой -Монитор прикроватный ( технические характеристики указаны отдельно) -Полка под монитор -Внутренние стенки -Диапазон измеряемых/отображаемых значений температуры – от 15 до 42 градусов -Диапазон установочных значений температуры – от 35 до 37,5 градусов -Система тревожных сообщений и сигнализации (световая и звуковая) при отклонении от заданной температуры -Возможность выведения данных и хранения в памяти на внешнем устройстве -Возможность размещения систем для реанимации, подведение кислорода, бронхоотсоса -Бронхиальный аспиратор для санации воздушных путей пациента. Эжекторный с креплением на рельсу. -Инфузионная стойка для бутылок -Система подведения О2 с увлажнением -Встроенные весы -Вставка для рентгенкассеты Общая характеристика монитора Портативный конфигурированный монитор пациента. Предназначен для мониторинга основных показателей у пациента в условиях общей палаты, операционных, блоках реанимации, машинах скорой и неотложной помощи. Требования к дисплею Цветной жидкокристаллический TFT дисплей Touch Screen (сенсорный дисплей, ввод информации осуществляется непосредственно на экран монитора) с широким углом обзора, с диагональю не менее 21 см. Разрешение дисплея 800 х 600 пикс Отображаемые на дисплее кривые: ЭКГ, дыхание, инвазивное давление, SPO2, кривая пульса, СО2 Отображаемые на дисплее числовые данные: ЧСС, уровень ST, частота дыхания, Инвазивное АД (систолическое. Диастолическое, среднее). SPO2, частота пульса, температура, ЕtСО2 Число разверток кривых: не менее 5 линий Число отображаемых числовых параметров: не менее 6 Скорость волн на экране 25, 50 мм/сек Руссифицированное меню Требования к источнику питания Прибор должен обеспечивать работу от электрической сети и аккумулятора Частота сети: от 50 до 60 Гц Параметры питающей сети: напряжение электросети от 100 до 240 В ± 10% Встроенный аккуумулятор: время непрерывной работы не менее 3-х часов Индикация уровня заряда батарей. Вес и габариты аппарата Вес: не более 4,7 кг (без принадлежностей) Размеры: не более 253 х 242 х 145 мм Общие характеристики системы Один встроенный универсальный мультипараметрический коннектор Встроенный принтер с выведением на печать не менее 3-х каналов при ширине регистрирующей бумаги не менее 50 мм. Объединение нескольких мониторов в проводную или беспроводную сеть с подключением центральной станции Запоминание по тревоге или вручную не менее 14 клинических событий Звуковая и визуальная индикация сигналов тревоги. Возможность задания верхних и нижних сигналов тревог всех мониторируемых параметров Уровни важности тревог не менее 3-х Кодировка тревог по звуку и цвету Звуковая и световая тревога при низком уровне заряда батарей Запоминание личных данных пациента «Длинные» ( не менее 24-часовые) тренды с разрешением не менее 1 минуты Перечень обязательных мониторируемых параметров: ЭКГ, дыхание, SPO2/плетизмограмма пульса, неинвазивное артери-альное давление, инвазивное давление, температура, СО2 Русскоязычное программное обеспечение Требования к мониторингу ЭКГ Мониторинг не менее 3-х отведений ЭКГ Возможность выбора метода подсчета ЧСС (движущееся усреднение/от удара к удару) Обнаружение и определение вида аритмий (в базовой коплектации) Сохранение в памяти до 16 эпизодов аритмий Анализ сегмента ST (в базовой комплектации) Диапазон ЧСС по ЭКГ 0-300 д/мин Диапазон частоты экстрасистол 0-99 в мин. Детекция водителя ритма Защита от дефибрилляций Требования к мониторингу оксиметрии: Использование пульсоксиметрического датчика, поддерживающего технологию защиты от помех PQI Диапазон измерения сатурации 1-100 % Разрешение 1 % Требования к мониторингу пульса: Диапазон измерения пульса от 1 до 300 уд. в минуту Требования к мониторингу неинвазивного АД: метод измерения: осциллометрический наличие технологии PWWT, необходимой для исключения неточности измерения при аритмиях время нагнетания воздуха во взрослую манжету не более 7 сек Режимы измерения: ручной, непрерывный, периодический Технология автоматического измерения НИАД при регистрации нарушения ритма Предел давления в манжете: для взрослых - 300 мм рт.ст. для новорожденных - 150 мм рт.ст. Требования к мониторингу температуры: Одновременное мониторирование не менее 2-х каналов температуры (центральная и периферическая) Мониторируемый диапазон температуры: нижняя граница - не выше 0 градусов, верхняя граница - не ниже 45 градусов Требование к мониторированию давления выдыхаемого углекислого газа: Наличие методик и датчиков для измерения выдыхаемого СО2: методами основного и бокового потока Диапазон измерения 0-99 мм рт.ст. Время прогревания 5 сек. Цикл обновления отображения величины СО2: каждые 3 секунды при подаче тревоги Тревога: время апноэ 5 - 40 секунд Требования к мониторингу инвазивного АД: Диапазон измерения -50 - 300 мм рт.ст. Автоматический нулевой баланс Диапазон расчета частоты пульса: 0,15 - 300 уд/мин. Точность рассчета частоты пульса ± 2 уд/мин. Требования к условиям окружающей среды Рабочая температура окружающего воздуха: от 10 до 40°C Комплект поставки Монитор пациента – 1 шт. кабель ЭКГ с кабелем пациента не менее чем на 3 отведения – 1 шт. одноразовые ЭКГ электроды (не менее 30 шт) – 1 шт. кабель пульсоксиметрии с датчиком SPO2 – 1 шт. воздушный шланг для манжеток НИАД – 1 шт. манжета для взрослых (ширина 13 см.) – 1 шт. манжета для детей (ширина 10 см.) – 1 шт. Температурный датчик пищеводный (для взрослых) – 1 шт. Аккумулятор – 1 шт. Датчик SPO2 для взрослых и детей с массой тела свыше 3 кг (1,6 м) – 1 шт. Манжетка для новорожденных (ширина 5 см) окружность руки 8-13 см – 1 шт. Термодатчик дисковидный (накожный) – 1 шт. Руководство по эксплуатации и установке на русском языке – 1 |  |  |
|  | Требования к безопасности товаров, работ | Стандарт безопасности: IEC60601-1 Тип электробезопасности: Класс I Регистрационное удостоверение МЗ РФ, сертификат ГОСТ Установка оборудования и ввод в эксплуатацию представителем производителем представителем производителя (уполномоченным представителем производителя). Санитарно-Эпидемиологическое заключение Авторизованное письмо от производителя Обучение персонала на месте. Обеспечить выполнение во время проведения работ по настоящему контракту на объекте требований по охране труда, безопасному проведению работ и пожарной безопасности. |  |  |
|  | Требования к функциональ- ным характеристикам товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара | Товар должен соответствовать требуемым техническим и качественным характеристикам Поставка осуществляется в комплекте с необходимыми материалами, аксессуарами и инструкцией по эксплуатации на русском языке. Гарантийный период на систему - не менее 1 года.. Оборудование новое, без повреждений. Поставка осуществляется силами поставщика. |  |  |
| Источник финансирования заказа |  | Федеральный бюджет |  |  |
| Максимальная цена контракта, руб. |  | 475 193 |  |  |
| Сведения о включенных в цену товаров, работ, услуг расходов |  | В цену входит поставка оборудования, доставка на место установки, уплата обязательных платежей, НДС, монтаж, подключение к инженерным сетям, пусконаладочные работы, гарантийное обслуживание не менее 1 года, обучение персонала на месте. |  |  |
| Место доставки товаров, выполнения работ |  | Родильный дом в м. Бухарово, почтовый адрес: Ивановская область, Ивановский район, в районе д.Бухарово, 1 |  |  |
| Срок поставки товаров, выполнения работ |  | До 21 декабря 2007 года |  |  |
| Срок и условия оплаты поставки товара, выполнения работ |  | Расчет производится после фактического выполнения работ и сдачи по акту (КС- 2, КС- 3), в течение 10 банковских дней после подписания акта. |  |  |
| Срок подписания победителем контракта |  | По истечении 5 дней после размещения на официальном сайте Администрации города Иваново протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок |  |  |

Руководитель  организации  _______________________________________  Вакина Е.Ю.

Котировочная  заявка  должна  быть  составлена  в  письменной  форме  и  заверена  подписью  участника  размещения  заказа  или  уполномоченного  представителя  участника  размещения  заказа  и  скреплена  печатью ( для  физических  лиц- индивидуальных  предпринимателей, при  ее  наличии). В  случае, если  котировочная  заявка  насчитывает  более  одного  листа, все  листы  должны  быть  пронумерованы, заверены  подписью  участника  размещения  заказа  или  уполномоченного  представителя  участника  размещения  заказа  и  скреплены  печатью.

Котировочная  заявка  может  быть  подана  по  почте  или  в  форме  электронного  документа, подписанного  в  соответствии  с  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации, согласно  ч.2  ст. 46, п.1 ч.4 ст.22  Федерального  закона  от  21.07.2005  № 94-ФЗ  «О  размещении заказов  на  поставки  товаров, выполнение  работ, оказание  услуг  для  государственных  и муниципальных  нужд».

Котировочные  заявки, подписанные  позднее  установленного  в  извещении  срока, не рассматриваются  и в  день  их  поступления  возвращаются  участникам  размещения  заказа, подавшим  такие  заявки.

Любой  участник  размещения  заказа  вправе  подать  только  одну  котировочную  заявку, внесение  изменений  в  которую  не  допускается.

Условия  исполнения  муниципального  контракта, указанные  в  котировочной  заявке, должны  соответствовать  условиям  исполнения  контракта, предусмотренным  запросом  котировок.

Котировочная  заявка  должна  быть  составлена  по  прилагаемой  форме:

№ _______________________

от «_____» _____________ 2007 г.

Регистрационный  № __________

Котировочная  заявка

Дата: «_____» ___________ 2007 г.

| Наименование участника размещения заказа( для юридического лица), фамилия, имя, отчество(для физического лица) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты( при его наличии) |  |  |  |  |  |  |  |
| Банковские реквизиты участника размещения заказа |  |  |  |  |  |  |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о включенных( не включенных) в цену товаров расходах |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование поставляемых товаров | Характеристики поставляемых товаров | Ед. Изм | Количество поставляемых товаров |  | Цена единицы продукции, тыс.руб. | Сумма, тыс.руб. |

(Наименование  участника  размещения  заказа), согласно  исполнить  условия  муниципального  контракта, указанные  в  извещении  о  проведении  запроса  котировок   №___________ от ________________________.

Руководитель  организации  _____________________________________________

(подпись)                                          (Ф.И.О.)

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на поставку  и  монтаж  медицинского оборудования  на  объект «Реконструкция   терапевтического  корпуса  под   родильный  дом  в  м.Бухарово»

№ __________  от __________________ 2007г.

Муниципальное унитарное предприятие по организации капитального строительства города Иванова, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Вакиной Елены Юрьевны, действующего на основании Устава,с  одной  стороны  и  ___________________________________________, именуем____ в дальнейшем Поставщик, в лице _________________________________________________, действующий на основании _________________, с другой стороны, руководствуясь протоколом рассмотрения  и  оценки  котировочных  заявок на  размещение  заказов для муниципальных нужд города Иванова № ___ от ____________, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет  контракта

1.1. Заказчик  поручает , а  Поставщик  принимает  на  себя, по  условиям настоящего контракта, поставку, монтаж  и пусконаладку  оборудования   на   объекте  «Реконструкция  терапевтического  корпуса  под родильный  дом  в  м. Бухарово»   согласно спецификации (приложение № 1»), далее именуемый Товар, а  также  гарантийное  обслуживание  и  обучение  персонала  на  месте.

1.2. Срок  исполнения  работ  устанавливается  до  21  декабря  2007 г..

1.3. После  завершения  работ  по  настоящему  контракту  составляется  акт

выполненных  работ  по  форме  КС -2, КС- 3.

2. Цена товара и порядок Расчетов

2.1 Стоимость  товара  по   настоящему  Контракту  устанавливается  в  соответствии  с  протоколом  рассмотрения  и    оценки котировочных заявок    № _______  от __________2007г.  и  составляет ________________________________________________________________________________________________________________________________

2.2  Стоимость товара является твердой и не подлежит изменению на весь срок действия настоящего Контракта. В цену  входит  поставка  оборудования, доставка  на  место,     монтаж, подключение  к инженерным  сетям, пусконаладочные  работы, НДС, уплата  обязательных  платежей,  гарантийное обслуживание  не  менее 1 года, обучение  персонала  на  месте.

2.3.  Все расчеты за поставленный товар производятся Заказчиком в рамках  заключаемого  Контракта на поставку товара для муниципальных нужд с Поставщиком, по безналичному расчету путем перечисления  денежных  средств на расчетный счет Подрядчика.

2. 4. Оплата за поставленный товар производится после  фактического  выполнения  работ  и  сдачи  по  акту (КС-2, КС-3 )  в  течении  10  банковских  дней после  подписания акта.

3. Порядок и условия поставки товара

3.1. Место поставки товара – объект «Реконструкция терапевтического корпуса под родильный дом в м.Бухарово». Товар доставляется на место поставки силами Поставщика.

3.2. Поставляемый  товар  должен  соответствовать    спецификации  и  требуемым  техническим  и  качественным характеристикам, установка  оборудования  и  ввод  в  эксплуатацию должен   производится  представителем  производителем представителем производителя (уполномоченным представителем производителя).

3.3. Поставщик  обязан  предъявить  Заказчику

сертификат  соответствия  ГОСТ, регистрационное  удостоверение

Минздрава РФ, санитарно-эпидимиологическое  заключение,  инструкцию  по  эксплуатации  на  русском  языке, авторизованное  письмо  от  производителя.

3.4. Заказчик  обязуется  принять  работы, произведенные  по  настоящему  контракту  и  оплатить  в  размере  и  порядке, предусмотренном настоящим  контрактом.

4.   Права  и  обязанности Заказчика

Заказчик:

4.1.  В  течение  всего  времени  действия  настоящего  контракта  осуществляет

контроль  качества  товара  и  работ, соответствие  их  необходимым

сертификатам  соответствия , техническим  паспортам.

При  обнаружении  несоответствия  качества  товара  и  работ, а  также

отсутствия  указанных  документов  составляется  акт, который

подписывается  представителями  сторон, а  в  случае  неявки

представителя  Поставщика  акт  составляется  и  подписывается

Заказчиком  в  одностороннем  порядке.

4.2. При  выявлении  указанных  нарушений  Заказчик  вправе  по  своему

усмотрению и  в  одностороннем  порядке:

1) приостановить  производство  работ  до  устранения  данных  нарушений

Поставщиком , направив  последнему  письменное  уведомление  с

предписанием  об  устранении  выявленных  нарушений  в  установленный

Заказчиком  срок.

2) при  выявлении  нарушений  после  окончания  работ  не  производить

оплату  Поставщику  оставшейся  части  стоимости  до  устранения

замечаний.

4.3. Осуществляет  технический  надзор  за  проведением  работ.

4.4. При  обнаружении  в  течении  гарантийного  срока, установленного

действующим  законодательством,  дефектов, вызванных  некачественным

выполнением  работ, товара  ненадлежащего  качества  Заказчик  письменно

или  телефонограммой  извещает  Поставщика  о  дате  и  времени

составления  акта. В  случае  неявки  Поставщика  акт  составляется

Заказчиком  в  одностороннем  порядке  и  является  бесспорным

доказательством  указанных  дефектов. Заказчик  направляет  Поставщику

письменное  предписание  об  устранении  дефектов  в  установленный

Заказчиком  срок, на  который  продлевается  гарантийный  срок.

4.5. Заказчик  имеет  право  давать  Поставщику  обязательные  для  выполнения

письменные  и  устные  предписания  в  рамках  условий  настоящего

контракта.

5.  Права  и  обязанности  Поставщика.

Поставщик  обязуется:

5.1. Произвести  работы, указанные  в  пункте  1.1  настоящего

контракта .

5.2.  Обеспечить  надлежащее  качество  работ, товара.

5.3.  Обеспечить  выполнение  во  время  проведения   работ  по  настоящему

контракту  на  объекте  требований  по  охране  труда, безопасному

проведению  работ  и пожарной  безопасности.

5.4. Выполнять  письменные  и  устные  предписания  Заказчика, направляемые

в  соответствии  с  условиями  настоящего  контракта.

5.5. После  выполнения  работ  сдать  их  Заказчику, оформить  и  представить

Заказчику  акт  приемки  выполненных  работ  по  форме  КС-2, КС-3.

6. Ответственность сторон.

6.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего контракта

стороны несут ответственность в соответствии с  действующим

законодательством Российской Федерации.

6.2. Гарантийный  срок  качества   выполненных  работ  устанавливается  в

соответствии   с  действующим  законодательством  РФ,  срок  гарантийного

обслуживания  устанавливается  не менее 1  года.

6.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая

обязательства по настоящему контракту, обязана возместить другой стороне

причиненные таким неисполнением убытки.

6.4. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Поставщик уплачивает

Получателю неустойку в размере 0,01%  от стоимости товара за каждый

день просрочки.

6.5.  Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых на себя

обязательств по настоящему договору.

7. Качество товара.

7.1. Поставщик гарантирует соблюдение надлежащих условий хранения товара до его передачи Заказчику. Вся поставляемая продукция должна соответствовать требованиям, предъявляемым санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам с предоставлением соответствующих сертификатов, разрешенных Минздравом РФ и других документов. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара.

7.2. В случае некачественной и некомплектной поставки Товара Поставщик производит замену товара в течение 14 дней с момента получения претензии  Заказчика.

7.3. В случае выявления некачественного товара, который не мог быть обнаружен в момент приемки товара, Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента их обнаружения уведомляет об этом Поставщика по телефону (телефонограммой), а последний в свою очередь обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней прислать представителя для составления акта. В случае, если представитель по истечении указанного срока не явится, Заказчик  вправе составить акт в одностороннем порядке.

7.4. Поставщик в течение 7 (семи) дней с момента составления акта обязуется заменить Заказчику некачественный товар на аналогичный товар надлежащего качества.

7.5. При обнаружении недостатков в качестве переданного товара Заказчик вправе потребовать замены товара.

7.6.  Стандарт  безопасности : IEC 60601-1, тип  электробезопасности: класс 1.

8. Срок действия договора.

8.1. Настоящий контракт  вступает в силу с момента его подписания сторонами

и  действует до момента исполнения сторонами всех обязательств по

настоящему контракту.

8.2. Все изменения, дополнения, соглашения к настоящему контракту

оформляются в письменном виде и подписываются сторонами.

8.3. Расторжение настоящего договора осуществляется согласно действующему

законодательству РФ.

8.4. Односторонний отказ от принятых на себя обязательств по настоящему

контракту не допускается.

8.5. Ни одна из сторон не вправе  передавать свои права по настоящему

контракту третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

8.6.Споры сторон, которые не удалось урегулировать в претензионном порядке, разрешаются в соответствии с законодательством в судебном порядке в арбитражном суде Ивановской области.

9. Прочие условия.

9.1 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.2.  Контракт составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон,

имеющих равную юридическую силу.

9.3.  Споры, возникающие в процессе реализации настоящего договора, стороны

разрешают путем переговоров. При не достижении соглашения спор

разрешается в порядке, предусмотренном действующим законодательством

РФ.

10. Адреса, реквизиты и подписи сторон

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие по организации

капитального строительства города Иваново.

153021  г. Иваново, проезд Красных Зорь, 1 «Б». тел.38-75-47

ИНН 3728023721 КПП 370201001

Управление Федерального казначейства по Ивановской области р/ счет

4020480800000000054 ГРКЦ ГУ банка России по Ивановской области

Поставщик: _______________________________________________________________

________________________________________________________________

Заказчик:                                                                              Поставщик :

______________________                                                    __________________

м.п.                                                                                          м.п.

Приложение   №  1

Спецификация   оборудования  по   строительству                                           родильного   дома  в  м. Бухарово

1. Стол  неонатальный  реанимационный  - 1 штука,

Заказчик:                                                                              Поставщик :

______________________                                                    _____________