Форма № 4.

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| __________________________ |  | __________________________ |
| «____»__________________г. |  | «____»__________________г. |

|  | МДОУ детский сад № 33 |  |
| --- | --- | --- |
|  | (наименование стройки) |  |

Локальный СМЕТный расчет

«Ремонт сплошного металлического забора из крашенного профилированного листа высотой 2 м. с воротами и калиткой по фасаду здания  »

| Основание: чертежи № |  |
| --- | --- |
| Составлен в базовых ценах: | 2001г. |

| Сметная стоимость работ:_______ | 149 635 | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: _____________ | 238 | Чел.час. |
| Средства на оплату труда: ________ | 13 260 | Руб. |

| № | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ |  |  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ |  |  |  | затр.тр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | мате- | всего | зарплата | экс.маш. | мате- | единич | инд |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш | риалы |  |  | ЗП маш | риалы | всего |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ограждение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР07-01-054-12 | Демонтаж металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м [Демонтаж: (Кз=0,8; Кзм=0,8; Кэм=0,8; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,8)] | 0,51 100 м | 3503,56 996,54 | 2507,02 191,00 | 0,00 | 1787 | 508 | 1279 97 | 0 | 129,93 66,26 |  |
| 2 | ТЕР07-01-054-12 | Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м [К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,51 100 м | 6423,21 1432,53 | 3917,21 298,44 | 1073,47 | 3276 | 731 | 1998 152 | 547 | 186,77 95,25 | 100 |
| 3 | Прайс | Трубы стальные профильные 80*80 мм ц.=250/1,18/4,27=49,62 | 59,5 м | 49,62 0,00 | 0,00 0,00 | 49,62 | 2952 | 0 | 0 0 | 2952 | 0,00 0,00 |  |
| 4 | Прайс | Панели забора ц.=2920/1,18/4,27=579,53 | 17 шт. | 579,53 0,00 | 0,00 0,00 | 579,53 | 9852 | 0 | 0 0 | 9852 | 0,00 0,00 |  |
| 5 | ТЕР15-04-030-03 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 [К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,374 100 м2 | 811,94 332,82 | 4,03 0,71 | 475,09 | 304 | 124 | 2 0 | 178 | 46,68 17,46 |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  |  | 18171 | 1363 | 3279 249 | 13529 | 178,97 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | 12804 |  |  | 12804 |  |  |
| Итого в текущих ценах {Индекс пересчета в текущие цены на 1 кв. 2008 г.} k=7,25 на зарплату k=3,3 на эксплуатацию машин k=4,27 на материалы k=4,27 на основные материалы |  |  |  |  |  |  | 78472 | 9882 | 10821 1805 | 57769 | 178,97 | 101 |
| Ворота и калитка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР07-01-055-01 | Демонтаж ворот распашных со столбами [Демонтаж: (Кз=0,8; Кзм=0,8; Кэм=0,8; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,8)] | 0,01 100 шт. | 23870,62 12215,50 | 11655,12 892,88 | 0,00 | 239 | 122 | 117 9 | 0 | 1552,16 15,52 | 1-Д |
| 7 | ТЕР07-01-055-08 | Демонтаж калиток со столбами [Демонтаж: (Кз=0,8; Кзм=0,8; Кэм=0,8; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,8)] | 0,01 100 шт. | 5788,76 5469,31 | 319,45 0,57 | 0,00 | 58 | 55 | 3 0 | 0 | 684,52 6,85 | 1-Д |
| 8 | ТЕР07-01-055-01 | Устройство ворот распашных с установкой столбов металлических [К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,01 100 шт. | 56239,00 17559,78 | 18211,12 1395,12 | 20468,10 | 563 | 176 | 182 14 | 205 | 2231,23 22,31 | 100 |
| 9 | ТЕР07-01-055-08 | Устройство калиток с установкой столбов металлических [К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,01 100 шт. | 11789,91 7862,14 | 499,14 0,89 | 3428,63 | 118 | 79 | 5 0 | 34 | 984,00 9,84 | 100 |
| 10 | Прайс | Полотна ворот ц.=5886/1,18/4,27=1168,18 | 1 компл. | 1168,18 0,00 | 0,00 0,00 | 1168,18 | 1168 | 0 | 0 0 | 1168 | 0,00 0,00 |  |
| 11 | Прайс | Полотна калитки ц.=1880/1,18/4,27=373,12 | 1 компл. | 373,12 0,00 | 0,00 0,00 | 373,12 | 373 | 0 | 0 0 | 373 | 0,00 0,00 |  |
| 12 | Прайс | Трубы стальные профильные 80*80 мм ц.=250/1,18/4,27=49,62 | 14 м | 49,62 0,00 | 0,00 0,00 | 49,62 | 695 | 0 | 0 0 | 695 | 0,00 0,00 |  |
| 13 | ТЕР15-04-030-03 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 [К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,102 100 м2 | 811,94 332,82 | 4,03 0,71 | 475,09 | 82 | 34 | 0 0 | 48 | 46,68 4,76 | 100 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  |  | 3296 | 466 | 307 23 | 2523 | 59,28 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | 2236 |  |  | 2236 |  |  |
| Итого в текущих ценах {Индекс пересчета в текущие цены на 1 кв. 2008 г.} k=7,25 на зарплату k=3,3 на эксплуатацию машин k=4,27 на материалы k=4,27 на основные материалы |  |  |  |  |  |  | 15164 | 3378 | 1013 167 | 10773 | 59,28 | 101 |
| В с е г о |  |  |  |  |  |  | 93636 | 13260 | 11834 1972 | 68542 | 238,25 |  |
| В том числе основные материалы |  |  |  |  |  |  | 64221 |  |  | 64221 |  |  |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  | 93 636 |
| Накладные расходы (Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве : промышленном) | 0,846 | 130 | 15 493 |
| Накладные расходы (Отделочные работы) | 0,846 | 105 | 1 017 |
| Итого накладных расходов |  |  | 16 510 |
| Итого |  |  | 110 146 |
| Сметная прибыль (Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве : промышленном) | 0,85 | 85 | 10 178 |
| Сметная прибыль (Отделочные работы) | 0,85 | 55 | 535 |
| Итого сметной прибыли |  |  | 10 713 |
| Итого |  |  | 120 859 |
| ТЗР от суммы 64221 руб. |  | 5 | 3 211 |
| Перевозка мусора на 15 км (2,5 т * (92,14+9,19) руб.) |  |  | 253 |
| ИТОГО |  |  | 124 323 |
| Непредвиденные расходы |  | 2 | 2 486 |
| ИТОГО |  |  | 126 809 |
| НДС |  | 18 | 22 826 |
| В С Е Г О |  |  | 149 635 |

| Составил | ___________________ |
| --- | --- |
| Проверил | ___________________ |