Форма № 4.

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| __________________________ |  | __________________________ |
| «____»__________________г. |  | «____»__________________г. |

|  | МДОУ детский сад № 151 |  |
| --- | --- | --- |
|  | (наименование стройки) |  |

Локальный СМЕТный расчет

«Ремонт сплошного металлического забора из крашенного профилированного листа высотой 2 м по периметру прогулочного участка »

| Основание: чертежи № |  |
| --- | --- |
| Составлен в базовых ценах: | 2001г. |

| Сметная стоимость работ:_______ | 101 000 | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: _____________ | 128 | Чел.час. |
| Средства на оплату труда: ________ | 8 288 | Руб. |

| № | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ |  |  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ |  |  |  | затр.тр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | мате- | всего | зарплата | экс.маш. | мате- | единич | инд |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш | риалы |  |  | ЗП маш | риалы | всего |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕР01-02-031-02 | Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе глубиной до 2 м, группа грунтов 2 [К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,07 100 ям | 3389,19 164,23 | 3224,96 274,59 | 0,00 | 237 | 11 | 226 19 | 0 | 26,15 1,83 | 100 |
| 2 | ТЕР11-01-002-9 | Бетонирование столбов [К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,29 1 м3 | 65,85 28,42 | 0,69 0,00 | 36,74 | 19 | 8 | 0 0 | 11 | 4,21 1,22 | 100 |
|  | 401-0003 | Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100) | 0,2958 м3 | 637,73 0,00 | 0,00 0,00 | 637,73 | 189 | 0 | 0 0 | 189 | 0,00 0,00 |  |
| 3 | ТЕР09-03-039-01 | Монтаж опорных конструкций для крепления профнастила ограждения, массой до 0,1 т [К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,1729 1 т | 1348,92 674,37 | 443,12 1,42 | 231,43 | 234 | 117 | 77 0 | 40 | 92,25 15,95 | 100 |
|  | Прайс | Конструкции для крепления профнастила ц.=36000/1,18/4,43=6886,79 | 0,1729 т | 6886,79 0,00 | 0,00 0,00 | 6886,79 | 1191 | 0 | 0 0 | 1191 | 0,00 0,00 |  |
| 4 | ТЕР09-04-011-01 | Монтаж каркасов ворот и калитки [К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,1915 1 т | 3748,10 432,47 | 2838,05 116,48 | 477,58 | 717 | 83 | 543 22 | 91 | 53,33 10,21 | 100 |
|  | Прайс | Конструкции каркаса ворок и калитки ц.=36000/1,18/4,43=6886,79 | 0,1915 т | 6886,79 0,00 | 0,00 0,00 | 6886,79 | 1319 | 0 | 0 0 | 1319 | 0,00 0,00 |  |
| 5 | ТЕР09-05-001-01 | Облицовка ворот и ограждения стальным профилированным листом [К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1,724 100 м2 | 452,23 267,23 | 142,57 1,55 | 42,43 | 780 | 461 | 246 3 | 73 | 37,48 64,61 | 100 |
|  | Прайс | Стальной гнутый профиль ц.=262/1,18/4,43=50,12 | 189,64 м2 | 50,12 0,00 | 0,00 0,00 | 50,12 | 9505 | 0 | 0 0 | 9505 | 0,00 0,00 |  |
| 6 | ТЕР15-04-030-03 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 [К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,74 100 м2 | 811,94 332,82 | 4,03 0,71 | 475,09 | 601 | 246 | 3 1 | 352 | 46,68 34,54 | 100 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  |  | 14792 | 926 | 1095 45 | 12771 | 128,37 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | 12204 |  |  | 12204 |  |  |
| Итого в текущих ценах {Индекс пересчета в текущие цены на 2 кв. 2008 г.} k=8,95 на зарплату k=3,54 на эксплуатацию машин k=4,43 на материалы k=4,43 на основные материалы |  |  |  |  |  |  | 68740 | 8288 | 3876 403 | 56576 | 128,37 | 102 |
| В с е г о |  |  |  |  |  |  | 68740 | 8288 | 3876 403 | 56576 | 128,37 |  |
| В том числе основные материалы |  |  |  |  |  |  | 54064 |  |  | 54064 |  |  |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  | 68 740 |
| Накладные расходы (Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) | 0,846 | 80 | 181 |
| Накладные расходы (Полы) | 0,846 | 123 | 75 |
| Накладные расходы (Металлические конструкции) | 0,846 | 90 | 4 675 |
| Накладные расходы (Отделочные работы) | 0,846 | 105 | 1 964 |
| Итого накладных расходов |  |  | 6 895 |
| Итого |  |  | 75 635 |
| Сметная прибыль (Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) | 0,85 | 45 | 103 |
| Сметная прибыль (Полы) | 0,85 | 75 | 46 |
| Сметная прибыль (Металлические конструкции) | 0,85 | 85 | 4 436 |
| Сметная прибыль (Отделочные работы) | 0,85 | 55 | 1 034 |
| Итого сметной прибыли |  |  | 5 619 |
| Итого |  |  | 81 254 |
| ТЗР от суммы 53226 (12015*4,43) руб. |  | 5 | 2 661 |
| ИТОГО |  |  | 83 915 |
| Непредвиденные расходы |  | 2 | 1 678 |
| ИТОГО |  |  | 85 593 |
| НДС |  | 18 | 15 407 |
| В С Е Г О |  |  | 101 000 |

| Составил | ___________________ |
| --- | --- |
| Проверил | ___________________ |