Утверждаю:

_________________________

Техническое задание

на изготовление, установку детского игрового оборудования

| № | Наименование товара | Характеристика товара с указанием комплектности | Ед. изм | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Качели на мет. стойках | Размеры: 3600*1600 Н=2100 Материалы: металл, дерево, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений, порошковая и двухкомпонентная краска Комплектация: качели на металлических стойках с 2-мя подвесками на цепях с резиновым сиденьем. | # шт. | 1 |
| 4 | Детский игровой комплекс | Размеры: 7072*6464 Н=4500 мм Материалы: дерево, металл, влагостойкая фанера, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений и крышки на верхние основания столбов несущих конструкций подпятник, оцинкованный на нижних основаниях столбов, двухкомпонентная и порошковая краска. Комплектация: Детские игровые комплексы предназначены для детей и подростков от 6 до 12 лет, несущая конструкция которого выполнена на клееных из бруса столбах ,в количестве 15 шт.. В составе комплекса входит лестница с перилами Н=1.2м., горка со скатом из цельного листа нержавеющей стали и безопасными бортиками по краям Н=1,5 м., Рукоход прямой, Спираль наклонная Н=1.2м. В=0.9м. Шест-спираль L=2.6м. В=0.9м, Лиана Н=1.5, В=0.9м.,Волнообразный мост L=1.9 м. В=0.9 м., Перила волнообразного моста металлические L=1,9 м., Подвесной мост и страховочный мост L=1,9м.В=0.9 м., Турник L=0.9 м., гимнастические кольца, канат. | # шт. | # 1 |
| 7 | Стойка баскетбольная с сеткой | Размеры: 1210*1000 Н=3550 Материалы: металл оцинкованный, влагостойкая фанера, порошковая и двухкомпонентная краска Комплектация: баскетбольная стойка на металлическом каркасе из профильной трубы со щитом из влагостойкой фанеры, кольцом и сеткой | # Шт. | # 1 |