|  | Составлено |  |  | Утверждаю |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО «ИвГорСтрой-1» |  |  | МОУ ДОД «Молодежный центр» |  |  |
|  | Ген.директор_______ХитровД.А. |  |  | Директор ________Климина Н.В. |  |  |
|  | «_____»______________ 2009г. |  |  | «_____»______________ 2009г. |  |  |
|  |  | ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |  |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт клуба по месту жительства "Дальний", расположенного по адресу: г. Иваново, микрорайон ТЭЦ-3, дом 6 |  |  |  |  |

| N п.п. | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Един. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Вход в клуб |  |  |
| 1.1 | Разборка фундаментов бетонных | м3 | 0.88 |
| 1.2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100м3 | 0.0132 |
| 1.3 | Погрузка и вывоз мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 10 км | т | 3.762 |
| 1.4 | Устройство подстилающих слоев щебеночных | м3 | 1.32 |
| 1.5 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком | 100м2 | 0.0875 |
| 1.6 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 0.0534 |
| 1.7 | Цемент для приготовления раствора в построечных условиях | т | 0.5311 |
| 1.8 | Тротуарная плитка брусчатка.06 - серая | м2 | 8.75 |
|  | Раздел 2. Тамбур и фасад |  |  |
| 2.1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100короб | 0.01 |
| 2.2 | Снятие дверных полотен | 100м2 | 0.042 |
| 2.3 | Кладка отдельных участков стен из кирпича наружных простых | 100м3 | 0.0058 |
| 2.4 | Кирпич керамический одинарный, размером 250*120*65 мм, мар-ка 100 | 1000шт. | 0.22736 |
| 2.5 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм (для крепления дюбель-гвоздей) | 100отв | 0.231 |
| 2.6 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | м3 изол | 0.12 |
| 2.7 | Плиты теплоизоляционные (ROCKWOOL ) | м2 | 2.3562 |
| 2.8 | Устройство основания под штукатурку из стеклосетки по кирпичным и бетонным поверхностям | 100м2 | 0.0231 |
| 2.9 | Стеклосетка | м2 | 2.3793 |
| 2.10 | Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм) | 100м2 | 0.0231 |
| 2.11 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100м2 | 0.0231 |
| 2.12 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен | 100м2 | 0.0231 |
| 2.13 | Установка металлических дверных коробок с навеской полотен | 100м2 | 0.0189 |
| 2.14 | Дверь металическая утепленная с внутренней стороны | м2 | 1.89 |
| 2.15 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100м2 | 0.0189 |
| 2.16 | Устройство лестничного марша и площадки | 100м3 | 0.0196 |
| 2.17 | Устройство перегородок в жилых зданиях на однорядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в один слой с изоляцией | 100м2 | 0.0714 |
| 2.18 | Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм | м2 | 14.994 |
| 2.19 | Шпаклевка стен | 100м2 | 0.244 |
| 2.20 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100м2 | 0.244 |
| 2.21 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100м2 | 0.244 |
| 2.22 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100м2 | 0.0369 |
| 2.23 | Светильники с люминесцентными лампами СВЕТИЛЬНИК в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до: 4 | 100шт | 0.01 |
| 2.24 | Светильники с лампами | шт | 1 |
| 2.25 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100м2 | 0.051 |
| 2.26 | Установка радиаторов стальных | 100кВт | 0.01 |
| 2.27 | Радиаторы биметаллические | шт | 5 |
| 2.28 | Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм | 100м | 0.03 |
| 2.29 | Многослойные металлополимерные трубы диам. 20 мм | м | 2.874 |
|  | Раздел 3. Помещение №1 |  |  |
| 3.1 | Демонтаж осветительных приборов светильники для люминесцентных ламп | 100шт | 0.01 |
| 3.2 | Демонтаж электропроводки cкрытая проводка | 100м | 0.081 |
| 3.3 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100короб | 0.01 |
| 3.4 | Снятие дверных полотен | 100м2 | 0.042 |
| 3.5 | Кладка отдельных участков стен из кирпича внутренних | 100м3 | 0.0047 |
| 3.6 | Кирпич керамический одинарный, размером 250*120*65 мм, мар-ка 100 | 1000шт. | 0.188 |
| 3.7 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен | 100м2 | 0.0378 |
| 3.8 | Устройство бетонного монолитного подиума | 100м3 | 0.041 |
| 3.9 | Устройство полов бетонных толщиной 100 мм | 100м2 | 0.101 |
| 3.10 | Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100) | м3 | 1.0302 |
| 3.11 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100м2 | 0.258 |
| 3.12 | Шпаклевка стен | 100м2 | 0.303 |
| 3.13 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными | 100м2 | 0.303 |
| 3.14 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100м2 | 0.303 |
| 3.15 | Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату | 100м2 | 0.101 |
| 3.16 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100м | 0.162 |
| 3.17 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100м2 | 0.101 |
| 3.18 | Светильники с люминесцентными лампами СВЕТИЛЬНИК в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до: 4 | 100шт | 0.02 |
| 3.19 | Светильники с лампами | шт | 2 |
|  | Раздел 4. Помещение 2,3 |  |  |
| 4.1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100короб | 0.01 |
| 4.2 | Снятие дверных полотен | 100м2 | 0.0189 |
| 4.3 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100короб | 0.01 |
| 4.4 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100м | 0.174 |
| 4.5 | Демонтаж осветительных приборов светильники для люминесцентных ламп | 100шт | 0.02 |
| 4.6 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100м2 | 0.108 |
| 4.7 | Разборка покрытий полов дощатых | 100м2 | 0.108 |
| 4.8 | Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков | 100м2 | 0.108 |
| 4.9 | Укладка лаг по кирпичным столбикам | 100м2 | 0.108 |
| 4.10 | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | 100м2 | 0.108 |
| 4.11 | Устройство покрытий из плит древесноволокнистых | 100м2 | 0.108 |
| 4.12 | Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату | 100м2 | 0.108 |
| 4.13 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100м | 0.174 |
| 4.14 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100м2 | 0.0225 |
| 4.15 | Пластиковый стеклопакет | м2 | 2.25 |
| 4.16 | Отлив | м | 1.5 |
| 4.17 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0, | 100пог.м | 0.015 |
| 4.18 | Доски подоконные ПВХ | м | 1.5 |
| 4.19 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100м2 | 0.0135 |
| 4.20 | Монтаж решетки на окно | т | 0.08 |
| 4.21 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0.1 до 0.5 т | т | 0.08 |
| 4.22 | Устройство перегородок в жилых зданиях на однорядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в один слой с изоляцией | 100м2 | 0.055 |
| 4.23 | Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм | м2 | 11.55 |
| 4.24 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | 100м2 | 0.0147 |
| 4.25 | Блоки дверные | м2 | 1.47 |
| 4.26 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных | 100м2 | 0.0353 |
| 4.27 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100м2 | 0.409 |
| 4.28 | Шпаклевка стен | 100м2 | 0.409 |
| 4.29 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными | 100м2 | 0.409 |
| 4.30 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100м2 | 0.409 |
| 4.31 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону1 | 100м2 | 0.126 |
| 4.32 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100м2 | 0.108 |
| 4.33 | Светильники с люминесцентными лампами СВЕТИЛЬНИК в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до: 4 | 100шт | 0.03 |
| 4.34 | Светильники с лампами | шт | 3 |
| 4.35 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке | 100м2 | 0.026 |
| 4.36 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл | 0.1 |
| 4.37 | Унитаз | компл | 1 |
| 4.38 | Подводка воды | компл | 1 |
| 4.39 | Установка раковин | 10 компл | 0.1 |
| 4.40 | Раковина | компл | 1 |
| 4.41 | Установка смесителей | 10шт | 0.1 |
| 4.42 | Смесители | шт | 1 |
| 4.43 | Подводка к смесителю | компл | 1 |
| 4.44 | Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм | 100м | 0.03 |
| 4.45 | Многослойные металлополимерные трубы диам. 25мм | м | 2.874 |
| 4.46 | Установка радиаторов стальных | 100кВт | 0.012 |
| 4.47 | Радиаторы биметаллические | шт | 5 |
| 4.48 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 100м тр. | 0.06 |
| 4.49 | Смена выключателей | 100шт | 0.02 |
| 4.50 | Выключатели | шт | 2 |
| 4.51 | Смена розеток | 100шт | 0.01 |
| 4.52 | Штепсельные розетки | шт | 1 |
| 4.53 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза | 100м2 | 0.0212 |
| 4.54 | Краски масляные цветные для внутренних работ | т | 0.000341 |
| 4.55 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава ПРОВОД первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 16 | 100м | 0.151 |
| 4.56 | Провод ПУГНП 3*2,5 | м | 15.1 |
| 4.57 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100м | 0.151 |
| 4.58 | Гофра | м | 15.1 |

| Составил |  | ( | Найденова Ю.Б. | ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |