| СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Начальник управления МВД России по г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ____________________ |  |  |  |  |  |  |  | ___________________Василевич И.К. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "____"____________________2011__г. |  |  |  |  |  |  |  | "____"____________________2011__г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование стройки - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на ремонт помещений УПП Советского района по адресу: г. Иваново, ул. Снежная, д.12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость - |  |  |  |  | 47,512 тыс. руб |  |  |  |  |
| Чертежи № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативная трудоемкость - |  |  |  |  | 83,22 чел-ч |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата - |  |  |  |  | 0,744 тыс. руб |  |  |  |  |
| Составлена в ценах Января 2000 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат |  |  | Количество | Стоимость на единицу, руб |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего | Экспл. машин |  |  | Материалы | Всего |  | Основной зарплаты |  | Экспл. машин |  |  | Материалы | обслуживающ. машины |  |  |
|  |  |  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  | На един. |  | Всего |
| №1 <Нет раздела> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРр65-19-01 | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг |  |  | 0,02 | 935,72 | 70,02 |  |  | 0 | 18,71 |  | 17,31 |  | 1,4 |  |  | 0 | 110 |  | 2,2 |
|  | (0) |  |  |  | 100 шт. | 865,7 | 25,98 |  |  |  |  |  |  |  | 0,52 |  |  |  | 2,24 |  | 0,0448 |
| 2 | ФЕР18-03-001-02 | Установка радиаторов стальных |  |  | 0,02 | 19 065,6484 | 349,035 |  |  | 17 904,58 | 381,31 |  | 16,24 |  | 6,98 |  |  | 358,09 | 90,528 |  | 1,81056 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | ЗП=588,43*1,15*1,2; ЭММ=232,69*1,25*1,2; ЗПм=15,01*1,25*1,2; ТЗТ=65,6*1,15*1,2; ТЗТм=1,28*1,25*1,2; |  |  | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 812,0334 | 22,515 |  |  |  |  |  |  |  | 0,45 |  |  |  | 1,92 |  | 0,0384 |
| 2.1 | [301-0559] | Радиаторы стальные панельные РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные |  |  | 2 |  |  |  |  | - 167 |  |  |  |  |  |  |  | - 334 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 101-9102 | Дюбели распорные полиэтиленовые |  |  | 0,178 |  |  |  |  | 6,5 |  |  |  |  |  |  |  | 1,16 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | [301-0559] | Радиаторы стальные Рифар* |  |  | 10 |  |  |  |  | 77,46 |  |  |  |  |  |  |  | 774,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | секц. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ФЕР24-01-033-01 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм |  |  | 4 | 33,1156 | 0 |  |  | 22,6 | 132,46 |  | 42,06 |  | 0 |  |  | 90,4 | 1,1592 |  | 4,6368 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | ЗП=7,62*1,2*1,15; ЭММ=0*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=0,84*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25; |  |  | 1 шт. | 10,5156 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 4 | ФЕРр63-5-01 | Снятие обоев простых и улучшенных |  |  | 0,3246 | 81,12 | 0 |  |  | 0 | 26,33 |  | 26,33 |  | 0 |  |  | 0 | 10,4 |  | 3,37584 |
|  | (0) |  |  |  | 100 м2 очищаемой поверхности | 81,12 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 4.1 | 509-9900 | Строительный мусор |  |  | 0,009738 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ФЕР46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками |  |  | 0,021 | 1 767,24 | 241,95 |  |  | 0 | 37,11 |  | 32,03 |  | 5,08 |  |  | 0 | 188,54 |  | 3,95934 |
|  | (0) |  |  |  | 100 м2 | 1 525,29 | 89,78 |  |  |  |  |  |  |  | 1,89 |  |  |  | 7,74 |  | 0,16254 |
| 6 | ФЕР09-06-001-02 | Демонтаж решеток |  |  | 0,03 | 396,312 | 93,044 |  |  | 0 | 11,89 |  | 9,1 |  | 2,79 |  |  | 0 | 35,553 |  | 1,06659 |
|  | (0) | ЗП=433,24*0,7; ЭММ=132,92*0,7; ЗПм=1,62*0,7; Мат=81,97*0; ТЗТ=50,79*0,7; ТЗТм=0,12*0,7; |  |  | 1 т конструкций | 303,268 | 1,134 |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  | 0,084 |  | 0,00252 |
| 6.1 | 201-9002 | Конструкции стальные |  |  | 0,03 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ФЕРм38-01-003-04 | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) |  |  | 0,04 | 7 738,63 | 396,22 |  |  | 6 188,01 | 309,55 |  | 46,18 |  | 15,85 |  |  | 247,52 | 120 |  | 4,8 |
|  | (0) |  |  |  | 1 т конструкций | 1 154,4 | 15,2 |  |  |  |  |  |  |  | 0,61 |  |  |  | 1,34 |  | 0,0536 |
| 8 | ФЕР09-06-001-02 | Монтаж решеток |  |  | 0,04 | 746,346 | 166,15 |  |  | 81,97 | 29,85 |  | 19,93 |  | 6,65 |  |  | 3,28 | 58,4085 |  | 2,33634 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | ЗП=433,24*1,15; ЭММ=132,92*1,25; ЗПм=1,62*1,25; ТЗТ=50,79*1,15; ТЗТм=0,12*1,25; |  |  | 1 т конструкций | 498,226 | 2,025 |  |  |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  | 0,15 |  | 0,006 |
| 8.1 | 201-9002 | Конструкции стальные |  |  | 0,04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ФЕР10-01-034-06 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых |  |  | 0,021 | 252 217,7342 | 613,83 |  |  | 249 846,35 | 5 296,57 |  | 36,91 |  | 12,89 |  |  | 5 246,77 | 201,0936 |  | 4,22297 |
|  | (0) МДС35.п.4.7; МДС35.пр.1.т.1.2 | ЗП=1273,59*1,15*1,2; ЭММ=409,22*1,25*1,2; ЗПм=7,66*1,25*1,2; ТЗТ=145,72*1,15*1,2; ТЗТм=0,66*1,25*1,2; |  |  | 100 м2 проемов | 1 757,5542 | 11,49 |  |  |  |  |  |  |  | 0,24 |  |  |  | 0,99 |  | 0,02079 |
| 9.1 | [203-0993] | Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2 |  |  | 2,1 |  |  |  |  | -2 415,48 |  |  |  |  |  |  |  | -5 072,51 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | [203-0993] | Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2 |  |  | 2,1 |  |  |  |  | 725,91 |  |  |  |  |  |  |  | 1 524,41 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ФЕР10-01-035-03 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м |  |  | 0,0125 | 6 571,0806 | 42,51 |  |  | 6 276,9 | 82,14 |  | 3,15 |  | 0,53 |  |  | 78,46 | 29,5044 |  | 0,36881 |
|  | (0) | ЗП=182,37*1,15*1,2; ЭММ=28,34*1,25*1,2; ЗПм=0,81*1,25*1,2; ТЗТ=21,38*1,15*1,2; ТЗТм=0,07*1,25*1,2; |  |  | 100 п. м | 251,6706 | 1,215 |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  | 0,105 |  | 0,00131 |
| 10.1 | 101-9138 | Доски подоконные ПВХ |  |  | 1,25 |  |  |  |  | 305,07 |  |  |  |  |  |  |  | 381,34 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ФЕРр58-20-01 | Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной до 0,4 м |  |  | 0,0125 | 2 516,07 | 5,99 |  |  | 2 156,85 | 31,45 |  | 4,42 |  | 0,07 |  |  | 26,96 | 41,41 |  | 0,51763 |
|  | (0) |  |  |  | 100 м | 353,23 | 0,93 |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,08 |  | 0,001 |
| 11.1 | 509-9900 | Строительный мусор |  |  | 0,0028 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ФЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее |  |  | 0,0223 | 12 085,5872 | 69,495 |  |  | 9 907,19 | 269,51 |  | 47,03 |  | 1,55 |  |  | 220,93 | 229,7286 |  | 5,12295 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | ЗП=1528,19*1,15*1,2; ЭММ=46,33*1,25*1,2; ЗПм=0,93*1,25*1,2; ТЗТ=166,47*1,15*1,2; ТЗТм=0,08*1,25*1,2; |  |  | 100 м2 облицовки | 2 108,9022 | 1,395 |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  | 0,12 |  | 0,00268 |
| 13 | ФЕР11-01-040-01 | Устройство пластиковых уголков на клее КН-2 |  |  | 0,046 | 1 410,3612 | 3,93 |  |  | 1 285,35 | 64,88 |  | 5,57 |  | 0,18 |  |  | 59,13 | 12,4062 |  | 0,57069 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | ЗП=87,74*1,15*1,2; ЭММ=2,62*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=8,99*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2; |  |  | 100 м плинтуса | 121,0812 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 13.1 | [101-4852] | Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм |  |  | 4,646 |  |  |  |  | -12,3 |  |  |  |  |  |  |  | -57,15 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2 | [101-4852] | Угол пластиковый, 25 мм |  |  | 4,6 |  |  |  |  | 9,89 |  |  |  |  |  |  |  | 45,49 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ФЕР11-01-036-03 | Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату |  |  | 0,1434 | 7 925,9484 | 78,705 |  |  | 7 650 | 1 136,58 |  | 28,28 |  | 11,29 |  |  | 1 097,01 | 23,736 |  | 3,40374 |
|  | (0) МДС35.п.4.7; МДС35.пр.1.т.1.2 | ЗП=142,93*1,15*1,2; ЭММ=52,47*1,25*1,2; ЗПм=3,94*1,25*1,2; ТЗТ=17,2*1,15*1,2; ТЗТм=0,34*1,25*1,2; |  |  | 100 м2 покрытия | 197,2434 | 5,91 |  |  |  |  |  |  |  | 0,85 |  |  |  | 0,51 |  | 0,07313 |
| 15 | ФЕР11-01-040-03 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих |  |  | 0,1746 | 1 458,5032 | 16,86 |  |  | 1 357,27 | 254,65 |  | 14,73 |  | 2,94 |  |  | 236,98 | 9,1908 |  | 1,60471 |
|  | (0) МДС35.п.4.7; МДС35.пр.1.т.1.2 | ЗП=61,14*1,15*1,2; ЭММ=11,24*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=6,66*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2; |  |  | 100 м плинтуса | 84,3732 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 16 | ФЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен |  |  | 0,3246 | 88,9038 | 1,77 |  |  | 0,18 | 28,86 |  | 28,23 |  | 0,57 |  |  | 0,06 | 9,039 |  | 2,93406 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | ЗП=63,01*1,15*1,2; ЭММ=1,18*1,25*1,2; ЗПм=0,12*1,25*1,2; ТЗТ=6,55*1,15*1,2; ТЗТм=0,01*1,25*1,2; |  |  | 100 м2 покрытия | 86,9538 | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  | 0,015 |  | 0,00487 |
| 16.1 | 101-9732 | Грунтовка |  |  | 0,00422 |  |  |  |  | 47 678 |  |  |  |  |  |  |  | 201,19 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ФЕР15-06-001-02 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными |  |  | 0,3246 | 3 755,0392 | 1,77 |  |  | 3 165,61 | 1 218,89 |  | 190,75 |  | 0,57 |  |  | 1 027,56 | 64,791 |  | 21,03116 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | ЗП=425,84*1,15*1,2; ЭММ=1,18*1,25*1,2; ЗПм=0,12*1,25*1,2; ТЗТ=46,95*1,15*1,2; ТЗТм=0,01*1,25*1,2; |  |  | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 587,6592 | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  | 0,015 |  | 0,00487 |
| 18 | ФЕР15-06-004-01 | Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками за 2 раза |  |  | 0,3246 | 222,5112 | 0 |  |  | 0 | 72,23 |  | 72,23 |  | 0 |  |  | 0 | 23,1288 |  | 7,50761 |
|  | (0) | ЗП=80,62*1,15*2*1,2; ЭММ=0*1,25*2*1,2; ЗПм=0*1,25*2*1,2; Мат=0*2; ТЗТ=8,38*1,15*2*1,2; ТЗТм=0*1,25*2*1,2; |  |  | 100 м2 поверхности стен | 222,5112 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 18.1 | [101-1959] | Краска |  |  | 0,010387 |  |  |  |  | 15 481 |  |  |  |  |  |  |  | 160,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ФЕР11-01-049-01 | Укладка металлического накладного профиля (порога) |  |  | 0,01 | 315,7584 | 34,665 |  |  | 80,4 | 3,16 |  | 2,01 |  | 0,35 |  |  | 0,8 | 22,9632 |  | 0,22963 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | ЗП=145,43*1,15*1,2; ЭММ=23,11*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=16,64*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2; |  |  | 100 м профиля | 200,6934 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 19.1 | [206-9002] | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием |  |  | 1,05 |  |  |  |  | 19,41 |  |  |  |  |  |  |  | 20,38 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ФЕР15-04-006-01 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков |  |  | 0,075 | 109,4796 | 1,77 |  |  | 0,18 | 8,21 |  | 8,06 |  | 0,13 |  |  | 0,01 | 11,178 |  | 0,83835 |
|  | (0) МДС35.п.4.7; МДС35.пр.1.т.1.2 | ЗП=77,92*1,15*1,2; ЭММ=1,18*1,25*1,2; ЗПм=0,12*1,25*1,2; ТЗТ=8,1*1,15*1,2; ТЗТм=0,01*1,25*1,2; |  |  | 100 м2 покрытия | 107,5296 | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,015 |  | 0,00113 |
| 20.1 | 101-9732 | Грунтовка |  |  | 0,000975 |  |  |  |  | 47 678 |  |  |  |  |  |  |  | 46,49 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ФЕРр62-7-04 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 10% |  |  | 0,124 | 863,04 | 8,36 |  |  | 575,95 | 107,02 |  | 34,56 |  | 1,04 |  |  | 71,42 | 32,26 |  | 4,00024 |
|  | (0) |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 278,73 | 1,16 |  |  |  |  |  |  |  | 0,14 |  |  |  | 0,1 |  | 0,0124 |
| 22 | ФЕРр62-17-03 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% |  |  | 0,075 | 1 808,5 | 8,36 |  |  | 1 486,94 | 135,64 |  | 23,49 |  | 0,63 |  |  | 111,52 | 36,25 |  | 2,71875 |
|  | (0) |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 313,2 | 1,16 |  |  |  |  |  |  |  | 0,09 |  |  |  | 0,1 |  | 0,0075 |
| 23 | ФЕРр62-29-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза (дверей металлич.) |  |  | 0,0453 | 568,11 | 0,87 |  |  | 403,63 | 25,74 |  | 7,41 |  | 0,04 |  |  | 18,28 | 18,72 |  | 0,84802 |
|  | (0) |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 163,61 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 24 | ФЕРр62-33-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза |  |  | 0,01 | 1 092,7 | 0,87 |  |  | 515,51 | 10,93 |  | 5,76 |  | 0,01 |  |  | 5,16 | 65,94 |  | 0,6594 |
|  | (0) |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 576,32 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 25 | ФЕРр62-35-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза |  |  | 0,022 | 1 030,83 | 0,87 |  |  | 332,45 | 22,68 |  | 15,35 |  | 0,02 |  |  | 7,31 | 80,73 |  | 1,77606 |
|  | (0) |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 697,51 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 26 | ФЕР311-01-146-01 | Мусор строительный с погрузкой вручную - погрузка |  |  | 0,414 | 32,93 | 28,78 |  |  | 0 | 13,63 |  | 1,72 |  | 11,91 |  |  | 0 | 0,5777 |  | 0,23917 |
|  | (0) |  |  |  | 1 т | 4,15 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 27 | ФЕР310-3011-1 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние до 11 км |  |  | 0,414 | 10,82 | 10,82 |  |  | 0 | 4,48 |  | 0 |  | 4,48 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
|  | (0) |  |  |  | 1 т | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 | 12 |  | 13 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 796,48 |  | 738,84 |  | 87,95 |  |  | 5 969,67 | 82,77942 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,09 |  |  |  | 0,43754 |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  | Прямые |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  | 738,84 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 738,84 |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,95 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 87,95 |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5969,67 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 5 969,67 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 796,46 |  |
| Строительные металлические конструкции (6, 8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | (29,03+0,11)*0,9*0,9 |  |  |  |  |  |  | 0,81 |  |  |  | 23,6 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | (29,03+0,11)*0,85*0,85 |  |  |  |  |  |  | 0,72 |  |  |  | 20,98 |  |
| Деревянные конструкции (9, 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | (40,06+0,26)*1,18*0,9 |  |  |  |  |  |  | 1,06 |  |  |  | 42,74 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | (40,06+0,26)*0,63*0,85 |  |  |  |  |  |  | 0,54 |  |  |  | 21,77 |  |
| Полы (13, 14, 15, 19) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | (50,59+0,85)*1,23*0,9 |  |  |  |  |  |  | 1,11 |  |  |  | 57,1 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | (50,59+0,85)*0,75*0,85 |  |  |  |  |  |  | 0,64 |  |  |  | 32,92 |  |
| Отделочные работы (12, 16, 17, 18, 20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | (346,3+0,16)*1,05*0,9 |  |  |  |  |  |  | 0,95 |  |  |  | 329,14 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | (346,3+0,16)*0,55*0,85 |  |  |  |  |  |  | 0,47 |  |  |  | 162,84 |  |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | (16,24+0,45)*1,28*0,9 |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  | 19,19 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | (16,24+0,45)*0,83*0,85 |  |  |  |  |  |  | 0,71 |  |  |  | 11,85 |  |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы (3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | (42,06+0)*1,3*0,9 |  |  |  |  |  |  | 1,17 |  |  |  | 49,21 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | (42,06+0)*0,89*0,85 |  |  |  |  |  |  | 0,76 |  |  |  | 31,97 |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | (32,03+1,89)*1,1*0,9 |  |  |  |  |  |  | 0,99 |  |  |  | 33,58 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | (32,03+1,89)*0,7*0,85 |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  | 20,35 |  |
| Полы при ремонте (1, 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | (0+0)*0,8 |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  | 0 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | (0+0)*0,68 |  |  |  |  |  |  | 0,68 |  |  |  | 0 |  |
| Крыши, кровли при ремонте (11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | (4,42+0,01)*0,83 |  |  |  |  |  |  | 0,83 |  |  |  | 3,68 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | (4,42+0,01)*0,65 |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  |  | 2,88 |  |
| Малярные работы при ремонте (21, 22, 23, 24, 25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | (86,57+0,23)*0,8 |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  | 69,44 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | (86,57+0,23)*0,5 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 43,4 |  |
| Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | (26,33+0)*0,77 |  |  |  |  |  |  | 0,77 |  |  |  | 20,27 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | (26,33+0)*0,5 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 13,17 |  |
| Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | (17,31+0,52)*0,74 |  |  |  |  |  |  | 0,74 |  |  |  | 13,19 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | (17,31+0,52)*0,5 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 8,91 |  |
| Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз (7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | (46,18+0,61)*0,66 |  |  |  |  |  |  | 0,66 |  |  |  | 30,88 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | (46,18+0,61)*0,65 |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  |  | 30,41 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы (26) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | (1,72+0) |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1,72 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | (1,72+0)*0,6 |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  | 1,03 |  |
| Итого Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 693,74 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 693,74 |  |
| Итого Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 402,48 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 402,48 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 892,68 |  |
| Индекс СМР |  |  |  |  |  |  |  |  | 7892,68*(5,02-1) |  |  |  |  |  |  | 5,02 |  |  |  | 31 728,57 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 621,25 |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 630,18 |  |
| ТР по неучтенным материалам 2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 264,43 |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  |  | 40264,43*0,18 |  |  |  |  |  |  | 0,18 |  |  |  | 7 247,6 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 512,03 |  |
| СОСТАВИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*или эквивалент