| ВЕДОМОСТЬ ПОДСЧЕТА ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на ремонт помещений УПП Советского района по адресу: г.Иваново ул.Снежная, д.12. |  |  |  |  |
| (наименование здания или сооружения) |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование работ | Единица измерения | Количество |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ФЕРр65-19-01 |  | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг | 100 шт. | 0,02 |  |
|  |  |  | 1/0,02 |  |  |  |
| 2 | ФЕР18-03-001-02 |  | Установка радиаторов стальных | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0,02 |  |
|  |  |  | 2/0,02 |  |  |  |
| 3 | ФЕР24-01-033-01 |  | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 1 шт. | 4 |  |
|  |  |  | 3/4 |  |  |  |
| 4 | ФЕРр63-5-01 |  | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,3246 |  |
|  |  |  | 4/0,3246 |  |  |  |
| 5 | ФЕР46-04-012-01 |  | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,021 |  |
|  |  |  | 5/0,021 |  |  |  |
| 6 | ФЕР09-06-001-02 |  | Демонтаж решеток | 1 т конструкций | 0,03 |  |
|  |  |  | 6/0,03 |  |  |  |
| 7 | ФЕРм38-01-003-04 |  | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | 1 т конструкций | 0,04 |  |
|  |  |  | 7/0,04 |  |  |  |
| 8 | ФЕР09-06-001-02 |  | Монтаж решеток | 1 т конструкций | 0,04 |  |
|  |  |  | 8/0,04 |  |  |  |
| 9 | ФЕР10-01-034-06 |  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0,021 |  |
|  |  |  | 9/0,021 |  |  |  |
| 10 | ФЕР10-01-035-03 |  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п. м | 0,0125 |  |
|  |  |  | 10/0,0125 |  |  |  |
| 11 | ФЕРр58-20-01 |  | Смена обделок из листовой стали ( отливов) шириной до 0,4 м | 100 м | 0,0125 |  |
|  |  |  | 11/0,0125 |  |  |  |
| 12 | ФЕР15-01-050-04 |  | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,0223 |  |
|  |  |  | 12/0,0223 |  |  |  |
| 13 | ФЕР11-01-040-01 |  | Устройство пластиковых уголков на клее КН-2 | 100 м плинтуса | 0,046 |  |
|  |  |  | 13/0,046 |  |  |  |
| 14 | ФЕР11-01-036-03 |  | Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату | 100 м2 покрытия | 0,1434 |  |
|  |  |  | 14/0,1434 |  |  |  |
| 15 | ФЕР11-01-040-03 |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,1746 |  |
|  |  |  | 15/0,1746 |  |  |  |
| 16 | ФЕР15-04-006-03 |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,3246 |  |
|  |  |  | 16/0,3246 |  |  |  |
| 17 | ФЕР15-06-001-02 |  | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,3246 |  |
|  |  |  | 17/0,3246 |  |  |  |
| 18 | ФЕР15-06-004-01 |  | Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками за 2 раза | 100 м2 поверхности стен | 0,3246 |  |
|  |  |  | 18/0,3246 |  |  |  |
| 19 | ФЕР11-01-049-01 |  | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0,01 |  |
|  |  |  | 19/0,01 |  |  |  |
| 20 | ФЕР15-04-006-01 |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 0,075 |  |
|  |  |  | 20/0,075 |  |  |  |
| 21 | ФЕРр62-7-04 |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,124 |  |
|  |  |  | 21/0,124 |  |  |  |
| 22 | ФЕРр62-17-03 |  | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,075 |  |
|  |  |  | 22/0,075 |  |  |  |
| 23 | ФЕРр62-29-02 |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза (дверей металлич.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0453 |  |
|  |  |  | 23/0,0453 |  |  |  |
| 24 | ФЕРр62-33-02 |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,01 |  |
|  |  |  | 24/0,01 |  |  |  |
| 25 | ФЕРр62-35-02 |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,022 |  |
|  |  |  | 25/0,022 |  |  |  |
| 26 | ФЕР311-01-146-01 |  | Мусор строительный с погрузкой вручную - погрузка | 1 т | 0,414 |  |
|  |  |  | 26/0,414 |  |  |  |
| 27 | ФЕР310-3011-1 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние до 11 км | 1 т | 0,414 |  |
|  |  |  | 27/0,414 |  |  |  |