| ФОРМА № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _______________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование стройки - капитальный ремонт экстренного приемника хирургического корпуса МУЗ ГКБ №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт экстренного приемника хирургического корпуса МУЗ ГКБ №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сметная стоимость - |  |  |  |  |  |  |  | 309,926тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чертежи № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлена в ценах Октября 2010 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество |  | Стоимость на единицу, руб |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  | Экспл. машин |  | Материалы | Всего | Основной зарплаты |  | Экспл. машин |  |  | Материалы | обслуживающ. машины |  |  |  |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Основной зарплаты |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  | На един. |  | Всего |  |
| №1 <Нет раздела> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 | 12 |  | 13 |  |
| 1 | ФЕРр63-7-05 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 0,6 |  | 748,3 |  | 163,56 |  | 0 | 448,98 | 350,84 |  | 98,14 |  |  | 0 | 74,3 |  | 44,58 |  |
|  | (0) |  | 100 м2 поверхности облицовки |  | 584,74 |  | 20,56 |  |  |  |  |  | 12,34 |  |  |  | 1,99 |  | 1,194 |  |
| 2 | ФЕРр55-5-01 | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | 0,3024 |  | 1829,8 |  | 625,36 |  | 0 | 553,33 | 364,22 |  | 189,11 |  |  | 0 | 141,2 |  | 42,69888 |  |
|  | (0) |  | 100 м2 перегородок |  | 1204,44 |  | 67,6 |  |  |  |  |  | 20,44 |  |  |  | 6,72 |  | 2,03213 |  |
| 2.1 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | 5,86656 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ФЕР46-04-001-04 | Разборка кирпичных стен | 3 |  | 191,54 |  | 118,53 |  | 0 | 574,62 | 219,03 |  | 355,59 |  |  | 0 | 8,24 |  | 24,72 |  |
|  | (0) |  | 1 м3 |  | 73,01 |  | 11,57 |  |  |  |  |  | 34,71 |  |  |  | 1,15 |  | 3,45 |  |
| 4 | ФЕРр57-3-02 | Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки | 0,44 |  | 111,38 |  | 0 |  | 0 | 49,01 | 49,01 |  | 0 |  |  | 0 | 14,28 |  | 6,2832 |  |
|  | (0) |  | 100 м плинтуса |  | 111,38 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 4.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 0,2728 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ФЕРр57-2-03 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 0,459 |  | 641 |  | 45,01 |  | 0 | 294,22 | 273,56 |  | 20,66 |  |  | 0 | 69,87 |  | 32,07033 |  |
|  | (0) |  | 100 м2 покрытия |  | 595,99 |  | 16,7 |  |  |  |  |  | 7,67 |  |  |  | 1,44 |  | 0,66096 |  |
| 5.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 2,3868 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ФЕР11-01-011-01 | Разборка стяжек цементных толщиной 20 мм | 0,459 |  | 286,36 |  | 44,24 |  | 1127,07 | 131,44 | 115,19 |  | 16,24 |  |  | 0 | 39,51 |  | 14,50807 |  |
|  | (0) МДС38 п.3.3.1 | ЗП=313,71*0,8; ЭММ=44,24*0,8; ЗПм=14,73*0,8; Мат=1127,07*0; ТЗТ=39,51*0,8; ТЗТм=1,27*0,8 | 100 м2 стяжки |  | 313,71 |  | 14,73 |  |  |  |  |  | 5,41 |  |  |  | 1,27 |  | 0,46634 |  |
| 7 | ФЕР11-01-011-02 | Разборка стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 0,459 |  | 112,224 |  | 7,72 |  | 279,63 | 51,51 | 17,49 |  | 34,02 |  |  | 0 | 0,5 |  | 2,2032 |  |
|  | (0) МДС36 п.3.3.1 | ЗП=3,97*12*0,8; ЭММ=7,72*12*0,8; ЗПм=2,44*12*0,8; Мат=279,63*0*0; ТЗТ=0,5*12*0,8; ТЗТм=0,21*12*0,8 | 100 м2 стяжки |  | 3,97 |  | 2,44 |  |  |  |  |  | 10,75 |  |  |  | 0,21 |  | 0,92534 |  |
| 8 | ФЕР46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 0,0912 |  | 1767,24 |  | 241,95 |  | 0 | 161,17 | 139,11 |  | 22,07 |  |  | 0 | 188,54 |  | 17,19485 |  |
|  | (0) |  | 100 м2 |  | 1525,29 |  | 89,78 |  |  |  |  |  | 8,19 |  |  |  | 7,74 |  | 0,70589 |  |
| 9 | ФЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 0,094 |  | 1082,58 |  | 241,95 |  | 0 | 101,76 | 79,02 |  | 22,74 |  |  | 0 | 103,91 |  | 9,76754 |  |
|  | (0) |  | 100 м2 |  | 840,63 |  | 89,78 |  |  |  |  |  | 8,44 |  |  |  | 7,74 |  | 0,72756 |  |
| 10 | ФЕР10-01-034-08 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 0,0912 |  | 168905,9658 |  | 413,79 |  | 166486,23 | 15404,22 | 164,07 |  | 56,61 |  |  | 15183,54 | 149,16 |  | 18,77268 |  |
|  | (0) МДС36.пр.3.2; МДС36 п.3.5 | ЗП=1303,66*1,2*1,15; ЭММ=413,79*1,2*1,25; ЗПм=7,66*1,2*1,25; ТЗТ=149,16*1,2*1,15; ТЗТм=0,66*1,2*1,25 | 100 м2 проемов |  | 1303,66 |  | 7,66 |  |  |  |  |  | 1,05 |  |  |  | 0,66 |  | 0,09029 |  |
| 10.1 | [203-8040] | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99) | 9,12 |  |  |  |  |  | -1577,48 |  |  |  |  |  |  | -14386,62 |  |  |  |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | прайс | Блоки ПВХ | 9,12 |  |  |  | 0 |  | 3372,9 |  |  |  |  |  |  | 30760,85 |  |  |  |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ФЕРр58-20-01 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 0,048 |  | 2516,07 |  | 5,99 |  | 2156,85 | 120,77 | 16,96 |  | 0,29 |  |  | 103,53 | 41,41 |  | 1,98768 |  |
|  | (0) |  | 100 м |  | 353,23 |  | 0,93 |  |  |  |  |  | 0,04 |  |  |  | 0,08 |  | 0,00384 |  |
| 12.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 0,010752 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ФЕРр53-16-01 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (при установке оконных блоков и дверей) | 0,2 |  | 1149,58 |  | 29,59 |  | 836,16 | 229,92 | 56,77 |  | 5,92 |  |  | 167,23 | 35,39 |  | 7,078 |  |
|  | (0) |  | 1 м3 кладки |  | 283,83 |  | 5,37 |  |  |  |  |  | 1,07 |  |  |  | 0,43 |  | 0,086 |  |
| 14 | ФЕР10-01-035-01 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 0,048 |  | 4263,13 |  | 14,33 |  | 3992,2 | 204,63 | 11,97 |  | 1,03 |  |  | 191,63 | 21,19 |  | 1,40363 |  |
|  | (0) МДС38.пр.3.1; МДС38 п.3.4 | ЗП=180,75*1,2*1,15; ЭММ=14,33*1,2*1,25; ЗПм=0,46*1,2*1,25; ТЗТ=21,19*1,2*1,15; ТЗТм=0,04*1,2*1,25 | 100 п. м |  | 180,75 |  | 0,46 |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  | 0,04 |  | 0,00288 |  |
| 14.1 | 101-1689 | Доски подоконные ПВХ | 4,8 |  |  |  |  |  | 179,94 |  |  |  |  |  |  | 863,71 |  |  |  |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ФЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 0,062 |  | 12085,5872 |  | 46,33 |  | 9907,19 | 749,31 | 130,75 |  | 4,31 |  |  | 614,25 | 166,47 |  | 14,24317 |  |
|  | (0) МДС36.пр.3.2; МДС36 п.3.5 | ЗП=1528,19*1,2*1,15; ЭММ=46,33*1,2*1,25; ЗПм=0,93*1,2*1,25; ТЗТ=166,47*1,2*1,15; ТЗТм=0,08*1,2*1,25 | 100 м2 облицовки |  | 1528,19 |  | 0,93 |  |  |  |  |  | 0,09 |  |  |  | 0,08 |  | 0,00744 |  |
| 15.1 | [101-1862] | Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной | 0,00651 |  |  |  |  |  | -89300 |  |  |  |  |  |  | -581,34 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1000 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | прайс | Панели пластиковые"Титан"* (2700*250мм=0,675м2) | 6,51 |  |  |  | 0 |  | 135,43 |  |  |  |  |  |  | 881,65 |  |  |  |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ФЕР10-01-047-01 | Установка блоков из аллюминия в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 0,0663 |  | 170349,4818 |  | 473,75 |  | 167181,27 | 11294,17 | 162,94 |  | 47,11 |  |  | 11084,12 | 201 |  | 18,39029 |  |
|  | (0) МДС36.пр.3.2; МДС36 п.3.5 | ЗП=1780,86*1,2*1,15; ЭММ=473,75*1,2*1,25; ЗПм=12,18*1,2*1,25; ТЗТ=201*1,2*1,15; ТЗТм=1,05*1,2*1,25 | 100 м2 проемов |  | 1780,86 |  | 12,18 |  |  |  |  |  | 1,21 |  |  |  | 1,05 |  | 0,10442 |  |
| 17.1 | [203-8084] | Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002) | 6,63 |  |  |  |  |  | -1529,15 |  |  |  |  |  |  | -10138,26 |  |  |  |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | прайс | Блоки дверные аллюминевые белые в сборе(усиленный профиль,полностью сендвич,трехкамерный профиль) | 6,63 |  |  |  | 0 |  | 4580 |  |  |  |  |  |  | 30365,4 |  |  |  |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ФЕРр61-7-01 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 0,06 |  | 5751,92 |  | 36,26 |  | 2279,61 | 345,12 | 206,16 |  | 2,18 |  |  | 136,78 | 383,06 |  | 22,9836 |  |
|  | (0) |  | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 3436,05 |  | 13,46 |  |  |  |  |  | 0,81 |  |  |  | 1,16 |  | 0,0696 |  |
| 19.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 0,486 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ФЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 0,094 |  | 26020,7952 |  | 1250,29 |  | 22824,3 | 2445,95 | 124,18 |  | 176,29 |  |  | 2145,48 | 104,28 |  | 13,5272 |  |
|  | (0) МДС36.пр.3.2; МДС36 п.3.5 | ЗП=957,29*1,2*1,15; ЭММ=1250,29*1,2*1,25; ЗПм=153,23*1,2*1,25; ТЗТ=104,28*1,2*1,15; ТЗТм=11,35*1,2*1,25 | 100 м2 проемов |  | 957,29 |  | 153,23 |  |  |  |  |  | 21,61 |  |  |  | 11,35 |  | 1,60035 |  |
| 20.1 | 101-0887 | Скобяные изделия для блоков входных однопольных | 5 |  |  |  |  |  | 385,69 |  |  |  |  |  |  | 1928,45 |  |  |  |  |
|  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ФЕР10-01-060-01 | Установка и крепление наличников | 0,25 |  | 542,0632 |  | 3,49 |  | 448,66 | 135,52 | 22,04 |  | 1,31 |  |  | 112,17 | 7,82 |  | 2,6979 |  |
|  | (0) МДС38.пр.3.1; МДС38 п.3.4 | ЗП=63,89*1,2*1,15; ЭММ=3,49*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=7,82*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25 | 100 м коробок блоков |  | 63,89 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 22 | ФЕР10-06-031-02 | Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ"* с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361) с одним дверным проемом | 0,0474 |  | 11695,4728 |  | 38,68 |  | 10285,66 | 554,37 | 64,07 |  | 2,75 |  |  | 487,54 | 108 |  | 7,0645 |  |
|  | (0) МДС36.пр.3.2; МДС36 п.3.5 | ЗП=979,56*1,2*1,15; ЭММ=38,68*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=108*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25 | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  | 979,56 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 23 | ФЕРр61-2-01 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 0,26 |  | 2943,87 |  | 20,94 |  | 1123,73 | 765,41 | 467,79 |  | 5,44 |  |  | 292,17 | 203,07 |  | 52,7982 |  |
|  | (0) |  | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 1799,2 |  | 7,77 |  |  |  |  |  | 2,02 |  |  |  | 0,67 |  | 0,1742 |  |
| 23.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 0,8788 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ФЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 1,23 |  | 88,9038 |  | 1,18 |  | 0,18 | 109,35 | 106,95 |  | 2,18 |  |  | 0,22 | 6,55 |  | 11,11797 |  |
|  | (0) МДС36.пр.3.2; МДС36 п.3.5 | ЗП=63,01*1,2*1,15; ЭММ=1,18*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=6,55*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25 | 100 м2 покрытия |  | 63,01 |  | 0,12 |  |  |  |  |  | 0,22 |  |  |  | 0,01 |  | 0,01845 |  |
| 25 | прайс | Грунтовка универс.прон.Primer N-m* | 0,01599 |  |  |  | 0 |  | 41440,7 |  |  |  |  |  |  | 662,64 |  |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ФЕРр62-16-08 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски до 35% | 0,83 |  | 1757,29 |  | 8,36 |  | 1469,77 | 1458,55 | 231,7 |  | 6,94 |  |  | 1219,91 | 32,31 |  | 26,8173 |  |
|  | (0) |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 279,16 |  | 1,16 |  |  |  |  |  | 0,96 |  |  |  | 0,1 |  | 0,083 |  |
| 27 | ФЕР15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 0,4 |  | 11261,0676 |  | 31,75 |  | 9190,68 | 4504,43 | 809,11 |  | 19,05 |  |  | 3676,27 | 159,67 |  | 88,13784 |  |
|  | (0) МДС36.пр.3.2; МДС36 п.3.5 | ЗП=1465,77*1,2*1,15; ЭММ=31,75*1,2*1,25; ЗПм=17,01*1,2*1,25; ТЗТ=159,67*1,2*1,15; ТЗТм=1,65*1,2*1,25 | 100 м2 поверхности облицовки |  | 1465,77 |  | 17,01 |  |  |  |  |  | 10,21 |  |  |  | 1,65 |  | 0,99 |  |
| 28 | ФЕР15-01-047-16 | Устройство потолков пластиковых | 0,459 |  | 29892,6604 |  | 158,88 |  | 28248,7 | 13720,73 | 645,19 |  | 109,39 |  |  | 12966,15 | 108,36 |  | 68,63739 |  |
|  | (0) МДС38.пр.3.1; МДС38 п.3.4 | ЗП=1018,58*1,2*1,15; ЭММ=158,88*1,2*1,25; ЗПм=3,38*1,2*1,25; ТЗТ=108,36*1,2*1,15; ТЗТм=0,25*1,2*1,25 | 100 м2 поверхности облицовки |  | 1018,58 |  | 3,38 |  |  |  |  |  | 2,33 |  |  |  | 0,25 |  | 0,17213 |  |
| 28.1 | [206-1336] | Рейка алюминиевая потолочная 100 мм | 481,95 |  |  |  |  |  | -24,71 |  |  |  |  |  |  | -11908,98 |  |  |  |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.2 | [206-1337] | Гребенка несущая | 45,9 |  |  |  |  |  | -20,47 |  |  |  |  |  |  | -939,57 |  |  |  |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.3 | 206-1338 | Уголок декоративный (пристенный) | 45,9 |  |  |  |  |  | 23,64 |  |  |  |  |  |  | 1085,08 |  |  |  |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 201-0802 | Профиль потолочный: ПП 60/27/0,6 | 32 |  |  |  | 0 |  | 18,08 |  |  |  |  |  |  | 578,56 |  |  |  |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 201-0797 | Профиль направляющий: ПН 28/27/0,6 | 20 |  |  |  | 0 |  | 13,14 |  |  |  |  |  |  | 262,8 |  |  |  |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | прайс | Панели пластиковые"Титан"* (2700*250мм=0,675м2) | 48,195 |  |  |  | 0 |  | 135,43 |  |  |  |  |  |  | 6527,05 |  |  |  |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ФЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 0,459 |  | 1626,3498 |  | 44,24 |  | 1127,07 | 746,49 | 198,71 |  | 30,46 |  |  | 517,33 | 39,51 |  | 25,02642 |  |
|  | (0) МДС36.пр.3.2; МДС36 п.3.5 | ЗП=313,71*1,2*1,15; ЭММ=44,24*1,2*1,25; ЗПм=14,73*1,2*1,25; ТЗТ=39,51*1,2*1,15; ТЗТм=1,27*1,2*1,25 | 100 м2 стяжки |  | 313,71 |  | 14,73 |  |  |  |  |  | 10,14 |  |  |  | 1,27 |  | 0,8744 |  |
| 33 | ФЕР11-01-011-02 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 0,459 |  | 3560,2632 |  | 7,72 |  | 279,63 | 1634,16 | 30,18 |  | 63,78 |  |  | 1540,2 | 0,5 |  | 3,80052 |  |
|  | (0) МДС36.пр.3.2; МДС36 п.3.5 | ЗП=3,97*12*1,2*1,15; ЭММ=7,72*12*1,2*1,25; ЗПм=2,44*12*1,2*1,25; Мат=279,63*12; ТЗТ=0,5*12*1,2*1,15; ТЗТм=0,21*12*1,2*1,25 | 100 м2 стяжки |  | 3,97 |  | 2,44 |  |  |  |  |  | 20,16 |  |  |  | 0,21 |  | 1,73502 |  |
| 34 | ФЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз полов | 0,459 |  | 88,9038 |  | 1,18 |  | 0,18 | 40,81 | 39,91 |  | 0,81 |  |  | 0,08 | 6,55 |  | 4,1489 |  |
|  | (0) МДС38.пр.3.1 | ЗП=63,01*1,2*1,15; ЭММ=1,18*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=6,55*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25 | 100 м2 покрытия |  | 63,01 |  | 0,12 |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  | 0,01 |  | 0,00689 |  |
| 35 | прайс | Грунтовка универс.прон.Primer N-m* | 0,005967 |  |  |  | 0 |  | 41440,7 |  |  |  |  |  |  | 247,28 |  |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ФЕР11-01-027-06 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 0,459 |  | 9525,6394 |  | 148,03 |  | 7858,9 | 4372,27 | 663,11 |  | 101,92 |  |  | 3607,24 | 119,78 |  | 75,87105 |  |
|  | (0) МДС36.пр.3.2; МДС36 п.3.5 | ЗП=1046,88*1,2*1,15; ЭММ=148,03*1,2*1,25; ЗПм=46*1,2*1,25; ТЗТ=119,78*1,2*1,15; ТЗТм=4,22*1,2*1,25 | 100 м2 покрытия |  | 1046,88 |  | 46 |  |  |  |  |  | 31,67 |  |  |  | 4,22 |  | 2,90547 |  |
| 37 | ФЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2* | 0,44 |  | 590,2412 |  | 2,62 |  | 465,23 | 259,71 | 53,28 |  | 1,73 |  |  | 204,7 | 8,99 |  | 5,45873 |  |
|  | (0) МДС36.пр.3.2; МДС36 п.3.5 | ЗП=87,74*1,2*1,15; ЭММ=2,62*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=8,99*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25 | 100 м плинтуса |  | 87,74 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 38 | ФЕРр67-9-01 | Смена выключателей | 0,03 |  | 840,59 |  | 0 |  | 622 | 25,22 | 6,56 |  | 0 |  |  | 18,66 | 24,1 |  | 0,723 |  |
|  | (0) |  | 100 шт. |  | 218,59 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 39 | 545-1201 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | 3 |  |  |  | 0 |  | 45 |  |  |  |  |  |  | 135 |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ФЕРр67-8-02 | Смена светильников с люминесцентными лампами | 0,09 |  | 22073,45 |  | 2,5 |  | 20500 | 1986,61 | 141,39 |  | 0,23 |  |  | 1845 | 163,3 |  | 14,697 |  |
|  | (0) |  | 100 шт. |  | 1570,95 |  | 0,93 |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  | 0,08 |  | 0,0072 |  |
| 41 | 546-0601 | Светильники с люминисцентными лампами для общественных помещений, потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4* | 9 |  |  |  | 0 |  | 791 |  |  |  |  |  |  | 7119 |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ФЕР311-01-146-01 | Мусор строительный с погрузкой вручную - погрузка | 9,5 |  | 32,93 |  | 28,78 |  | 0 | 312,83 | 39,43 |  | 273,41 |  |  | 0 | 0,5777 |  | 5,48815 |  |
|  | (0) |  | 1 т |  | 4,15 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 43 | ФЕР310-3015-1 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 9,5 |  | 12,51 |  | 12,51 |  | 0 | 118,85 | 0 |  | 118,85 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  | (0) |  | 1 т |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25950,67 | 6000,69 |  | 1790,56 |  |  | 18159,43 | 684,89719 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211,73 |  |  |  | 19,0938 |  |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  | Прямые |  |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  |  |  | 6000,69 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 6001 |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 1790,56 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1791 |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 18159,43 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 18159 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25951 |  |  |
| <Нет вида работ> (11, 16, 25, 29, 30, 31, 35, 39, 41) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (0+0)*0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (0+0)*0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| Деревянные конструкции. Ремонт (18) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (0+0)*0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (0+0)*0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| Деревянные конструкции. Ремонт (10, 14, 17, 20, 21, 22) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (549,27+23,9)*1,062 |  |  |  |  |  | 1,062 |  |  |  | 609 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (549,27+23,9)*0,5355 |  |  |  |  |  | 0,5355 |  |  |  | 307 |  |  |
| Крыши, кровли при ремонте. Ремонт (12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (16,96+0,04)*0,83 |  |  |  |  |  | 0,83 |  |  |  | 14 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (16,96+0,04)*0,65 |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  |  | 11 |  |  |
| Малярные работы при ремонте. Ремонт (26) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (231,7+0,96)*0,8 |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  | 186 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (231,7+0,96)*0,5 |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 116 |  |  |
| Отделочные работы. Ремонт (15, 24, 27, 28, 34) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (1731,91+12,93)*0,945 |  |  |  |  |  | 0,945 |  |  |  | 1649 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (1731,91+12,93)*0,4675 |  |  |  |  |  | 0,4675 |  |  |  | 816 |  |  |
| Перегородки при ремонте. Ремонт (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (364,22+20,44)*0,89 |  |  |  |  |  | 0,89 |  |  |  | 342 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (364,22+20,44)*0,65 |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  |  | 250 |  |  |
| Полы. Ремонт (6, 7, 32, 33, 36, 37) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (1077,96+78,13)*1,107 |  |  |  |  |  | 1,107 |  |  |  | 1280 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (1077,96+78,13)*0,6375 |  |  |  |  |  | 0,6375 |  |  |  | 737 |  |  |
| Полы при ремонте. Ремонт (4, 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (322,57+7,67)*0,8 |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  | 264 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (322,57+7,67)*0,68 |  |  |  |  |  | 0,68 |  |  |  | 225 |  |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов). Ремонт (3, 8, 9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (437,16+51,34)*1,1 |  |  |  |  |  | 1,1 |  |  |  | 537 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (437,16+51,34)*0,595 |  |  |  |  |  | 0,595 |  |  |  | 291 |  |  |
| Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте. Ремонт (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (350,84+12,34)*0,77 |  |  |  |  |  | 0,77 |  |  |  | 280 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (350,84+12,34)*0,5 |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 182 |  |  |
| Стены при ремонте. Ремонт (13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (56,77+1,07)*0,86 |  |  |  |  |  | 0,86 |  |  |  | 50 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (56,77+1,07)*0,7 |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  | 40 |  |  |
| Штукатурные работы при ремонте. Ремонт (19, 23) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (673,95+2,83)*0,79 |  |  |  |  |  | 0,79 |  |  |  | 535 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (673,95+2,83)*0,5 |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 338 |  |  |
| Электромонтажные работы при ремонте. Ремонт (38, 40) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (147,95+0,08)*0,85 |  |  |  |  |  | 0,85 |  |  |  | 126 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (147,95+0,08)*0,65 |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  |  | 96 |  |  |
| Погрузка-разгрузка. Ремонт (42) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (39,43+0)*0,9 |  |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  | 35 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (39,43+0)*0,51 |  |  |  |  |  | 0,51 |  |  |  | 20 |  |  |
| Перевозка. Ремонт (43) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (0+0)*0,9 |  |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  | 0 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (0+0)*0,51 |  |  |  |  |  | 0,51 |  |  |  | 0 |  |  |
| Итого Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 5907 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 5907 |  |  |
| Итого Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 3429 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 3429 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35287 |  |  |
| Индекс СМР |  |  |  |  |  |  |  | 35287*(4,99-1) |  |  |  |  |  | 4,99 |  |  |  | 140795 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176082 |  |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81417 |  |  |
| Итого по перевозке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Итого по погрузке/разгрузке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 257499 |  |  |
| Временные здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  | 257499*0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 257499 |  |  |
| Зимнее удорожание |  |  |  |  |  |  |  | 257499*0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 257499 |  |  |
| Непредвиденные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 257499*0,02 |  |  |  |  |  | 2% |  |  |  | 5150 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 262649 |  |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  | 262649*0,18 |  |  |  |  |  | 18% |  |  |  | 47277 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 309926 |  |  |

* или эквивалент