ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Извещение о проведении  запроса  котировок

| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поставка детской мебели | Качественные характеристики товаров, работ, услуг | Товар должен по качеству и комплектности соответствовать техническим нормам и стандартам, принятым для данного вида Товаров, качество должно быть подтверждено сертификатами соответствия (качества). Поставляемый товар должен быть новым. Поставка товара бывшего в употреблении не допускается. |  |  |
|  | Технические характеристики товаров, работ, услуг | - Стол детский трапеция, регулируемая высота,1,2,3 группа роста (размер стола 1100 х550), столешница из ламинированной плиты ДСП толщиной 16 мм класса эмиссии Е1, поверхность плиты имеет искусственное покрытие на основе текстурной бумаги пропитанной меламиноформальдегидной смолой. Углы столешницы закруглены радиусом 50 мм. Кромка столешницы облицована кантом АБС 19 х2 мм – мультиплекс. Стойки столов выполнены из тонкостенных металлических труб круглого сечения, со стойким полимерным покрытием. На свободных концах труб установлены заглушки из ударопрочных полимеров. Стойки имеют полимерные подпятники, не повреждающие напольных покрытий. Металлический каркас окрашен серой износостойкой порошковой краской. Крепление крышки стола к каркасу выполнено винтовой парой, где винт насквозь проходит только через каркас и вворачивается в гайку плавающую специально установленную в глухом колодце крышки. Цвет –бук. Количество - 5 шт. - Стул детский регулируемый, 1,2,3 группа роста, сидения и спинки изготовлены из гнутой клеевой фанеры толщиной 8 мм класса эмиссии ЕI с многослойным покрытием бесцветным лаком. Спинка имеет изгиб в плане, все углы притуплены и имеют радиус закругления (габариты спинки 310х120 мм). Каркасы изделий выполнены из стальной трубы круглого сечения 12х1,5 и квадратного сечения 15х15х1,5 мм и 20х20х1,5 мм и имеют сварную цельнометаллическую конструкцию со стойким полимерным покрытием. Крепление спинок и сидений к каркасу выполнено односторонними заклепками, что затрудняет разборку конструкций без специального инструмента. На свободных концах труб установлены заглушки их ударопрочных материалов, не повреждающих поверхность напольных покрытий. Регулирование стула по высоте осуществляется в двух точках при помощи установочного винта. Количество - 10 шт. Комплект мягкой мебели игровой: Шт. 1 - диван 110х40х40 H 20 – 1 шт.; - кресло 35х40х40 H 20 – 2 шт.; - банкетка D30 H25 -1 шт.; Итого: 4 предмета. Мебель легкая, мягкая и безопасная из пенополиуретана (поролона), обернутого кож/зам или разноцветной моющейся полимерной тканью синего цвета. Шт. 1 - Уголок ИЗО, размер 174х47х135, высота столешницы – 56 см. Цвет зеленый с желтым. Столешница изготовлена из ламинированной плиты ДСП толщиной 16 мм класса эмиссии Е1, поверхность плиты имеет искусственное покрытие на основе текстурной бумаги пропитанной меламиноформальдегидной смолой. Углы столешницы закруглены радиусом 50 мм. Кромка столешницы облицована кантом АБС 19 х2 мм – мультиплекс. Уголок изготовлен в виде столешницы с тумбой, в которую можно поместить пособия для рисования, лепки, аппликации. Имеются полочки с двух сторон. | Шт. Шт. | 5 10 |
|  | Требования к безопасности товаров, работ, услуг | Качество и безопасность мебели должна быть подтверждена сертификатами соответствия и Санитарно-Эпидемиологической службы России. |  |  |
|  | Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара | Упаковка Товара должна обеспечивать сохранность при его транспортировке при условии бережного с ним обращения. Передать Получателю одновременно с передачей Товара принадлежности Товара, а также относящиеся к нему документы (сертификаты, инструкцию пользователя на русском языке, другие документы, предусмотренные законом или иными правовыми актами и т. д.). |  |  |
|  | Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги | Гарантийный срок на поставляемый Товар – 36 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки товара. |  |  |