Приложение № 1

к  Заявке на размещение муниципального заказа

путем проведения запроса котировок цен

Требования, предъявляемые к материалу

| Наименование материала | Характеристики материала |  | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Воск моделировочный для мостовидных протезов | Качествен-ные характе-ристики | Представляет собой композицию на основе парафина, восков и натуральной смолы. | упаковка | 120 |
|  | Функцио-нальные характе-ристики | Предназначен для моделирования промежуточных звеньев мостовидных протезов и других элементов несъемного протеза. Воск дает малую тепловую усадку и не изменяет своих свойств при неоднократном расплавлении. При выгорании зольность его не превышает 0.02%. Воск легко поддается моделировке штихелями, скальпелями и другими зуботехническими инструментами, дает сухую невязкую стружку. |  |  |
|  | Требования к размерам, упаковке | Комплект воска моделировочного для мостовидных протезов содержит: - восковые палочки общей массой (55±3)г – 20 шт.; - инструкцию по применению – 1 шт. |  |  |
|  | Требования к безопас-ности | Хранение в закрытых помещениях, защищенных от воздействия атмосферных осадков при температуре от +5°С до + 25°С. Гарантийный срок хранения 2 года. |  |  |
| 2.Воск моделировочный для мостовидных протезов «Лавакс»* | Качествен-ные характе-ристики | Моделировочный воск на основе парафиноцерезиновой композиции, натуральных и синтетических смол | упаковка | 40 |
|  | Функцио-нальные характе-ристики | Изготовление: - пластмассовых коронок; - комбинированных коронок; - фасеток металл-пластмасса; - штифтовых зубов; - полукоронок; - трехчетвертных коронок; - вкладок непрямыми методами. Легко размячается без расслоения. При легком скоблении дает сухую невязкую стружку Пластичен и хорошо формуется при температуре 43 - 48°С Зольность воска не превышает 0,1% |  |  |
|  | Требования к размерам, упаковке | Комплект: восковые палочки общей массой 50г — 10 штук.; инструкция по применению 1 шт. |  |  |
|  | Требования к безопас-ности | Хранение в закрытых помещениях, защищенных от воздействия атмосферных осадков при температуре от +5°С до + 25°С. Гарантийный срок хранения 2 года. |  |  |
| 3.Воск «Восколит – 2»* | Качествен-ные характе-ристики | Воск профильный для бюгельного протезирования. Состав: канифоль основная – 2 %, парафин (60 %), церезина (38,0 %), красителя (0,008 %). | упаковка | 50 |
|  | Функцио-нальные характе-ристики | Применяется для создания литниково-питающей системы при отливке металлических элементов вне модели, при отливке каркасов бюгельных протезов непосредственно на огнеупорной модели. Легко соединяется с восковыми моделями. Образует прочный спай. Твердый. Выплавляется и сгорает без остатка. Выплавка осуществляется в муфельных печах при постепенном повышении температуры в течение часа от 60 до 200 град. С. Штифты в интервале температур 20-30 град. С гибкие и могут быть подведены к участку модели под любым углом без подогрева. |  |  |
|  | Требования к размерам, упаковке | Восковые нити на катушке. Масса 150 грамм. Диаметр 2,0 мм, 2,5 мм, 4,0 мм |  |  |
|  | Требования к безопас-ности | Хранение в закрытых помещениях, защищенных от воздействия атмосферных осадков, при температуре от +5°С до +25°С. Гарантийный срок хранения 2 года. |  |  |
| 4.Воск «Восколит – 3»* | Качествен-ные характе-ристики | Воск профильный для бюгельного протезирования представляет собой набор различных по конфигурации в сечении палочек воска, изготовленных из окрашенного сплава парафина (53,9 %), церезина (22,0 %), воска пчелиного (20,0 %), воска карнаубского (4,0 %), красителя (0,1 %). | упаковка | 5 |
|  | Функцио-нальные характе-ристики | Восковые профили обладают гибкостью и под действием температуры пальцев рук легко поддаются моделированию. Собранный каркас снимается с модели без деформации. Зольность воска не более 0,1%. |  |  |
|  | Требования к размерам, упаковке | Набор восковых палочек общей массой (65±5)г – 130 шт.; инструкция по применению – 1 шт. Комплектность: набор восковых палочек: - палочки №1 диаметр 1,0 мм - 10 шт.; - палочки №2 диаметр 1,5 мм - 10 шт.; - палочки №3 полудиаметр 1,0*1,5 мм - 20 шт.; - палочки №4 полудиаметр 1,0*2,5 мм - 20 шт.; - палочки №5 полудиаметр 1,8*3,0 мм - 20 шт.; - палочки №6 полудиаметр 1,5*4,0 мм - 20 шт.; - палочки №7 полудиаметр 1,5*5,0 мм - 10 шт.; - палочки №8 полудиаметр 1,5*6,0 мм - 20 шт. |  |  |
|  | Требования к безопас-ности | Хранение в закрытых помещениях, защищенных от воздействия атмосферных осадков, при температуре от +5°С до +25°С. Гарантийный срок хранения 2 года. |  |  |
| 5.Воск зуботехнический базисный – 02* | Качествен-ные характе-ристики | Парафино-церезиновый сплав с модифицированными добавками. При разогреве обладает высокой пластичностью и легко формуется. Воск хорошо обрабатывается любым зуботехническим инструментом, не ломаясь и не расслаиваясь, полностью, без остатка удаляется кипящей водой из гипсовых форм. Температура плавления и застывания воска 54-56°С. | штук | 200 |
|  | Функцио-нальные характе-ристики | Моделирование базисов съемных протезов. Изготовление прикусных шаблонов с окклюзионными валиками. Изготовление индивидуальных ложек и ложек-базисов. |  |  |
|  | Требования к размерам, упаковке | Пластины общей массой 500 г. Инструкция по применению – 1 шт. |  |  |
|  | Требования к безопас-ности | Хранение в закрытых помещениях, защищенных от воздействия атмосферных осадков, при температуре от +5°С до +25°С. Гарантийный срок хранения 2 года. |  |  |
| 6.Восковая нить «Радуга»* | Качествен-ные характе-ристики | Состав: парафин, церезин, воск пчелиный, воск полиэтиленовый Имеет хорошую эластичность, позволяющую предотвратить деформацию литьевого объекта. Пластичность нити определяет легкость соединения с литьевым объектом. Температура застывания материала восковой нити не мене 55 град. С, зольность не более 0,1% Нить зеленого цвета (твердая) для летнего периода времени | штук | 5 |
|  | Функцио-нальные характе-ристики | Предназначена для создания литниково-питающей системы при литье металлических зубных протезов. |  |  |
|  | Требования к размерам, упаковке | Нить зеленого цвета (твердая) для летнего периода времени, катушка определенного диаметра, в ассортименте |  |  |
|  | Требования к безопас-ности | Хранение в закрытом помещении, исключающем попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии 1 м от отопительных приборов при температуре от +4 до +25 град. С |  |  |
| 7.Воск погружной «ГЕО-Дип»* | Функцио-нальные характе-ристики | Специальные воска для работы с электрической воскотопкой. Сгорает без остатка. Высочайшая точность благодаря минимальной усадке. Оптимальная вязкость при 89-91°C. Колпачки с точной посадкой, с равномерной толщиной стенок. Высокая прочность и эластичность. Без пластмассовых добавок. Прочный и сохраняющий форму колпачок. Легкость обрезки по границе препарирования. Точное дозирование с помощью баночки с воском. Удобные цвета для работы: Светлые цвета желтый и оранжевый прекрасно подходят для контроля толщины колпачков. Они не оказывают оптического влияния на применение моделировочных восков. С помощью темно-зеленого цвета можно постоянно контролировать толщину модели при использовании светлых восков. | штук | 3 |
|  | Требования к размерам, упаковке | 200 гр, зеленый |  |  |
| 8. Воск для поднутрений «ГЕО»* | Функцио-нальные характе-ристики | Для блокировки поднутрений, полостей или неровностей на гипсовых моделях в технике модельного литья и коронок. Прекрасная адгезия на гипсовой модели. Мягкое заполнение мельчайших областей. Хорошо скоблится. Высокая температура плавления 86°C – предотвращает изменение размера при термической нагрузке (например, при дублировании). Хорошо заметны и тонкие слои – благодаря сильной матовости. | штук | 5 |
|  | Требования к размерам, упаковке | 75 грамм, розовый, опак |  |  |
| 9.Воск для моделировочный «ГЕО»* | Функцио-нальные характе-ристики | Подходит для аддитивной техники нанесения воска. Обладает свойствами: - Низкая усадка благодаря микрокристаллической структуре. - Быстрое нанесение и охлаждение с оптимально регулируемым интервалом плавления. - Высокое поверхностное напряжение. - Очень хорошие свойства для скобления ввиду неэластичности и твердости. | штук | 3 |
|  | Требования к размерам, упаковке | 75 грамм, серый, опак |  |  |
| 10.Воск моделировочный «Радуга»* | Качествен-ные характе-ристики | Имеет малую тепловую усадку, легко формуется в разогретом состоянии, не изменяет своих свойств при неоднократном расплавлении, при выгорании его зольность не превышает 0,02% | штук | 6 |
|  | Функцио-нальные характе-ристики | Предназначен для моделирования коронок, облицовок, штифтовых зубов, репродукции каркаса мостовидного протеза. |  |  |
|  | Требования к размерам, упаковке | Воск, усеченный конус весом 40г в пластмассовом стаканчике |  |  |
| 11.Воск пришеечный «Радуга»* | Качествен-ные характе-ристики | Легко поддается моделировке, имеет низкий коэффициент теплового расширения, при застывании дает блестящую поверхность. Зольность при выгорании -не боле 0,1%. | штук | 2 |
|  | Функцио-нальные характе-ристики | Предназначен для уточнения шейки зуба при моделировании мостовидных протезов |  |  |
|  | Требования к размерам, упаковке | Воск, усеченный конус бордового цвета весом 40г в пластмассовом стаканчике |  |  |
| 12.Воск погружной «Schuler-Dental»* | Качествен-ные характе-ристики | Свойства воска должны гарантировать высокую точность литья. После погружения воск должен приобретать высокую прочность через 30 сек., благодаря чему предотвращаются непреднамеренные деформации. Погружение при температуре 85°С – 90°С. При длительности погружения в одну секунду, можно получить восковой колпачок толщ. где-то в 0,4 мм. Температура застывания 74°С | штук | 3 |
|  | Функцио-нальные характе-ристики | Для изготовления стабильных и эластичных восковых колпачков с равномерной толщиной стенок методом погружения. Темно-коричневый цвет увеличивает контрастный эффект и облегчает оптический контроль минимальной толщины воскового объекта. |  |  |
|  | Требования к размерам, упаковке | В брусках, коричневый, 200 гр. |  |  |

* «или эквивалент»