УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ  № 61

_________________ _________________.

_____________2012г.

Ведомость объемов на  ремонтные работы (замена оконных блоков в спортивном зале) текущий ремонт

в МБОУ СОШ № 61, расположенного по адресу:

г. Иваново, м-н 30, д.17

| № пп | Наименование работ и | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,7452 |
| 2 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м | 0,138 |
| 3 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 0,7452 |
| 4 | Блок оконный ПВХ | м2 | 74,52 |
| 5 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м | 0,141 |
| 6 | Доски подоконные ПВХ | м | 14,1 |

Ведомость неучтенных материалов ремонтные работы (замена оконных блоков) текущий ремонт

в МОУ СОШ № 61, расположенного по адресу:

г. Иваново, м-н 30, д.17

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Ед. измерения | Количество | Цена (в том числе НДС) руб. | Сумма (в том числе НДС) руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Блок оконный ПВХ | м2 | 74,52 | 2661,16 | 198309,64 |
| 3 | Доски подоконные ПВХ | м | 14,1 | 500 | 7050 |