- Извещение о  проведении  запроса  котировок

- Дата:«25» сентября 2012г.                                                                                                                                                  Регистрационный № 892

| Наименование заказчика | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 1» |
| --- | --- |
| Почтовый адрес | 153000, г. Иваново просп. Ф.Энгельса д. 3 |
| Адрес электронной почты | dentis37@rambler.ru |
| Номер контактного телефона | (4932)32-60-91 |
| Уполномоченный орган | Администрация города Иванова в лице управления муниципального заказа Администрации города Иванова (mzakaz@ivgoradm.ru) |
| Место подачи котировочных заявок | 153000, г. Иваново пл. Революции д. 6, каб. № 1208 |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 05.10.2012 до 09:00 |

| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Ед. изм. | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка стоматологическая «CHEESE EASY, Chirana Medical» (или эквивалент) (ОКДП 3311322) | - Требования к качеству | - Качество Товара, поставляемого по настоящему Договору, должно подтверждаться сертификатами качества и иными документами в соответствии с действующим законодательством. - В случае поставки импортного Товара сертификат качества должен быть оформлен на русском языке. - Гарантийный срок на оборудование составляет 24 месяца с момента принятия Заказчиком поставленного оборудования | Шт. | 1 |
|  | - Функциональные характеристики | Стоматологическая установка навесная на кресле, ДЛЯ уже имеющегося КРЕСЛА «SMILE SK 1.01, Chirana Medical» |  |  |
|  | - Технические характеристики | Врачебный модуль: Блок врача на не менее чем с 3 инструментами, с нижней подачей, столик врача с простой навеской (складное плечо), выдвигается и поворачивается в нужном положении. Одновременно на столике врача установлено: 3 ротационных инструмента (турбина, микродвигатель, пистолет вода-воздух-спрей). Шланги жестко закреплены к столику врача. Подготовка для LED-подсветки, подготовка для бесщёточного микромотора. Функция GIROMATIC* для микромотора (для работы в режиме ЭНДО). Микропроцессорное управление функциями установки и кресла. Панель управления должна иметь встроенный в блок негатоскоп, фольговую клавиатуру с кнопками: - Кнопка вкл/выкл негатоскопа, - Кнопка вкл/выкл наполнение стакана с таймером и индикацией. - Кнопка вкл/выкл ополаскивания раковины с таймером и индикацией, - Кнопка вкл/выкл светильника с индикацией, - Кнопка вкл/выкл охлаждения инструмента с индикацией. - Кнопка включения реверса микромотора с индикацией. - Кнопка вкл/выкл автоматической продувки инструмента. - Кнопка вкл управления системой дезинфекции шлангов. - Кнопка вкл ручной регулировки оборотов/мощности (с индикацией). - Кнопка вкл/выкл освещения инструментов с подсветкой (с индикацией). - Кнопки для ручной регулировки оборотов микромотора. - Кнопка программирования (с индикацией). - Кнопки управления движением (изменением положения) кресла: подъём опускание кресла, изменение положения спинки кресла, программирование с индикацией – не менее 4 программ для запоминания положения кресла, кнопка безопасности STOP для кресла. Шкала индикационная. Модуль с автоклавируемым пистолетом вода-воздух-спрей, Модуль для подключения турбинного наконечника со шлангом 4хканальным универсальным, с выходом для питания фиброоптики, Модуль с электрическим микромотором , крутящий момент не менее 35 мНм, максимальные обороты не менее 40 000 об/мин, напряжение питания от 5В до 26В постоянного тока, внутреннее охлаждение, Гидроблок: навесной с поворотной с керамической раковиной, с системой смыва раковины и наполнения стакана водой, фильтр очистки воды, фильтр для пылесоса, емкость для автономной подачи воды. Возможность установки системы дезинфекции шлангов. Возможность установки системы вакуумной аспирации с сепарацией. Имеет систему подачи чистой воды на наконечники, кронштейном для блока (модуля) ассистента с клавиатурой управления. Блок плевательницы с воздушным эжектором системой чистой воды, с поворотной чашей плевательницы. Модуль ассистента: блок ассистента с поворотным столиком и держателем на 1 инструмент, с возможностью оснащения до 4-х инструментов; система аспирации оборудована слюноотсосом с регуляцией всасывания, с возможностью оснащения эжекторным пылесосом с регуляцией всасывания. Клавиатура управления, фольговая с кнопками: - Кнопка вкл/выкл светильника (опция), - Кнопка вкл/выкл наполнение стакана, - Кнопка вкл/выкл ополаскивания раковины, - Кнопки управления движением кресла: подъём/опускание кресла, изменение положения спинки, кнопка безопасности STOP, - Кнопка включения централизованного источника воды (с индикацией), - Кнопка включения автономного источника воды (с индикацией), Возможность поворота столика на не менее чем 155 градусов Светильник: стоматологический, на пантографическом плече, мощность не меньше 95 Вт, бестеневой отражатель, 2 000- 25 000 Lux, выключатель на корпусе светильника, плавная регулировка уровня освещенности, встроенный вентилятор охлаждения для увеличения ресурса галогеновой лампочки, угол поворота плеча светильника по вертикали, не менее ±30°. Педаль: электрическая, переносная, простая в использовании, позволяет включение/выключение инструментов. Имеет дополнительные кнопки: режим работы инструмента с охлаждающим спреем или без, режим включения продувки «чип-бловер». |  |  |
|  | - Требования к безопасности | Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и нормативным актам действующего законодательства. |  |  |

*или эквивалент

| Источник финансирования заказа | Внебюджетные средства (средства от платных услуг) |
| --- | --- |
| Максимальная цена Договора, руб. | 264422,69 (Двести шестьдесят четыре тысячи четыреста двадцать два) руб. 69 коп. |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | Цена Договора включает в себя стоимость оборудования, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов с учетом НДС, сборов и других обязательных платежей, монтаж, ввод оборудования в эксплуатацию |
| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | 153000, г. Иваново просп. Ф. Энгельса д. 3 |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Поставка Оборудования должна быть осуществлена до 15.12.2012. |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Оплата производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 40 банковских дней с даты поставки Товара на основании счетов Поставщика, предоставления сертификата соответствия (качества), товарно-транспортной накладной |
| Срок подписания победителем Договора | Не позднее 10 (десяти) дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок |