УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МБДОУ  № 12

_________________ Никонорова О.А.

_____________2014г.

Ведомость объемов на  ремонт группы №2

в МБДОУ  №  12, расположенного по адресу:

г. Иваново, ул. 12-я Санаторная, д.6а

| № пп | Наименование работ и | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,06 |
| 2 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков | 100 м2 | 0,6 |
| 3 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,66 |
| 4 | Грунтовка | т | 0,0086 |
| 5 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 | 0,06 |
| 6 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,6 |
| 7 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,06 |
| 8 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0,62 |
| 9 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 0,02 |
| 10 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0,7 |
| 11 | Грунтовка | т | 0,0091 |
| 12 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 0,06 |
| 13 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,64 |
| 14 | Устройство коробов из ГКЛ | 100 м2 | 0,07 |
| 15 | Облицовка стен гипсокартонными листами на клее | 100 м2 | 0,2 |
| 16 | Сплошная шпатлевка по ГКЛ | 100 м2 | 0,27 |
| 17 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0,27 |
| 18 | Грунтовка | т | 0,0035 |
| 19 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0,27 |
| 20 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2 | 1 решетка | 6 |
| 21 | Решетка радиаторная | шт | 6 |
| 22 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 | 0,2 |
| 23 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,65 |
| 24 | Смена простильных дощатых полов: с добавлением новых досок до 50% | 100 м2 | 0,65 |
| 25 | Устройство покрытий: из плит ГВЛ | 100 м2 | 0,65 |
| 26 | Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ 12,5 мм | м2 | 0,67 |
| 27 | Устройство покрытий: из линолеума на клее "Бустилат" | 100 м2 | 0,65 |
| 28 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0,3 |
| 29 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,0375 |
| 30 | Молдинги соединительные | м | 3,9 |
| 31 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 1,24 |
| 32 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 1,24 |

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МБДОУ  № 12

_________________ Никонорова О.А.

_____________2014г.

Ведомость неучтенных материалов ремонт  группы №2

в МБДОУ  №  12, расположенного по адресу:

г. Иваново, ул. 12-я Санаторная, д.6а

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Ед. измерения | Количество | Цена (в том числе НДС) руб. | Сумма (в том числе НДС) руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Грунтовка | т | 0,0212 | 45906 | 973 |
| 2 | Решетка радиаторная | шт | 6 | 350 | 2100 |
| 3 | Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ 12,5 мм | м2 | 67 | 179 | 11993 |
| 4 | Молдинги соединительные | м | 3,9 | 138 | 542 |