Приложение № 2

к муниципальному контракту

от_____________   №_______

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение наказов избирателей депутатам Ивановской городской Думы

I. Ремонт автомобильной дороги 2-й Высоковольтный пер.

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 | 100 м2 спланированной площади | 0,4253 |
| 2 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 0,4253 |
| 3 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 60 км I класс груза | 1 т груза | 120,57 |
| Примечание: срок завершения работ: в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента заключения контракта. |  |  |  |

II. Ремонт автомобильной дороги пер. Торфяной.

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,12 |
| 2 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0,1236 |
| 3 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более | 1000 м2 покрытия | 0,40106 |
| 4 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б | т | 51,18 |
| Примечание: срок завершения работ: с момента заключения контракта и до 15.09.2014. |  |  |  |

III. Ремонт автомобильной дороги ул. Коллективная, дома 16-20.

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,102 |
| 2 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0,1051 |
| 3 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 0,05845 |
| 4 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г | т | 5,903 |
| 5 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,061 |
| 6 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0,0628 |
| 7 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,203 |
| 8 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В | т | 29,44 |
| 9 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,2 |
| 10 | Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 20 |
| Примечание: срок завершения работ: с момента заключения муниципального контракта до 15.09.2014. |  |  |  |

| Заказчик Начальник управления благоустройства _______________________ А.Н. Бобров | Подрядчик ______________________ |
| --- | --- |