Приложение № 1

к муниципальному контракту от _______________ № _____

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку рабочей документации на устройство светофорного объекта

на перекрестке ул. Кузнецова – ул. Мархлевского

| 1. Основание для проектирования | В рамках специальной подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт лично дорожной сети городского округа Иваново» муниципальной программы «Благоустройство города Иванова», утвержденной постановлением Администрации города Иванова от 30.10.2013 № 2376 (в действующей редакции). |
| --- | --- |
| 2. Вид работ | Разработка рабочей документации на устройство светофорного объекта |
| 3. Адрес | г. Иваново: - перекресток ул. Кузнецова - ул. Мархлевского |
| 4. Период выполнения работ | 2014 год |
| 5. Проектная организация | по результатам проведения запроса котировок |
| 6. Основные технико-экономические показатели объекта | Устройство светофорного объекта на перекрестке: ул. Кузнецова - ул. Мархлевского |
| 7.Требования к устройству объектов | Документацию разработать согласно требованиям действующих СНиП, ГОСТ, техническим условиями ОАО «Ивгорэлектросеть», проектам организации дорожного движения. |
| 8. Сроки проектирования | В течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания контракта |
| 9. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий | Согласно требованиям СНиП |
| 10. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС | Не требуется |
| 11. Основные требования к содержанию документации | - Пояснительная записка - Топографическая съёмка, проверенная заинтересованными организациями. - Схема расстановки оборудования и прокладки кабелей. - Ведомость объемов работ. - Локальная смета на ремонтные работы в действующих на момент разработки документации ценах, согласно действующим и утвержденным нормам по ценообразованию. - Рабочие чертежи 7. Согласование документации с ОГИБДД УМВД России по г. Иваново, ОАО «Ивгорэлектросеть» и другими заинтересованными организациями. |
| 12. Особые условия | 1. Разработать документацию согласно действующим нормам и правилам, технических условий ОАО «Ивгорэлектросеть». 2. Предусмотреть в документации демонтаж существующих конструкций, пуско-наладочные работы, а также затраты по обеспечению технологической связи между светофорным объектом и диспетчерским пунктом (в том числе посредством подключения светофорного объекта к сети Интернет с использованием оптоволоконных систем). 3. Предусмотреть в рабочей документации выполнение необходимых расчетов, мероприятий и разделов, необходимость которых возникает для успешного функционирования проектируемого объекта, а также если данные мероприятия учтены в технических условиях или возникла необходимость их включения. 4. Технические решения согласовать с Заказчиком. 5. Проверка сметной документации в МКУ «ПДС и ТК». 6. Внесение изменений в документацию, дополнительные согласования, необходимость в которых может возникнуть в ходе строительства по вине проектной организации, выполняется данной организацией безвозмездно. 7. Документация предоставляется в 4 экз, кроме того 1 экз. в электронном виде. Локальные сметы в формате использованных компьютерных программ (форматы файлов с возможностью редактирования документов). |

Требования к рабочей документации: выполнить рабочую документацию в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 820), СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004» (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 № 781), СНиП 1.04.03-85 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений», ГОСТ Р 52282-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы, основные параметры, общие технические требования, методы испытаний», ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования», ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования».

Технические средства регулирования: расстановку технических средств организации дорожного движения выполнить с учётом существующих нормативных требований.

Транспортное проектирование:

Произвести обследование на объекте транспортных потоков, существующей схемы организации дорожного движения, пропускной способности и состояния проезжей части и тротуаров.

Определить количество сигнальных групп для каждого направления движения.

Определить типы и количество светофоров в соответствии с ГОСТ 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», ГОСТ Р 52282-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы, основные параметры, общие технические требования, методы испытаний».

Разработать схему дислокации технических средств регулирования на объектах.

Управляющую аппаратуру выбирать по результатам транспортного проектирования в зависимости от требуемого количества светофорных групп на пешеходном переходе и согласовать её с управлением благоустройства Администрации города Иванова.

Составить схему разводки и коммутации оборудования для маркировки кабельных жил и кабеля при его монтаже в светофорных колонках и кабельных коробках.

Предусмотреть установку светодиодных светофоров.

Предусмотреть в документации выполнение следующих работ:

При строительно-монтажных работах использовать влаго- и пылезащитные кабельные коробки.

Выполнить заземление светофорных колонок и другой аппаратуры в соответствии с правилами устройства и эксплуатации электроустановок.

Монтаж кабеля в светофорных колонках и кабельных коробках осуществлять при помощи клеммников.

При монтаже кабеля в светофорных колонках и кабельных коробках  выполнить маркировку кабельных жил и кабеля. После окончания работ предоставить схему разводки и коммутации оборудования.

Электроснабжение:

Подключение источника энергоснабжения предусмотреть проектом в соответствии с техническими условиями ОАО «Ивгорэлектросеть».

Оформление электрической части рабочего проекта светофорного поста выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования», СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», ПУЭ.

В состав документации должны входить:

1. Расчёт мощности потребляемой электроприёмниками.

2.Однолинейная принципиальная схема с указанием типов и марок оборудования и кабелей, длины и способа прокладки кабельных линий.

3. Расчёт заземляющих устройств с определением типа заземления.

4. Спецификация на электрооборудование с указанием типов и марок электрооборудования.

5. Ведомости:

- Сводная ведомость объёмов работ.

- Ведомость дорожных знаков.

6. Чертежи:

- План расстановки электрооборудования М 1:500.

- Чертежи выполнения заделок в кабельных коробках.

- Однолинейная электрическая схема с указанием шин N и PE (PEN).

- Монтажная схема оборудования светофорного поста.

- Чертежи выполнения заземления.

- План расположения электродов заземления.

- Схема кабельных соединений.

| «Заказчик» Начальник управления благоустройства Администрации города Иванова ___________________________ А.Н. Бобров | «Подрядчик» ______________________________ |
| --- | --- |