Описание объекта закупки

| № | Наименование | Технические характеристики | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ноутбук | Ноутбук с 17-18-дюймовым экраном на базе процессора с производительностью не хуже, чем у 2-ядерного процессора Intel Core i3 4ххх с частотой 2,4 ГГц., объемом оперативной памяти от 4 Гб, объемом памяти не встроенной видеокарты от 1 Гб и клавиатурой с цифровым блоком должны обеспечивать комфортную работу с установленным пакетом программ Microsoft Office и иным контентом, для хранения которого производителем предусмотрен жесткий диск емкостью от 500 Гб. Для установки программ с дистрибутивов, записанных на оптические носители и записи контента в ноутбуке предусмотрен привод записи-чтения дисков DVD-RW. Ноутбук должен быть оснащен Wi-Fi адаптером с поддержкой высокоскоростной передачи данных по стандарту IEEE 802.11n и модулем Bluetooth 4.0, а интерфейсный функционал – аналоговым VGA, цифровым HDMI коннекторами и несколькими портами USB версий 2.0 и 3.0. Для оптимальной мобильности, вес ноутбука с аккумулятором не должен превышать 3,0 кг. В комплекте с ноутбуком должен быть проводной манипулятор мышь. На ноутбуке должна быть установлена русифицированная операционная система Microsoft Windows версии не ниже 8. Эквивалент не установлен для обеспечения совместимости ПО и оборудования с уже использующимся, соединенным в локально-вычислительные сети. На ноутбук, кроме операционной системы, должно быть установлено программное обеспечение: - пакет программ Microsoft Office версии не ниже 2013 с неограниченным сроком использования: текстовый редактор, редактор электронных таблиц, программа для создания и проведения презентаций, приложение для записи заметок и управления ими, персональный коммуникатор с поддержкой совместной сетевой работы, в составе: календарь, планировщик задач, записки, менеджер электронной почты, адресная книга; приложение для подготовки публикаций, приложение для управления базами данных; - для организации и поддержки образовательного процесса на основе активного использования электронных ресурсов: - обеспечивающее возможность формирования организационных и правовых механизмов вовлечения инновационных учебных материалов в образовательный процесс, создания благоприятной среды для творчества, поиска новых научно-технических и конструкторских решений в сфере информатизации образования, формирования среды эффективных и динамичных создателей и потребителей инновационных образовательных технологий; - обеспечивающее возможность реализации программ электронного обучения в виде создания фонда образовательного контента в цифровой форме (электронные ресурсы, книги, учебники, в том числе входящие в Федеральный перечень, которыми располагает школа) с каталогами в виде древовидных структур любой глубины, повторяющие или расширяющие организационную структуру, защищённого эффективного их распределения между участниками образовательного процесса и организации собственного фонда электронного контента с созданием организационно-технических условий легитимного оборота контента; - обеспечивающее возможность каждому участнику образовательного процесса получать в защищённом от несанкционированного использования виде контент с сервера школьного электронного информационно-библиотечного центра, используя только локальную WiFi сеть школы, без обязательного доступа в сеть Интернет, и безопасно хранить его. Контент должен быть доступен только тогда, когда защитный ключ (в комплекте) со встраиваемыми приложениями защиты и доступа к Федеральной системе контента с поддержкой таких аппаратных алгоритмов, как симметричным шифрование, ЕСС160 (электронная цифровая подпись), SHA-256 (хеширование) и доступной памятью EEPROM от 4 Kбайт и Flash от 128 Kбайт с возможностью использования загружаемого кода для исполнения на иных, относительно защищаемого ресурса, устройствах, защиты и контроля доступа с поддержкой криптоконтейнеров контента, с возможностью блочного и поточного доступа к защищаемому контенту, выполненный в виде USB-брелока минимального размера или карты памяти microSD, подключен к устройству пользователя. В случае его извлечения, дальнейшее использование контента должно быть невозможно. Защитные ключи должны быть персонализированы для каждого пользователя, и не должны подлежать передаче; - обеспечивающее возможность обладать всеми функциями, необходимыми для продуктивной работы с контентом: оглавление, переходы по ссылкам, создание заметок и комментариев, работа с мультимедийными данными | 12 |
| 2 | Роутер | Маршрутизатор для выделенной линии (роутер) с использованием беспроводных стандартов Wi-Fi n/ac с частотой 5ГГц, скоростью передачи не ниже 1300 Мбит/с и поддержкой двухдиапазонной сети, должен обеспечить беспроводную связь между мобильным компьютером преподавателя и двадцатью пятью компьютерам учащихся с предусмотренной возможностью одновременного доступа со всех компьютеров в сеть Интернет. Роутер должен подключаться к локальной вычислительной сети образовательного учреждения через порт 10/100/1000 Мбит/сек. По гигабитным портам на роутере должна быть предусмотрена возможность подключения четырех устройств, используя проводные подключения с использованием интерфейса RJ-45 и двух устройств по интерфейсу USB. Для обеспечения безопасности брандмауэр роутера должен осуществлять фильтрацию по URL. Управление роутером должно проходить через веб-интерфейс. | 1 |

Качество нового поставляемого товара (выпуска не ранее 2014 года) должно соответствовать ГОСТ, ТУ, международным стандартам. Качество товара подтверждается наличием следующих документов (предоставляются вместе с поставляемым товаром): гигиеническим сертификатом, сертификатом качества ГОСТ Р ИСО 9001-2008, сертификатом соответствия Госстандарта России, регистрационным удостоверением Минздрава РФ, техническим паспортом. Товар должен быть новый, не подвергавшийся ремонту, восстановлению, модернизации, не находиться в залоге или под обременением.

Товар поставляется в заводской упаковке, исключающей порчу товара при транспортировке и соответствующей требованиям.

Поставщик обязан:

- произвести доставку, провести работы по подключению оборудования к существующей школьной локальной вычислительной сети, настроить подключение компьютеров к сети Интернет, наладку и ввод в эксплуатацию комплекта, продемонстрировать возможности и обучить работе специалистов образовательного учреждения.

- установить и активировать (по необходимости) на компьютерах все программное обеспечение, предусмотренное техническим заданием и спецификацией. Дистрибутив и лицензионный ключ Microsoft Office будут предоставлены Заказчиком.

Товар должен быть поставлен в полном объеме в установленный срок, собран, подключен  к сети, с установкой ПО  и протестирован. После этого заказчик подписывает акт приема-передачи товара.

дистрибутив Microsoft Office предоставляется Заказчиком