Приложение № 1

к муниципальному контракту

от _____________   № ______

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по содержанию территорий общего пользования

(ремонту лестничного схода по улице Крутицкой)

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 200 | 1 м3 | 8,5 |
| 2 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 20,4 |
| 3 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т груза | 20,4 |
| 4 | Размещение ТБО на полигоне | м3 | 8,5 |
| 5 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 25 м3 | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,128 |
| 6 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200) | м3 | 13,06 |
| 7 | Дополнительные затраты на устройство: сложных фундаментов | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,128 |
| 8 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0,9 |
| 9 | Сталь угловая 50х50 мм | т | 0,275 |
| 10 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,178 |
| 11 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1 |
| 12 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли | 100 м2 | 0,8 |
| 13 | Валка деревьев в городских условиях: (дуб, бук, граб, клен, ясень) диаметром до 300 мм | 1 складочный м3 кряжей | 4 |
| 14 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 10,68 |
| 15 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км III класс груза | 1 т груза | 3 |
| 16 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км IV класс груза | 1 т груза | 7,68 |
| 17 | Размещение ТБО на полигоне | м3 | 23 |
| Срок завершения работ: в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента заключения муниципального контракта. |  |  |  |

| Заказчик Начальник управления благоустройства Администрации города Иванова _______________________ А.Н. Бобров | Подрядчик ______________________ |
| --- | --- |