Техническое задание

| № п/п | Перечень и технические характеристики изготовляемого Товара | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фасадная вывеска ТЦ "Купеческий" ул. Куконковых. Объемные световые элементы. Общие габаритные размеры 4,5*3,4 м. Боковины - ALS профиль 130 мм, elcamet, основа - композитная панель, передняя панель - акрил молочный 4 мм, каркас внешний (задний) сварной - профтруба 20*40*2 мм, внутренняя светодиодная подсветка, выклейка световой пленкой по цветам логобука (Цвета пленок: 047, 080,081. ). Монтаж осущесвляется с помощью спецтранспорта - автовышки. Нижняя надпись (буквы) ПВХ 10 мм без подсветки. | шт | 1 |
| 2 | Фасадная вывеска ТЦ "Купеческий" пр. Ленина. Световой Короб. с внутренней светодиодной подсветкой. Общие габаритные размеры 5,4*1,97 м Боковины - алюминиевый профиль 130 мм, основа - композитная панель, передняя панель - акрил молочный 4 мм, каркас внутренний сварной - профтруба 20*30*1,5 мм, внутренняя светодиодная подсветка, надписи буквы необъемные выклейка световой пленкой по цветам логобука (Цвета пленок: 047, 080, 081 ). Монтаж осущесвляется с помощью спецтранспорта - автовышки | шт | 1 |
| 3 | Информационная табличка «Режим работы». Информационная табличка «Режим работы». Размеры 1020*500 мм. Фронтальная поверхность: два листа акрилового стекла толщиной 4 мм каждый с графикой между двумя листами. Стык между листами должен быть дополнительно обработан силиконовым прозрачным герметиком. Графические элементы: цветная транслюцентная ПВХ-плёнка для световой рекламы с матовой поверхностью. Цвета пленок: 047, 080,081. Крепление: хромированные металлические дистанционные держатели, 4шт. Места крепления: бетон, кирпич, стекло, сайдинг. Монтаж силами подрядчика. Требуется доработка макета. | шт | 2 |
| 4 | Навигационный указатель в виде настенной панели информация исполнение по аналогии "режима работы" Размеры 1020*500 мм. Фронтальная поверхность: два листа акрилового стекла толщиной 4 мм каждый с графикой между двумя листами. Стык между листами должен быть дополнительно обработан силиконовым прозрачным герметиком. Графические элементы: цветная транслюцентная ПВХ-плёнка для световой рекламы с матовой поверхностью. Цвета пленок: 047, 080,081. Крепление: хромированные металлические дистанционные держатели, 4шт. Места крепления: бетон, кирпич, стекло, сайдинг. Монтаж силами подрядчика. Требуется доработка макета. | шт | 3 |
| 5 | Табличка-указатель направления общий 3 в 1 (длинный с тремя надписями )"электронная очередь, помощь, госуслуги" на тросах (расположение - перед секцией эл очередь, консультант, госуслуги) мм. Габаритные размеры 200*2000 мм. Фронтальная поверхность: цветное оргстекло, выклейка пленкой по цветам логобука, трос для подвеса 1 мм, зажимы от троса. Монтаж силами подрядчика. Требуется доработка макета. | шт | 1 |
| 6 | Табличка-указатель направления общий 2 в 1 (длинный с двумя надписями ) на тросах (расположение - перед секцией эл очередь, консультант, госуслуги) мм. Габаритные размеры 200*1250 мм. Фронтальная поверхность: цветное оргстекло, выклейка пленкой по цветам логобука, трос для подвеса 1 мм, зажимы от троса. Монтаж силами подрядчика. Требуется доработка макета. | шт | 3 |
| 7 | знак восклицания (расположение - за стойкой консультанта). Габаритные размеры 2300*700 мм. Фронтальная поверхность: прозрачное акриловое стекло, толщиной 6 мм, цветная транслюцентная ПВХ-плёнка для световой рекламы с матовой поверхностью. Цвета пленок: 047, 080,081. Цветная подложка: самоклеящаяся плёнка серии 8300. | шт | 2 |
| 8 | знак вопроса (расположение - за стойкой консультанта). Габаритные размеры 2300*1350 мм. Фронтальная поверхность: прозрачное акриловое стекло, толщиной 6 мм, цветная транслюцентная ПВХ-плёнка для световой рекламы с матовой поверхностью. Цвета пленок: 047, 080,081. Цветная подложка: самоклеящаяся плёнка серии 8300. | шт | 2 |
| 9 | Оформление стойки консультанта. Размер поверхности для поклейки 1600*1000 мм. Аппликация пленкой (Цвета пленок: 047, 080, 081 ) | шт | 2 |
| 10 | выклейка надписи "есть вопросы? Ответим!" (расположение - за стойкой консультанта).Общий размервыклейки 1000*500 мм. Аппликация пленкой (Цвета пленок: 047, 080, 081 ) | шт | 2 |
| 11 | Карманы для информации А4 формата. Оргстекло прозрачное 2 мм на дистанционных держателях (или по стеклу на двухстороннем скотче) | шт | 20 |
| 12 | Надпись "информация + есть вопросы, наш администратор …." (расположение над карманами для информации). Размеры аппликации 1000*200 мм и 500*300 мм. Аппликация пленкой (Цвета пленок: 047, 080, 081 ) | шт | 2 |
| 13 | Табличка-указатель направления одинарный на тросах (расположение - перед секцией эл очередь, консультант, госуслуги) мм. Габаритные размеры 200*750 мм. Фронтальная поверхность: цветное оргстекло, выклейка пленкой по цветам логобука (Цвета пленок: 047, 080, 081 ), трос для подвеса 1 мм, зажимы от троса. Монтаж силами подрядчика. Требуется доработка макета. | шт | 2 |
| 14 | табличка "номер стола" на тросах (расположение - над столами консультантов центра), 250*200 мм. ВПХ 3 мм, выклейка пленкой по цветам логобука (Цвета пленок: 047, 080, 081 ), трос для подвеса 1 мм, зажимы от троса | шт | 31 |
| 15 | Стойка для рекламных материалов. Оргстекло прозрачное 8 мм , карманы- оргстекло прозрачное 2 мм объемные, основа каркас+композитная панель | шт | 2 |
| 16 | Выклейка пленкой боковины рабочего стола обслуживающих консультантов - номер стола, 250*200 мм. Аппликация пленкой | шт | 31 |
| 17 | Выклейка пленкой на стене над компьютерами для госуслуг, 1000*500 мм. Аппликация пленкой | шт | 2 |
| 18 | Постеры наименования услуг формат А2. ВПХ 3 мм, фотопечать, рамка серебристого цвета JM профиль. | шт | 9 |
| 19 | Постеры наименования услуг формат А3. ВПХ 3 мм, фотопечать, рамка серебристого цвета JM профиль. | шт | 9 |
| 20 | таблички "кабинет руководителя, фотоуслуги, служебное помещение, 200*500 мм цветное оргстекло, выклейка пленкой по цветам логобука, крепеж -хромированные дистанционные держатели либо двухсторонний скотч по стеклу | шт | 5 |