Приложение № 1

к муниципальному контракту

№_________от_________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение работ по техническому обслуживанию сплит-систем

- Наименование, характеристика и количество обслуживаемых кондиционеров представлена в Таблице № 1.

Таблица № 1.

| № п/п | Модель | Кол-во (шт.) | Тип кондиционера |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сплит-система VDV MSRi-07HRN1 (2,1 кВт) | 8 | Настенный |
| 2 | Сплит-система Roda RS-S18A/RU-S18A (5,3 кВт) | 2 | Настенный |
| 3 | Сплит-система LD 09 (2,5 кВт) | 1 | Настенный |
| 4 | Сплит-система LD 12 (3,5 кВт) | 1 | Настенный |
| 5 | Сплит-система Timberk AC TIM 07 H (2,2 кВт) | 2 | Настенный |
| 6 | Сплит-система Timberk AC TIM 09 H (2,5 кВт) | 1 | Настенный |
| Итого: |  | 15 |  |

- Объем выполняемых работ по техническому обслуживанию кондиционеров:

Чистка, промывка внутреннего блока;

Чистка, промывка воздушных фильтров;

Чистка теплообменника;

Чистка, продувка дренажной системы;

Чистка поддона теплообменника;

Чистка (промывка) корпуса внутреннего блока;

Чистка (промывка) наружного блока;

Чистка, промывка теплообменника;

Чистка крыльчатки;

Чистка, промывка панелей корпуса;

Проверка на наличие утечки, устранение утечки; и дозаправка фреона;

Проверка температурных режимов и давления фреона в системе;

Проверка работы автоматики (тепло-холод, скорости вентиляторов);

Проверка электрических соединений и их протяжка;

Проверка напряжения и потребления электрического тока.

- Требования к выполняемым работам:

- техническое обслуживание должно проводиться комплексно, в соответствии с эксплуатационной документацией на установленные сплит-системы.

- техническое обслуживание кондиционеров должно осуществляться в полном объеме, предусмотренном настоящим техническим заданием, в установленные сроки.

- при выполнении Работ должно быть использовано оборудование и технические средства Подрядчика,

-  услуги должны производиться с соблюдением норм охраны труда, правил техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды;

- Подрядчик должен обеспечить:

- соблюдение мер безопасности при выполнении работ на высоте до 10 метров;

- профессиональный уровень мастерства работников;

- соблюдение работниками, ведущими работы по техническому обслуживанию сплит-систем правил техники безопасности, пожарной безопасности, правил обслуживания и санитарных норм, установленных у Заказчика;

- экологическую безопасность работ, соблюдение установленных требований охраны окружающей среды;

- Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результатов услуг:

- при проведении работ по разовому техническому обслуживанию сплит-систем  должна быть обеспечена безопасность жизни, здоровья и сохранность имущества Заказчика услуг и санитарно-гигиенические требования.

- Дополнительные требования к Подрядчику:

- наличие специальной техники и оборудования для выполнения работ на высоте до 10 метров, при необходимости;

- работы производятся с учетом соблюдением правил внутреннего трудового распорядка Заказчика.

- Место выполнения работ: 153000, г. Иваново, пл. Революции, д.6, 6 этаж.

- Срок выполнения работ: в течение трех рабочих дней с момента заключения Контракта.