ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К сметной документации на капитальный ремонт помещений в здании по ул. Солнечной, д.14 в г. Иваново

Основанием для составления сметной документации явились:

- ведомость объемов работ на демонтажные работы, утвержденная заказчиком ;                                      - ведомость объемов работ на строительные работы, утвержденная заказчиком;                                        - рабочая документация, разработанная ООО «Стройпроект»                                                                         -МДС81-35.2004г.;                                                                                                                                                -сборники ГЭСН-2001 в ред. пр. № 253 Минрегиона РФ, ;  сборники ГЭСНр-2001 в ред. пр. № 253 Минрегиона РФ, ГЭСНм-2001г. в ред. пр. ;№ 321 и №747  Минрегиона РФ,ФССЦ-2001в ред. пр. № 308 Минрегиона РФ, включенные в Федеральный реестр;                                                                               - СССЦ по Ивановской области на 2й квартал 2012г.

Сметная документация составлена базисно-индексным  методом по состоянию на 2й квартал 2012г.

Индекс пересчета сметной стоимости в текущий уровень цен принят в целом на СМР и составил – 5,31 прочие объекты образования согласно  письма Минрегиона РФ от 04.05.2012г. №10837-ИП/08

Способ работ - подрядный.

Работы по реконструкции проводятся в существующем здании, в помещениях, освобож-

денных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству ра-

бот. В связи с этим к нормам затрат труда и к нормам времени эксплуатации строитель-

ных машин (включая заработную плату машинистов) по работам, проводимым внутри ре-

конструируемого здания, применены коэффициенты согласно прил.1 табл.1 п.2 и табл.2 п.1 МДС81-35.2004.

Выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные  технологическим  процессам в новом строительстве, нормированы по соответствующим сборникам ТЕР-2001.ФЕР-2001 на строительные и специальные строительные работы с применением коэффициентов 1,15 к нормам затрат труда и 1,25 к нормам времени эксплу-

атации строительных машин согласно п.4.7 МДС81-35.2004.

Стоимость материалов и конструкций определена по сборнику ФССЦ – 2001г. Стоимость материалов, не включенных в ФССЦ, определена согласно прайс-листам, представленным заказчиком с пересчетом в базисный уровень цен индексом удорожания на 2 квартал   2012г. и с учетом заготовительно-складских расходов - в размере  2%.

Накладные расходы по видам строительных работ определены согласно МДС81-33.2004 и с учетом положений письма Минрегиона России от 06.02.2010г. №41099-КК/08

.

Сметная прибыль  определена согласно МДС 81-25.2001 и с учетом положений письма Минрегиона России от 06.02.2010г. №41099-КК/08.

Размер средств на прочие лимитированные затраты определен согласно МДС81-35.2004 приложение №8.