Водоснабжение и канализация.

1.    Общая часть.

Исходными данными для разработки основных решений по водоснабжению и канализации послужили:

-задание на проектирование;

-планировочные решения специалистов смежных специальностей.

2. Водоснабжение.

Расчетные расходы воды определены в соответствии СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Гарантированный напор в данном районе составляет 20 м.

Исходя из принятых источников водопотребления и требований, предъявляемых к качеству воды потребителями, проектом предусматриваются следующие системы водоснабжения:

- хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- горячего водоснабжения.

Расчетные расходы составляют:

-холодной воды:

1,05 м³/сутки; 0,36 м³/час; 0,37 л/с.

-горячей  воды:

0,525 м³/сутки; 0,33 м³/час; 0,34 л/с.

Подключение проектируемых сетей предусмотрено к  одноименным существующим сетям  водопровода  Ø25 .

Холодная и горячая  вода подается к санприборам в санузле и мойкам.

Внутренние системы холодного и горячего водоснабжения запроектированы из полопропиленовых труб Ø20-25 мм.

Для обеспечения бесперебойного горячего водоснабжения в части ТХ предусматривается установка водонагревателя накопительного типа.

- Канализация.

В проекте предусматривается внутренняя система канализации.

Система К1 подсоединяется к существующей канализации.

Расход по водоотведению  сточных вод равен  водопотреблению.

Расчетные расходы хоз-бытовых сточных вод составляют:

1.575 м³/сутки; 0,69 м³/час; 2.31 л/с.

Канализация монтируется  из полипропиленовых труб (Ø50-110 мм).