2. ОБЪЁМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

Проектом предусмотрено переоборудование части помещений детского сада комбинированного вида №193, расположенного по адресу: Ивановская область, г.Иваново, ул.2-я Полевая, д.61.

Существующее здание представляет собой двухэтажный объем сложной формы в плане.

Конструктивная схема – каркасная, с железобетонными колонными.

Наружные стены – железобетонные стеновые панели.

Существующие перегородки – железобетонные, гипсолитовые и гипсокартонные.

Междуэтажные перекрытия – монолитные железобетонные.

Кровля – плоская, рулонная.

Водосток – организованный внутренний.

Высота помещений  – 2,95 м.

По функциональной пожарной опасности здание детского сада относится к классу Ф1.1.

Здание II степени огнестойкости.

Переоборудуемые помещения располагаются на первом этаже здания детского сада.

Ранее на данных площадях располагались следующие помещения:

- подсобное помещение площадью 37,64 м2;

- кабинет площадью 16,9 м2;

- тамбур площадью 1,7 м2;

- тамбур площадью 2,76 м2;

- спортивный зал площадью 55,3 м2;

- коридор площадью 4,0 м2;

- неэксплуатируемое помещение площадью 8,2 м2;

- неэксплуатируемое помещение площадью 3,66 м 2.

Общая площадь помещений до переоборудования – 130,16 м2.

Проектом предусмотрено переоборудование части помещений детского сада комбинированного вида №193 с целью организации на их площадях групповой ячейки для детей 2-х – 3-х летнего возраста.

В соответствии с п.5.2.12 СП 1.13130.2009 из помещений групповой ячейки предусмотрено два эвакуационных выхода.

В «Проекте переоборудования части помещений детского сада комбинированного вида №193 под групповую ячейку, расположенного по адресу: г.Иваново, ул. 2-я Полевая, д.61» предусмотрены следующие работы:

- демонтаж гипсолитовой перегородки между бывшими неэксплуатируемыми помещениями с целью организации на их площадях нового помещения туалетной;

- пробивка дверного проема в существующей железобетонной перегородке во вновь организованном помещении спальной для организации второго эвакуационного выхода;

- зашивка дверного проема листами гипсокартона с заполнением утеплителя из минераловатной плиты в помещении тамбура.

В состав помещений групповой ячейки после переоборудования входят следующие помещения:

- спальная площадью 37,64 м2;

- раздевальная площадью 16,9 м2;

- тамбур площадью 1,7 м2;

- тамбур площадью 2,76 м2;

- туалетная площадью 12,0 м2;

- групповая площадью 52,1 м2;

- коридор площадью 4,0 м2;

- буфетная зона площадью 3,16 м 2.

Общая площадь помещений после переоборудования – 130,26 м2.

Естественное освещение помещений предусмотрено через существующие оконные проёмы, обеспечивающие нормативное значение КЕО рабочих мест в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1-1278-03 и составляет:

- в раздевальной – 0,7 %;

- в групповой  – 1,5 %;

- в спальной  – 0,5 %;

- в остальных помещениях не нормируется.

Состав и площади помещений групповой ячейки приняты согласно СанПиН 2.4.1.2660-10.