УТВЕРЖ ДАЮ:

_____________А.В.Майоров

«_______»___________2012г.

Ведомость объемов работ по ремонтным работам (ремонт кабинета № 45)  МБОУ гимназии № 44

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | РАЗДЕЛ № 1. Отделочные работы |  |  |
| 1 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | м | 54,3 |
| 2 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | М2 | 91,7 |
| 3 | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 100 | М3 | 3,0 |
| 4 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | М2 | 143,0 |
| 5 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | М2 | 143,0 |
| 6 | Заделка трещин в полах цементным раствором | м | 165,0 |
| 7 | Устройство стяжек цементных толщиной 15 мм | М2 | 91,7 |
| 8 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | М2 | 91,7 |
| 9 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | м | 54,3 |
| 10 | Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля | М2 | 91,7 |
| 11 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных | М2 | 1,89 |
| 12 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | М2 | 1,89 |
| 13 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм дверных откосов плоских | М2 | 1,02 |
| 14 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке откосов | М2 | 1,02 |
| 15 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт | 5 |
| 16 | Снятие оконных переплетов остекленных | М2 | 16,2 |
| 17 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | М2 | 16,2 |
| 18 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | м | 10,0 |
| 19 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | м | 10 |
| 20 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску | М2 | 11,7 |
| 21 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям откосов, подготовленных под окраску | М2 | 11,7 |
| 22 | Демонтаж щитов каналов | М2 | 15 |
| 23 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 100 см2 | м | 35 |
| 24 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | М3 | 0,4 |
| 25 | Расстояние перевозки - от 9,1 до 10 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 6 | т | 10 |
| 26 | Погрузочные работы: Мусор строительный | т | 10 |
| 27 | Разборка покрытий полов из древесностружечных плит в один слой | М2 | 7,8 |
| 28 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью до 20 м2 | М2 | 7,8 |
|  | РАЗДЕЛ № 2. Отопление |  |  |
| 29 | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг | шт | 5,0 |
| 30 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм | м | 18 |
| 31 | Установка радиаторов биометаллических | кВт | 7,85 |
| 32 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | м | 18 |
|  | РАЗДЕЛ № 3. Водоснабжение, канализация |  |  |
| 33 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | м | 73 |
| 34 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | м | 49 |
| 35 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | м | 12 |
| 36 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | м | 10 |
| 37 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | м | 63 |
| 38 | Установка моек на одно отделение | шт | 2 |
| 39 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | м | 3 |
| 40 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | м | 12 |
|  | РАЗДЕЛ № 4. Электромонтажные работы |  |  |
| 41 | Демонтаж кабеля | м | 100 |
| 42 | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | шт | 25 |
| 43 | Демонтаж выключателей, розеток | шт | 11 |
| 44 | Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2 | м | 200 |
| 45 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | м | 415 |
| 46 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг | м | 440 |
| 47 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм | м | 25 |
| 48 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4 | шт | 28 |
| 49 | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | шт | 2 |
| 50 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 | жил | 33 |
| 51 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт | 6 |
| 52 | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке | шт | 22 |
| 53 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | шт | 1 |
| 54 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм | шт | 1 |
| 55 | Прибор или аппарат | шт | 13 |
| 56 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2 | м | 30 |
| 57 | Заделка борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | М3 | 0,02 |
| 58 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | шт | 2 |

: