| ФОРМА № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _______________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование стройки - капитальный ремонт 4го этажа хирургического корпуса МУЗ ГКБ №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт 4го этажа хирургического корпуса МУЗ ГКБ №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4168,185тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чертежи № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлена в ценах Июля 2010 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива |  |  | Наименование работ и затрат |  | Количество |  | Стоимость на единицу, руб |  |  |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  | Экспл. машин |  | Материалы |  | Всего |  | Основной зарплаты |  |  |  | Экспл. машин |  |  |  | Материалы |  | обслуживающ. машины |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Основной зарплаты |  |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  | На един. |  |  | Всего |  |
| №1 <Нет раздела> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  | 12 |  |  | 13 |  |
| 1 | ФЕР46-04-007-05 |  |  | Разборка подвесных потолков из плит асбоцементных |  | 2,105 |  | 846,2 |  |  | 68,77 |  | 0 |  | 1781,25 |  | 1636,49 |  |  |  | 144,76 |  |  |  | 0 |  | 86,67 |  |  | 182,44035 |  |
|  | (0) |  |  |  |  | 100 м2 |  | 777,43 |  |  | 25,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,72 |  |  |  |  |  | 2,2 |  |  | 4,631 |  |
| 2 | ФЕРр63-7-05 |  |  | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток |  | 3,2 |  | 748,3 |  |  | 163,56 |  | 0 |  | 2394,56 |  | 1871,17 |  |  |  | 523,39 |  |  |  | 0 |  | 74,3 |  |  | 237,76 |  |
|  | (0) |  |  |  |  | 100 м2 поверхности облицовки |  | 584,74 |  |  | 20,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,79 |  |  |  |  |  | 1,99 |  |  | 6,368 |  |
| 3 | ФЕРр57-3-01 |  |  | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов |  | 2,5 |  | 29,41 |  |  | 0 |  | 0 |  | 73,53 |  | 73,53 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 3,77 |  |  | 9,425 |  |
|  | (0) |  |  |  |  | 100 м плинтуса |  | 29,41 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 3.1 | 509-9900 |  |  | Строительный мусор |  | 0,275 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ФЕРр57-3-02 |  |  | Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки |  | 1,2 |  | 111,38 |  |  | 0 |  | 0 |  | 133,66 |  | 133,66 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 14,28 |  |  | 17,136 |  |
|  | (0) |  |  |  |  | 100 м плинтуса |  | 111,38 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 4.1 | 509-9900 |  |  | Строительный мусор |  | 0,744 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ФЕРр57-2-01 |  |  | Разборка покрытий полов из линолеума и релина |  | 4,776 |  | 92,9 |  |  | 4,06 |  | 0 |  | 443,69 |  | 424,3 |  |  |  | 19,39 |  |  |  | 0 |  | 11,39 |  |  | 54,39864 |  |
|  | (0) |  |  |  |  | 100 м2 покрытия |  | 88,84 |  |  | 1,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,21 |  |  |  |  |  | 0,13 |  |  | 0,62088 |  |
| 5.1 | 509-9900 |  |  | Строительный мусор |  | 2,24472 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ФЕРр57-2-03 |  |  | Разборка покрытий полов из керамических плиток |  | 3,21 |  | 641 |  |  | 45,01 |  | 0 |  | 2057,61 |  | 1913,13 |  |  |  | 144,48 |  |  |  | 0 |  | 69,87 |  |  | 224,2827 |  |
|  | (0) |  |  |  |  | 100 м2 покрытия |  | 595,99 |  |  | 16,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,61 |  |  |  |  |  | 1,44 |  |  | 4,6224 |  |
| 6.1 | 509-9900 |  |  | Строительный мусор |  | 16,692 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ФЕР11-01-011-01 |  |  | Разборка стяжек цементных толщиной 20 мм |  | 7,986 |  | 286,36 |  |  | 35,392 |  | 0 |  | 2286,87 |  | 2004,23 |  |  |  | 282,64 |  |  |  | 0 |  | 31,608 |  |  | 252,42149 |  |
|  | (0) МДС38 п.3.3.1 |  |  | ЗП=313,71*0,8; ЭММ=44,24*0,8; ЗПм=14,73*0,8; Мат=1127,07*0; ТЗТ=39,51*0,8; ТЗТм=1,27*0,8 |  | 100 м2 стяжки |  | 250,968 |  |  | 11,784 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94,11 |  |  |  |  |  | 1,016 |  |  | 8,11378 |  |
| 8 | ФЕР11-01-011-02 |  |  | Разборка стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 |  | 7,986 |  | 112,224 |  |  | 74,112 |  | 0 |  | 896,22 |  | 304,36 |  |  |  | 591,86 |  |  |  | 0 |  | 4,8 |  |  | 38,3328 |  |
|  | (0) МДС36 п.3.3.1 |  |  | ЗП=3,97*12*0,8; ЭММ=7,72*12*0,8; ЗПм=2,44*12*0,8; Мат=279,63*0*0; ТЗТ=0,5*12*0,8; ТЗТм=0,21*12*0,8 |  | 100 м2 стяжки |  | 38,112 |  |  | 23,424 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 187,06 |  |  |  |  |  | 2,016 |  |  | 16,09978 |  |
| 9 | ФЕРр55-5-01 |  |  | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи |  | 0,42 |  | 1829,8 |  |  | 625,36 |  | 0 |  | 768,52 |  | 505,86 |  |  |  | 262,65 |  |  |  | 0 |  | 141,2 |  |  | 59,304 |  |
|  | (0) |  |  |  |  | 100 м2 перегородок |  | 1204,44 |  |  | 67,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,39 |  |  |  |  |  | 6,72 |  |  | 2,8224 |  |
| 9.1 | 509-9899 |  |  | Строительный мусор и масса возвратных материалов |  | 8,148 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ФЕР46-04-012-01 |  |  | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками |  | 1,7058 |  | 1767,24 |  |  | 241,95 |  | 0 |  | 3014,56 |  | 2601,84 |  |  |  | 412,72 |  |  |  | 0 |  | 188,54 |  |  | 321,61153 |  |
|  | (0) |  |  |  |  | 100 м2 |  | 1525,29 |  |  | 89,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153,15 |  |  |  |  |  | 7,74 |  |  | 13,20289 |  |
| 11 | ФЕР46-04-012-03 |  |  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных |  | 0,93 |  | 1082,58 |  |  | 241,95 |  | 0 |  | 1006,8 |  | 781,79 |  |  |  | 225,01 |  |  |  | 0 |  | 103,91 |  |  | 96,6363 |  |
|  | (0) |  |  |  |  | 100 м2 |  | 840,63 |  |  | 89,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,5 |  |  |  |  |  | 7,74 |  |  | 7,1982 |  |
| 12 | ФЕР10-01-034-03 |  |  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых |  | 0,0456 |  | 175017,5702 |  |  | 762,375 |  | 171649,01 |  | 7980,8 |  | 118,84 |  |  |  | 34,76 |  |  |  | 7827,19 |  | 298,1904 |  |  | 13,59748 |  |
|  | (0) МДС38.пр.3.1; МДС38 п.3.4 |  |  | ЗП=1888,54*1,2*1,15; ЭММ=508,25*1,2*1,25; ЗПм=20,42*1,2*1,25; ТЗТ=216,08*1,2*1,15; ТЗТм=1,76*1,2*1,25 |  | 100 м2 проемов |  | 2606,1852 |  |  | 30,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,4 |  |  |  |  |  | 2,64 |  |  | 0,12038 |  |
| 12.1 | [203-8040] |  |  | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99) |  | 4,56 |  |  |  |  |  |  | -1577,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -7193,31 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | прайс Сателс |  |  | Блоки ПВХ |  | 4,56 |  |  |  |  | 0 |  | 3372,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15380,42 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ФЕР10-01-034-08 |  |  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления |  | 1,6826 |  | 168905,9658 |  |  | 620,685 |  | 166486,23 |  | 284201,18 |  | 3027,08 |  |  |  | 1044,36 |  |  |  | 280129,73 |  | 205,8408 |  |  | 346,34773 |  |
|  | (0) МДС36.пр.3.2; МДС36 п.3.5 |  |  | ЗП=1303,66*1,2*1,15; ЭММ=413,79*1,2*1,25; ЗПм=7,66*1,2*1,25; ТЗТ=149,16*1,2*1,15; ТЗТм=0,66*1,2*1,25 |  | 100 м2 проемов |  | 1799,0508 |  |  | 11,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,33 |  |  |  |  |  | 0,99 |  |  | 1,66577 |  |
| 14.1 | [203-8040] |  |  | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99) |  | 168,26 |  |  |  |  |  |  | -1577,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -265426,78 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | прайс Сателс |  |  | Блоки ПВХ |  | 168,26 |  |  |  |  | 0 |  | 3372,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 567524,15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ФЕРр53-16-01 |  |  | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами(при установке оконных блоков) |  | 4,5 |  | 1149,58 |  |  | 29,59 |  | 836,16 |  | 5173,11 |  | 1277,23 |  |  |  | 133,16 |  |  |  | 3762,72 |  | 35,39 |  |  | 159,255 |  |
|  | (0) |  |  |  |  | 1 м3 кладки |  | 283,83 |  |  | 5,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,17 |  |  |  |  |  | 0,43 |  |  | 1,935 |  |
| 17 | ФЕР10-01-035-01 |  |  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м |  | 0,758 |  | 4263,13 |  |  | 21,495 |  | 3992,2 |  | 3231,45 |  | 189,07 |  |  |  | 16,29 |  |  |  | 3026,09 |  | 29,2422 |  |  | 22,16559 |  |
|  | (0) МДС38.пр.3.1; МДС38 п.3.4 |  |  | ЗП=180,75*1,2*1,15; ЭММ=14,33*1,2*1,25; ЗПм=0,46*1,2*1,25; ТЗТ=21,19*1,2*1,15; ТЗТм=0,04*1,2*1,25 |  | 100 п. м |  | 249,435 |  |  | 0,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,52 |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  | 0,04548 |  |
| 17.1 | 101-1689 |  |  | Доски подоконные ПВХ |  | 75,8 |  |  |  |  |  |  | 179,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13639,45 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ФЕР15-01-050-04 |  |  | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее |  | 1,266 |  | 12085,5872 |  |  | 69,495 |  | 9907,19 |  | 15300,35 |  | 2669,87 |  |  |  | 87,98 |  |  |  | 12542,5 |  | 229,7286 |  |  | 290,83641 |  |
|  | (0) МДС36.пр.3.2; МДС36 п.3.5 |  |  | ЗП=1528,19*1,2*1,15; ЭММ=46,33*1,2*1,25; ЗПм=0,93*1,2*1,25; ТЗТ=166,47*1,2*1,15; ТЗТм=0,08*1,2*1,25 |  | 100 м2 облицовки |  | 2108,9022 |  |  | 1,395 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,77 |  |  |  |  |  | 0,12 |  |  | 0,15192 |  |
| 18.1 | [101-1862] |  |  | Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной |  | 0,13293 |  |  |  |  |  |  | -89300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -11870,65 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1000 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | прайс "Еврострой" |  |  | Панели пластиковые"Титан"(2700*250мм=0,675м2) |  | 132,93 |  |  |  |  | 0 |  | 135,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18002,71 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ФЕР10-01-047-01 |  |  | Установка блоков из аллюминия в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 |  | 0,272 |  | 170349,4818 |  |  | 710,625 |  | 167181,27 |  | 46335,06 |  | 668,46 |  |  |  | 193,29 |  |  |  | 45473,31 |  | 277,38 |  |  | 75,44736 |  |
|  | (0) МДС36.пр.3.2; МДС36 п.3.5 |  |  | ЗП=1780,86*1,2*1,15; ЭММ=473,75*1,2*1,25; ЗПм=12,18*1,2*1,25; ТЗТ=201*1,2*1,15; ТЗТм=1,05*1,2*1,25 |  | 100 м2 проемов |  | 2457,5868 |  |  | 18,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,97 |  |  |  |  |  | 1,575 |  |  | 0,4284 |  |
| 20.1 | [203-8084] |  |  | Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002) |  | 27,2 |  |  |  |  |  |  | -1529,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -41592,88 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | прайс |  |  | Блоки дверные аллюминевые белые в сборе(усиленный профиль,низ-сендвич) |  | 27,2 |  |  |  |  | 0 |  | 3652 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99334,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цед=3652 |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ФЕР10-01-039-01 |  |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 |  | 0,658 |  | 26020,7952 |  |  | 1875,435 |  | 22824,3 |  | 17121,68 |  | 869,26 |  |  |  | 1234,04 |  |  |  | 15018,39 |  | 143,9064 |  |  | 94,69041 |  |
|  | (0) МДС36.пр.3.2; МДС36 п.3.5 |  |  | ЗП=957,29*1,2*1,15; ЭММ=1250,29*1,2*1,25; ЗПм=153,23*1,2*1,25; ТЗТ=104,28*1,2*1,15; ТЗТм=11,35*1,2*1,25 |  | 100 м2 проемов |  | 1321,0602 |  |  | 229,845 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151,24 |  |  |  |  |  | 17,025 |  |  | 11,20245 |  |
| 22.1 | 101-0887 |  |  | Скобяные изделия для блоков входных однопольных |  | 34 |  |  |  |  |  |  | 385,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13113,46 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ФЕРр56-21-06 |  |  | Установка полотен внутренних в санузлах |  | 0,04 |  | 12678,74 |  |  | 167,4 |  | 11364,5 |  | 507,15 |  | 45,87 |  |  |  | 6,7 |  |  |  | 454,58 |  | 114 |  |  | 4,56 |  |
|  | (0) |  |  |  |  | 100 полотен |  | 1146,84 |  |  | 20,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  | 1,73 |  |  | 0,0692 |  |
| 23.1 | 203-9004 |  |  | Полотна дверные деревянные |  | 6,4 |  |  |  |  |  |  | 850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5440 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ФЕР10-01-058-01 |  |  | Установка дверных блоков шкафных |  | 0,4 |  | 255,08 |  |  | 62,52 |  | 111,14 |  | 102,03 |  | 32,57 |  |  |  | 25,01 |  |  |  | 44,46 |  | 9,798 |  |  | 3,9192 |  |
|  | (0) МДС36.пр.3.2; МДС36 п.3.5 |  |  | ЗП=59*1,2*1,15; ЭММ=41,68*1,2*1,25; ЗПм=2,84*1,2*1,25; ТЗТ=7,1*1,2*1,15; ТЗТм=0,21*1,2*1,25 |  | 10 шт. блоков |  | 81,42 |  |  | 4,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,7 |  |  |  |  |  | 0,315 |  |  | 0,126 |  |
| 24.1 | 101-0891 |  |  | Скобяные изделия для блоков дверей, встроенных шкафов однопольных |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 294,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1176,88 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.2 | 203-0439 |  |  | Блоки дверные шкафные: двупольные ДШ 17-8, площадь 1,36 м2; ДШ 17-9,5, площадь 1,53 м2; ДШ 17-10, площадь 1,70 м2 |  | 5,6 |  |  |  |  |  |  | 860 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4816 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ФЕР10-01-060-01 |  |  | Установка и крепление наличников |  | 1,666 |  | 542,0632 |  |  | 5,235 |  | 448,66 |  | 903,08 |  | 146,89 |  |  |  | 8,72 |  |  |  | 747,47 |  | 10,7916 |  |  | 17,97881 |  |
|  | (0) МДС38.пр.3.1; МДС38 п.3.4 |  |  | ЗП=63,89*1,2*1,15; ЭММ=3,49*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=7,82*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25 |  | 100 м коробок блоков |  | 88,1682 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 26 | ФЕР09-06-001-03 |  |  | Монтаж стеллажей |  | 0,06 |  | 1424,6914 |  |  | 136,815 |  | 68,95 |  | 85,48 |  | 73,14 |  |  |  | 8,21 |  |  |  | 4,14 |  | 142,899 |  |  | 8,57394 |  |
|  | (0) МДС38.пр.3.1; МДС38 п.3.4 |  |  | ЗП=883,28*1,2*1,15; ЭММ=91,21*1,2*1,25; ЗПм=2,16*1,2*1,25; ТЗТ=103,55*1,2*1,15; ТЗТм=0,16*1,2*1,25 |  | 1 т конструкций |  | 1218,9264 |  |  | 3,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,19 |  |  |  |  |  | 0,24 |  |  | 0,0144 |  |
| 27 | 201-8176 |  |  | Уголок алюм. 50*50*2 |  | 26 |  |  |  |  | 0 |  | 123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3198 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ФЕР10-01-057-01 |  |  | Установка по месту полок для стелажей |  | 0,12 |  | 25747,0382 |  |  | 513,99 |  | 24443,15 |  | 3089,64 |  | 94,79 |  |  |  | 61,68 |  |  |  | 2933,18 |  | 96,6828 |  |  | 11,60194 |  |
|  | (0) МДС36.пр.3.2; МДС36 п.3.5 |  |  | ЗП=572,39*1,2*1,15; ЭММ=342,66*1,2*1,25; ЗПм=22,14*1,2*1,25; ТЗТ=70,06*1,2*1,15; ТЗТм=1,64*1,2*1,25 |  | 100 м2 деталей |  | 789,8982 |  |  | 33,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,99 |  |  |  |  |  | 2,46 |  |  | 0,2952 |  |
| 28.1 | [102-0025] |  |  | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта |  | 0,018 |  |  |  |  |  |  | -1287 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -23,17 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.2 | [203-0461] |  |  | Стенки боковые шкафов СБШ 18-4,5, площадь 0,80 м2; СБШ 21-4,5, площадь 0,93 м2 |  | 12 |  |  |  |  |  |  | -232,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -2790 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | прайс |  |  | Фанера 1220*2440*21 ламинированная |  | 12 |  |  |  |  | 0 |  | 499 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5988 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ФЕР09-06-001-01 |  |  | Монтаж конструкций дверей |  | 0,08 |  | 1287,408 |  |  | 197,415 |  | 36,57 |  | 102,99 |  | 84,27 |  |  |  | 15,79 |  |  |  | 2,93 |  | 123,4962 |  |  | 9,8797 |  |
|  | (0) МДС36.пр.3.2; МДС36 п.3.5 |  |  | ЗП=763,35*1,2*1,15; ЭММ=131,61*1,2*1,25; ЗПм=6,62*1,2*1,25; ТЗТ=89,49*1,2*1,15; ТЗТм=0,49*1,2*1,25 |  | 1 т конструкций |  | 1053,423 |  |  | 9,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,79 |  |  |  |  |  | 0,735 |  |  | 0,0588 |  |
| 31 | прайс |  |  | Дверь металлическая в комплекте |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 4900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4900 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ФЕР10-01-015-01 |  |  | Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах |  | 0,1 |  | 2863,3212 |  |  | 510,105 |  | 1280,97 |  | 286,33 |  | 107,22 |  |  |  | 51,01 |  |  |  | 128,1 |  | 122,682 |  |  | 12,2682 |  |
|  | (0) МДС38.пр.3.1; МДС38 п.3.4 |  |  | ЗП=776,99*1,2*1,15; ЭММ=340,07*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=88,9*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25 |  | 100 м2 перегородок и барьеров |  | 1072,2462 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 33 | прайс |  |  | Фанера 1220*2440*21 ламинированная |  | 10 |  |  |  |  | 0 |  | 499 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4990 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ФЕР10-06-031-03 |  |  | Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361) с двумя дверными проемами |  | 0,194 |  | 12078,3694 |  |  | 57,93 |  | 10656,13 |  | 2343,2 |  | 264,68 |  |  |  | 11,24 |  |  |  | 2067,29 |  | 150,42 |  |  | 29,18148 |  |
|  | (0) МДС36.пр.3.2; МДС36 п.3.5 |  |  | ЗП=988,63*1,2*1,15; ЭММ=38,62*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=109*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25 |  | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  | 1364,3094 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 35 | ФЕР15-07-016-01 |  |  | Облицовка стен гипсокартонными листами на клее |  | 8,376 |  | 4141,2702 |  |  | 14,535 |  | 3270,39 |  | 34687,28 |  | 7172,75 |  |  |  | 121,75 |  |  |  | 27392,79 |  | 97,98 |  |  | 820,68048 |  |
|  | (0) МДС36.пр.3.2; МДС36 п.3.5 |  |  | ЗП=620,54*1,2*1,15; ЭММ=9,69*1,2*1,25; ЗПм=3,6*1,2*1,25; ТЗТ=71*1,2*1,15; ТЗТм=0,31*1,2*1,25 |  | 100 м2 отделываемой поверхности |  | 856,3452 |  |  | 5,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,23 |  |  |  |  |  | 0,465 |  |  | 3,89484 |  |
| 35.1 | [101-2508] |  |  | Листы гипсокартонные ГКЛ 9,5 мм |  | 879,48 |  |  |  |  |  |  | -14,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -13016,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | прайс |  |  | ГВЛ влаг Knauf 2.5*1.2м 10мм |  | 879,48 |  |  |  |  | 0 |  | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89706,96 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ФЕР10-06-038-02 |  |  | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) с дверным проемом |  | 4,66 |  | 7217,0754 |  |  | 19,08 |  | 6334,35 |  | 33631,57 |  | 4024,59 |  |  |  | 88,91 |  |  |  | 29518,07 |  | 95,22 |  |  | 443,7252 |  |
|  | (0) МДС36.пр.3.2; МДС36 п.3.5 |  |  | ЗП=625,83*1,2*1,15; ЭММ=12,72*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=69*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25 |  | 100 м2 стен (за вычетом проемов) |  | 863,6454 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 38 | ФЕР15-04-006-03 |  |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен |  | 20,896 |  | 88,9038 |  |  | 1,77 |  | 0,18 |  | 1857,73 |  | 1816,99 |  |  |  | 36,99 |  |  |  | 3,76 |  | 9,039 |  |  | 188,87894 |  |
|  | (0) МДС36.пр.3.2; МДС36 п.3.5 |  |  | ЗП=63,01*1,2*1,15; ЭММ=1,18*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=6,55*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25 |  | 100 м2 покрытия |  | 86,9538 |  |  | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,76 |  |  |  |  |  | 0,015 |  |  | 0,31344 |  |
| 39 | прайс |  |  | Грунтовка универс.прон.Primer N-m |  | 0,271648 |  |  |  |  | 0 |  | 41440,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11257,28 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ФЕРр61-2-09 |  |  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм |  | 0,7719 |  | 2553,08 |  |  | 20,94 |  | 1140,23 |  | 1970,72 |  | 1074,42 |  |  |  | 16,16 |  |  |  | 880,14 |  | 157,1 |  |  | 121,26549 |  |
|  | (0) |  |  |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 1391,91 |  |  | 7,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 0,67 |  |  | 0,51717 |  |
| 40.1 | 509-9900 |  |  | Строительный мусор |  | 2,609022 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ФЕРр62-16-08 |  |  | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски до 35% |  | 2,573 |  | 1757,29 |  |  | 8,36 |  | 1469,77 |  | 4521,51 |  | 718,28 |  |  |  | 21,51 |  |  |  | 3781,72 |  | 32,31 |  |  | 83,13363 |  |
|  | (0) |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 279,16 |  |  | 1,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,98 |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  | 0,2573 |  |
| 42 | ФЕР15-04-027-05 |  |  | Сплошная шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску |  | 12,771 |  | 564,2826 |  |  | 4,395 |  | 402,54 |  | 7206,45 |  | 2009,49 |  |  |  | 56,13 |  |  |  | 5140,84 |  | 16,5462 |  |  | 211,31152 |  |
|  | (0) МДС36.пр.3.2; МДС36 п.3.5 |  |  | ЗП=114,02*1,2*1,15; ЭММ=2,93*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=11,99*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 157,3476 |  |  | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,3 |  |  |  |  |  | 0,015 |  |  | 0,19157 |  |
| 43 | ФЕР15-04-005-05 |  |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску |  | 12,771 |  | 1932,9184 |  |  | 13,545 |  | 1604,83 |  | 24685,3 |  | 4017,03 |  |  |  | 172,98 |  |  |  | 20495,28 |  | 35,0658 |  |  | 447,82533 |  |
|  | (0) МДС36.пр.3.2; МДС36 п.3.5 |  |  | ЗП=227,93*1,2*1,15; ЭММ=9,03*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=25,41*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 314,5434 |  |  | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,3 |  |  |  |  |  | 0,015 |  |  | 0,19157 |  |
| 44 | ФЕР15-01-019-05 |  |  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону |  | 5,552 |  | 11261,0676 |  |  | 47,625 |  | 9190,68 |  | 62521,45 |  | 11230,38 |  |  |  | 264,41 |  |  |  | 51026,66 |  | 220,3446 |  |  | 1223,35322 |  |
|  | (0) МДС36.пр.3.2; МДС36 п.3.5 |  |  | ЗП=1465,77*1,2*1,15; ЭММ=31,75*1,2*1,25; ЗПм=17,01*1,2*1,25; ТЗТ=159,67*1,2*1,15; ТЗТм=1,65*1,2*1,25 |  | 100 м2 поверхности облицовки |  | 2022,7626 |  |  | 25,515 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141,66 |  |  |  |  |  | 2,475 |  |  | 13,7412 |  |
| 45 | ФЕР15-06-001-05 |  |  | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными |  | 1,191 |  | 3482,011 |  |  | 1,77 |  | 3070,45 |  | 4147,08 |  | 488,06 |  |  |  | 2,11 |  |  |  | 3656,91 |  | 45,1812 |  |  | 53,81081 |  |
|  | (0) МДС36.пр.3.2; МДС36 п.3.5 |  |  | ЗП=296,95*1,2*1,15; ЭММ=1,18*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=32,74*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25 |  | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности |  | 409,791 |  |  | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,21 |  |  |  |  |  | 0,015 |  |  | 0,01787 |  |
| 46 | ФЕР15-01-047-16 |  |  | Устройство потолков пластиковых |  | 5,23 |  | 29892,6604 |  |  | 238,32 |  | 28248,7 |  | 156338,61 |  | 7351,5 |  |  |  | 1246,41 |  |  |  | 147740,7 |  | 149,5368 |  |  | 782,07746 |  |
|  | (0) МДС38.пр.3.1; МДС38 п.3.4 |  |  | ЗП=1018,58*1,2*1,15; ЭММ=158,88*1,2*1,25; ЗПм=3,38*1,2*1,25; ТЗТ=108,36*1,2*1,15; ТЗТм=0,25*1,2*1,25 |  | 100 м2 поверхности облицовки |  | 1405,6404 |  |  | 5,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,52 |  |  |  |  |  | 0,375 |  |  | 1,96125 |  |
| 46.1 | [206-1336] |  |  | Рейка алюминиевая потолочная 100 мм |  | 5491,5 |  |  |  |  |  |  | -24,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -135694,97 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46.2 | [206-1337] |  |  | Гребенка несущая |  | 523 |  |  |  |  |  |  | -20,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -10705,81 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46.3 | 206-1338 |  |  | Уголок декоративный (пристенный) |  | 523 |  |  |  |  |  |  | 23,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12363,72 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 201-0802 |  |  | Профиль потолочный: ПП 60/27/0,6 |  | 313 |  |  |  |  | 0 |  | 18,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5659,04 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 201-0797 |  |  | Профиль направляющий: ПН 28/27/0,6 |  | 209 |  |  |  |  | 0 |  | 13,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2746,26 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | прайс "Еврострой" |  |  | Панели пластиковые"Титан"(2700*250мм=0,675м2) |  | 523 |  |  |  |  | 0 |  | 135,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70829,89 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ФЕР15-01-047-15 |  |  | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля |  | 7,2 |  | 7314,6506 |  |  | 650,145 |  | 5335,4 |  | 52665,48 |  | 9569,56 |  |  |  | 4681,04 |  |  |  | 38414,88 |  | 141,3948 |  |  | 1018,04256 |  |
|  | (0) МДС38.пр.3.1; МДС36 п.3.5 |  |  | ЗП=963,12*1,2*1,15; ЭММ=433,43*1,2*1,25; ЗПм=8,82*1,2*1,25; ТЗТ=102,46*1,2*1,15; ТЗТм=0,76*1,2*1,25 |  | 100 м2 поверхности облицовки |  | 1329,1056 |  |  | 13,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,26 |  |  |  |  |  | 1,14 |  |  | 8,208 |  |
| 51 | ФЕР11-01-011-01 |  |  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм |  | 7,986 |  | 1626,3498 |  |  | 66,36 |  | 1127,07 |  | 12988,03 |  | 3457,3 |  |  |  | 529,95 |  |  |  | 9000,78 |  | 54,5238 |  |  | 435,42707 |  |
|  | (0) МДС36.пр.3.2; МДС36 п.3.5 |  |  | ЗП=313,71*1,2*1,15; ЭММ=44,24*1,2*1,25; ЗПм=14,73*1,2*1,25; ТЗТ=39,51*1,2*1,15; ТЗТм=1,27*1,2*1,25 |  | 100 м2 стяжки |  | 432,9198 |  |  | 22,095 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176,45 |  |  |  |  |  | 1,905 |  |  | 15,21333 |  |
| 52 | ФЕР11-01-011-02 |  |  | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 |  | 7,986 |  | 296,6886 |  |  | 11,58 |  | 279,63 |  | 2369,36 |  | 43,75 |  |  |  | 92,48 |  |  |  | 2233,13 |  | 0,69 |  |  | 5,51034 |  |
|  | (0) МДС36.пр.3.2; МДС36 п.3.5 |  |  | ЗП=3,97*1,2*1,15; ЭММ=7,72*1,2*1,25; ЗПм=2,44*1,2*1,25; ТЗТ=0,5*1,2*1,15; ТЗТм=0,21*1,2*1,25 |  | 100 м2 стяжки |  | 5,4786 |  |  | 3,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,23 |  |  |  |  |  | 0,315 |  |  | 2,51559 |  |
| 53 | ФЕР15-04-006-03 |  |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз полов |  | 7,986 |  | 88,9038 |  |  | 1,77 |  | 0,18 |  | 709,99 |  | 694,41 |  |  |  | 14,14 |  |  |  | 1,44 |  | 9,039 |  |  | 72,18545 |  |
|  | (0) |  |  | ЗП=63,01*1,2*1,15; ЭММ=1,18*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=6,55*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25 |  | 100 м2 покрытия |  | 86,9538 |  |  | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,44 |  |  |  |  |  | 0,015 |  |  | 0,11979 |  |
| 54 | прайс |  |  | Грунтовка универс.прон.Primer N-m |  | 0,103818 |  |  |  |  | 0 |  | 41440,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4302,29 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | ФЕР11-01-027-06 |  |  | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных |  | 1,388 |  | 9525,6394 |  |  | 222,045 |  | 7858,9 |  | 13221,59 |  | 2005,24 |  |  |  | 308,2 |  |  |  | 10908,15 |  | 165,2964 |  |  | 229,4314 |  |
|  | (0) МДС36.пр.3.2; МДС36 п.3.5 |  |  | ЗП=1046,88*1,2*1,15; ЭММ=148,03*1,2*1,25; ЗПм=46*1,2*1,25; ТЗТ=119,78*1,2*1,15; ТЗТм=4,22*1,2*1,25 |  | 100 м2 покрытия |  | 1444,6944 |  |  | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,77 |  |  |  |  |  | 6,33 |  |  | 8,78604 |  |
| 56 | ФЕР11-01-036-01 |  |  | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" |  | 6,598 |  | 8049,5342 |  |  | 81,795 |  | 7481,51 |  | 53110,83 |  | 3208,14 |  |  |  | 539,68 |  |  |  | 49363 |  | 58,512 |  |  | 386,06218 |  |
|  | (0) МДС36.пр.3.2; МДС36 п.3.5 |  |  | ЗП=352,34*1,2*1,15; ЭММ=54,53*1,2*1,25; ЗПм=4,06*1,2*1,25; ТЗТ=42,4*1,2*1,15; ТЗТм=0,35*1,2*1,25 |  | 100 м2 покрытия |  | 486,2292 |  |  | 6,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,18 |  |  |  |  |  | 0,525 |  |  | 3,46395 |  |
| 57 | ФЕР11-01-040-01 |  |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 |  | 5,4 |  | 590,2412 |  |  | 3,93 |  | 465,23 |  | 3187,3 |  | 653,84 |  |  |  | 21,22 |  |  |  | 2512,24 |  | 12,4062 |  |  | 66,99348 |  |
|  | (0) МДС36.пр.3.2; МДС36 п.3.5 |  |  | ЗП=87,74*1,2*1,15; ЭММ=2,62*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=8,99*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25 |  | 100 м плинтуса |  | 121,0812 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 58 | ФЕР10-01-060-01 |  |  | Крепление стенового отбойника(прим) |  | 1,4 |  | 542,0632 |  |  | 5,235 |  | 448,66 |  | 758,89 |  | 123,44 |  |  |  | 7,33 |  |  |  | 628,12 |  | 10,7916 |  |  | 15,10824 |  |
|  | (0) МДС38.пр.3.1; МДС38 п.3.4 |  |  | ЗП=63,89*1,2*1,15; ЭММ=3,49*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=7,82*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25 |  | 100 м отбойника |  | 88,1682 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 58.1 | [203-0359] |  |  | Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм |  | 156,8 |  |  |  |  |  |  | -3,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -616,22 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 101-2403 |  |  | Нащельник стальной оцинкованный с покрытием "Полиэстер" |  | 140 |  |  |  |  | 0 |  | 272,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38091,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пог.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | ФЕР311-01-146-01 |  |  | Мусор строительный с погрузкой вручную - погрузка |  | 28,1 |  | 32,93 |  |  | 28,78 |  | 0 |  | 925,33 |  | 116,62 |  |  |  | 808,72 |  |  |  | 0 |  | 0,5777 |  |  | 16,23337 |  |
|  | (0) |  |  |  |  | 1 т |  | 4,15 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 61 | ФЕР310-3015-1 |  |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние до 15 км |  | 28,1 |  | 12,51 |  |  | 12,51 |  | 0 |  | 351,53 |  | 0 |  |  |  | 351,53 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  | (0) |  |  |  |  | 1 т |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 384546,74 |  | 81695,39 |  |  |  | 14920,79 |  |  |  | 287930,6 |  | 9215,10823 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1606,7 |  |  |  |  |  | 139,18524 |  |  |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  |  |  | Прямые |  |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81695,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 81695 |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14920,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 14921 |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 287930,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 287931 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 384547 |  |  |
| Деревянные конструкции. Ремонт (12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 32, 34, 37, 49, 58, 59) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (9666,89+183,15)*1,062 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,062 |  |  |  |  |  | 10461 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (9666,89+183,15)*0,5355 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5355 |  |  |  |  |  | 5275 |  |  |
| Малярные работы при ремонте. Ремонт (41) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (718,28+2,98)*0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  | 577 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (718,28+2,98)*0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  | 361 |  |  |
| Отделочные работы. Ремонт (18, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 53, 54) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (47020,04+320,45)*0,945 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,945 |  |  |  |  |  | 44737 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (47020,04+320,45)*0,4675 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4675 |  |  |  |  |  | 22132 |  |  |
| Перегородки при ремонте. Ремонт (9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (505,86+28,39)*0,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,89 |  |  |  |  |  | 475 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (505,86+28,39)*0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  |  |  |  | 347 |  |  |
| Полы. Ремонт (7, 8, 51, 52, 55, 56, 57) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (11676,86+622,8)*1,107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,107 |  |  |  |  |  | 13616 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (11676,86+622,8)*0,6375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6375 |  |  |  |  |  | 7841 |  |  |
| Полы при ремонте. Ремонт (3, 4, 5, 6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (2544,62+60,82)*0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  | 2084 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (2544,62+60,82)*0,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,68 |  |  |  |  |  | 1772 |  |  |
| Проемы при ремонте. Ремонт (23) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (45,87+0,8)*0,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,82 |  |  |  |  |  | 38 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (45,87+0,8)*0,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,62 |  |  |  |  |  | 29 |  |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов). Ремонт (1, 10, 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (5020,12+290,37)*0,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,99 |  |  |  |  |  | 5257 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (5020,12+290,37)*0,595 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,595 |  |  |  |  |  | 3160 |  |  |
| Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте. Ремонт (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (1871,17+65,79)*0,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,77 |  |  |  |  |  | 1491 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (1871,17+65,79)*0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  | 968 |  |  |
| Стены при ремонте. Ремонт (16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (1277,23+24,17)*0,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,86 |  |  |  |  |  | 1119 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (1277,23+24,17)*0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  |  |  | 911 |  |  |
| Строительные металлические конструкции. Ремонт (26, 27, 29, 30, 31, 33) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (157,41+0,98)*0,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,81 |  |  |  |  |  | 128 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (157,41+0,98)*0,7225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7225 |  |  |  |  |  | 114 |  |  |
| Штукатурные работы при ремонте. Ремонт (40) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (1074,42+6)*0,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,79 |  |  |  |  |  | 854 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (1074,42+6)*0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  | 540 |  |  |
| Погрузка-разгрузка. Ремонт (60) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (116,62+0)*0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  | 105 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (116,62+0)*0,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,51 |  |  |  |  |  | 59 |  |  |
| Перевозка. Ремонт (61) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (0+0)*0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (0+0)*0,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,51 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Итого Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80942 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 80942 |  |  |
| Итого Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43509 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 43509 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 508998 |  |  |
| Индекс СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 508998*(4,99-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,99 |  |  |  |  |  | 2030902 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2539900 |  |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 992460 |  |  |
| Итого по перевозке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Итого по погрузке/разгрузке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3532360 |  |  |
| Временные здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3532360*0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3532360 |  |  |
| Зимнее удорожание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3532360*0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3532360 |  |  |
| Непредвиденные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3532360*0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3532360 |  |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3532360*0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18% |  |  |  |  |  | 635825 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4168185 |  |  |
| № п/п |  | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат |  |  |  |  |  |  | Количество |  |  |  | Стоимость на единицу, руб |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | Экспл. машин |  | Всего |  |  |  | Основной зарплаты |  |  |  | Экспл. машин |  | обслуживающ. машины |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Основной зарплаты |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  | На един. |  |  | Всего |
| №2 <Нет раздела> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |
| 1 |  | 509-9900 | Строительный мусор |  |  |  |  |  |  | 0,28 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 509-9900 | Строительный мусор |  |  |  |  |  |  | 0,74 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 509-9900 | Строительный мусор |  |  |  |  |  |  | 2,24 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 509-9900 | Строительный мусор |  |  |  |  |  |  | 16,69 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов |  |  |  |  |  |  | 8,15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | прайс Сателс | Блоки ПВХ |  |  |  |  |  |  | 4,56 |  |  |  | 3372,9 |  |  |  | 15380,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | прайс Сателс | Блоки ПВХ |  |  |  |  |  |  | 168,26 |  |  |  | 3372,9 |  |  |  | 567524,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 101-1689 | Доски подоконные ПВХ |  |  |  |  |  |  | 75,8 |  |  |  | 179,94 |  |  |  | 13639,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | прайс "Еврострой" | Панели пластиковые"Титан"(2700*250мм=0,675м2) |  |  |  |  |  |  | 132,93 |  |  |  | 135,43 |  |  |  | 18002,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | прайс | Блоки дверные аллюминевые белые в сборе(усиленный профиль,низ-сендвич) |  |  |  |  |  |  | 27,2 |  |  |  | 3652 |  |  |  | 99334,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 101-0887 | Скобяные изделия для блоков входных однопольных |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  | 385,69 |  |  |  | 13113,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 203-9004 | Полотна дверные деревянные |  |  |  |  |  |  | 6,4 |  |  |  | 850 |  |  |  | 5440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 101-0891 | Скобяные изделия для блоков дверей, встроенных шкафов однопольных |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 294,22 |  |  |  | 1176,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 203-0439 | Блоки дверные шкафные: двупольные ДШ 17-8, площадь 1,36 м2; ДШ 17-9,5, площадь 1,53 м2; ДШ 17-10, площадь 1,70 м2 |  |  |  |  |  |  | 5,6 |  |  |  | 860 |  |  |  | 4816 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 201-8176 | Уголок алюм. 50*50*2 |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  | 123 |  |  |  | 3198 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | прайс | Фанера 1220*2440*21 ламинированная |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 499 |  |  |  | 5988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | прайс | Дверь металлическая в комплекте |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 4900 |  |  |  | 4900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | прайс | Фанера 1220*2440*21 ламинированная |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 499 |  |  |  | 4990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | прайс | ГВЛ влаг Knauf 2.5*1.2м 10мм |  |  |  |  |  |  | 879,48 |  |  |  | 102 |  |  |  | 89706,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | прайс | Грунтовка универс.прон.Primer N-m |  |  |  |  |  |  | 0,271648 |  |  |  | 41440,7 |  |  |  | 11257,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 509-9900 | Строительный мусор |  |  |  |  |  |  | 2,61 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 206-1338 | Уголок декоративный (пристенный) |  |  |  |  |  |  | 523 |  |  |  | 23,64 |  |  |  | 12363,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 201-0802 | Профиль потолочный: ПП 60/27/0,6 |  |  |  |  |  |  | 313 |  |  |  | 18,08 |  |  |  | 5659,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 201-0797 | Профиль направляющий: ПН 28/27/0,6 |  |  |  |  |  |  | 209 |  |  |  | 13,14 |  |  |  | 2746,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | прайс "Еврострой" | Панели пластиковые"Титан"(2700*250мм=0,675м2) |  |  |  |  |  |  | 523 |  |  |  | 135,43 |  |  |  | 70829,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | прайс | Грунтовка универс.прон.Primer N-m |  |  |  |  |  |  | 0,103818 |  |  |  | 41440,7 |  |  |  | 4302,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 101-2403 | Нащельник стальной оцинкованный с покрытием "Полиэстер" |  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | 272,08 |  |  |  | 38091,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пог.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 992460,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СОСТАВИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цветкова Н.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| СОГЛАСОВАНО: |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ______________________________________________ |  |  | ______________________________________________ |  |
| Ведомость объемов работ на капитальный ремонт 4го этажа хирургического корпуса МУЗ ГКБ №7 |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ |  |  | Количество |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
| 1 | Разборка подвесных потолков из плит асбоцементных |  |  | 100 м2 |
|  | 1/2,105 |  |  | 2,105 |
| 2 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток |  |  | 100 м2 поверхности облицовки |
|  | 2/3,2 |  |  | 3,2 |
| 3 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов |  |  | 100 м плинтуса |
|  | 3/2,5 |  |  | 2,5 |
| 4 | Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки |  |  | 100 м плинтуса |
|  | 4/1,2 |  |  | 1,2 |
| 5 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина |  |  | 100 м2 покрытия |
|  | 5/4,776 |  |  | 4,776 |
| 6 | Разборка покрытий полов из керамических плиток |  |  | 100 м2 покрытия |
|  | 6/3,21 |  |  | 3,21 |
| 7 | Разборка стяжек цементных толщиной 20 мм |  |  | 100 м2 стяжки |
|  | 7/7,986 |  |  | 7,986 |
| 8 | Разборка стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 |  |  | 100 м2 стяжки |
|  | 8/7,986 |  |  | 7,986 |
| 9 | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи |  |  | 100 м2 перегородок |
|  | 9/0,42 |  |  | 0,42 |
| 10 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками |  |  | 100 м2 |
|  | 10/1,7058 |  |  | 1,7058 |
| 11 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных |  |  | 100 м2 |
|  | 11/0,93 |  |  | 0,93 |
| 12 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых |  |  | 100 м2 проемов |
|  | 12/0,0456 |  |  | 0,0456 |
| 13 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления |  |  | 100 м2 проемов |
|  | 14/1,6826 |  |  | 1,6826 |
| 14 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами(при установке оконных блоков) |  |  | 1 м3 кладки |
|  | 16/4,5 |  |  | 4,5 |
| 15 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м |  |  | 100 п. м |
|  | 17/0,758 |  |  | 0,758 |
| 16 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее |  |  | 100 м2 облицовки |
|  | 18/1,266 |  |  | 1,266 |
| 17 | Установка блоков из аллюминия в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 |  |  | 100 м2 проемов |
|  | 20/0,272 |  |  | 0,272 |
| 18 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 |  |  | 100 м2 проемов |
|  | 22/0,658 |  |  | 0,658 |
| 19 | Установка полотен внутренних в санузлах |  |  | 100 полотен |
|  | 23/0,04 |  |  | 0,04 |
| 20 | Установка дверных блоков шкафных |  |  | 10 шт. блоков |
|  | 24/0,4 |  |  | 0,4 |
| 21 | Установка и крепление наличников |  |  | 100 м коробок блоков |
|  | 25/1,666 |  |  | 1,666 |
| 22 | Монтаж стеллажей |  |  | 1 т конструкций |
|  | 26/0,06 |  |  | 0,06 |
| 23 | Установка по месту полок для стелажей |  |  | 100 м2 деталей |
|  | 28/0,12 |  |  | 0,12 |
| 24 | Монтаж конструкций дверей |  |  | 1 т конструкций |
|  | 30/0,08 |  |  | 0,08 |
| 25 | Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах |  |  | 100 м2 перегородок и барьеров |
|  | 32/0,1 |  |  | 0,1 |
| 26 | Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361) с двумя дверными проемами |  |  | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |
|  | 34/0,194 |  |  | 0,194 |
| 27 | Облицовка стен гипсокартонными листами на клее |  |  | 100 м2 отделываемой поверхности |
|  | 35/8,376 |  |  | 8,376 |
| 28 | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) с дверным проемом |  |  | 100 м2 стен (за вычетом проемов) |
|  | 37/4,66 |  |  | 4,66 |
| 29 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен |  |  | 100 м2 покрытия |
|  | 38/20,896 |  |  | 20,896 |
| 30 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности |
|  | 40/0,7719 |  |  | 0,7719 |
| 31 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски до 35% |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | 41/2,573 |  |  | 2,573 |
| 32 | Сплошная шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | 42/12,771 |  |  | 12,771 |
| 33 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | 43/12,771 |  |  | 12,771 |
| 34 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону |  |  | 100 м2 поверхности облицовки |
|  | 44/5,552 |  |  | 5,552 |
| 35 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными |  |  | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности |
|  | 45/1,191 |  |  | 1,191 |
| 36 | Устройство потолков пластиковых |  |  | 100 м2 поверхности облицовки |
|  | 46/5,23 |  |  | 5,23 |
| 37 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля |  |  | 100 м2 поверхности облицовки |
|  | 50/7,2 |  |  | 7,2 |
| 38 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм |  |  | 100 м2 стяжки |
|  | 51/7,986 |  |  | 7,986 |
| 39 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 |  |  | 100 м2 стяжки |
|  | 52/7,986 |  |  | 7,986 |
| 40 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз полов |  |  | 100 м2 покрытия |
|  | 53/7,986 |  |  | 7,986 |
| 41 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных |  |  | 100 м2 покрытия |
|  | 55/1,388 |  |  | 1,388 |
| 42 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" |  |  | 100 м2 покрытия |
|  | 56/6,598 |  |  | 6,598 |
| 43 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 |  |  | 100 м плинтуса |
|  | 57/5,4 |  |  | 5,4 |
| 44 | Крепление стенового отбойника(прим) |  |  | 100 м отбойника |
|  | 58/1,4 |  |  | 1,4 |
| 45 | Мусор строительный с погрузкой вручную - погрузка |  |  | 1 т |
|  | 60/28,1 |  |  | 28,1 |
| 46 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние до 15 км |  |  | 1 т |
|  | 61/28,1 |  |  | 28,1 |